|  | Abteilung oder Autor etc. |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung Elektronische Blindenschreibmaschine Eurotype -E

SZBLIND Art. Nr. 03.021

Stand: 04.06.2015

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3

2.	Inbetriebnahme	3

2.1.	Lieferumfang	3

2.2.	Anschliessen der Maschine	4

3.	Bedienung	4

3.1.	Bedienelemente	4

3.2.	Papier einlegen	4

3.3.	Tastatur	4

3.3.1.	Funktionen der Tasten	4

3.4.	Einstellungen und Befehle	5

3.4.1.	Befehlsliste	6

3.4.2.	Grundeinstellungen	7

3.5.	Testseite ausdrucken	7

3.6.	Verschieben des Prägekopfes	7

4.	Wartung, Problembehebung	7

5.	Lieferbares Zubehör	8

6.	Technische Daten	8

Einleitung

Die Eurotype-E ist eine elektronische Blindenschriftmaschine. Sie ist in ihren Funktionen an die bewährte mechanische Eurotype angelehnt, wurde aber um einige Funktionen erweitert. So besitzt sie einen elektrischen Antrieb für Papiertransport und Prägekopf, und eine leichtgängige elektrische Tastatur. Der Prägekopf kann während des Schreibens verschoben werden. Er wird beim Weiterschreiben automatisch an der richtigen Stelle positioniert.

Die Eurotype-E hat eine automatische Papierendeerkennung. Dadurch kann die Maschine Einzelblätter beliebiger Länge und einer maximalen Breite von 30 cm

bedrucken.

Folgende Grundeinstellungen können über einfache Befehle verändert werden, und bleiben auch nach dem Ausschalten erhalten.

Eingabe von 5 Tabulatoren

Frei definierbare Ränder

3 wählbare Zeilenabstände

Umschaltung von 6 auf 8 Punkte-Braille

Einstellbares Warnsignal am Zeilenende

In der Anleitung gilt folgende Zuordnung von Punkten und Ziffern zu den Braillepunkten.

Aufbau eines Braillezeichens

1 O O 4

2 O O 5

3 O O 6

7 O O 8

Inbetriebnahme

Lieferumfang

Die Eurotype-E wird mit folgenden Komponenten ausgeliefert.

Brailleschreibmaschine Eurotype-E

Steckernetzteil 230V AC / 31 V DC

Staubschutzhaube

Anleitung in deutsch oder englisch

Anleitung in Blindenschrift (bei den ersten Versionen nur Schwarzschrift)

Bitte kontrollieren Sie, ob diese Komponenten vorhanden sind.

Anschliessen der Maschine

Der Kabelstecker des Steckernetzteils wird mit der Eurotype-E über die Netzbuchse verbunden. Das Steckernetzteil wird in eine Steckdose gesteckt. Es arbeitet mit einer Netzspannung von 230 Volt. Andere Spannungen (110V 60Hz) auf Anfrage.

Nach Einschalten der Eurotype-E durch Kippen des Netzschalters nach vorne zur Punktmarke hin fährt der Prägekopf nach einer kurzen Wartezeit zum linken Zeilenrand und positioniert sich dort. Der Einschaltvorgang ist nach dem akustischen Signal abgeschlossen.

Das Papier wird gemäss 3.2. in die Maschine eingelegt.

Die Maschine ist jetzt betriebsbereit.

Bedienung

Bedienelemente

Tastatur

Netzschalter

Handrad für Papiervorschub

Buchse für Stromversorgung

Prägekopf

Hebel der Papierandruckwalze

Eingang des Papierkanals mit Papierendesensor

Lesetisch

Papierandruckwalze

Papier einlegen

Zum Einlegen des Papiers sind die Hebel (Pos. 6) der Papierandruckwalze (Pos. 9) nach vorne zur Tastatur hin zu ziehen.  Das Papier wird von der Rückseite der Eurotype-E in den Schlitz des Papierkanals eingeführt, bis es unter dem Prägekopf erscheint, und man es parallel zur hinteren Kante des Lesetischs ausrichten kann. Das Papier muss am linken Rand des Papierkanals der Eurotype-E anliegen. Nach dem Ausrichten des Papiers sind die Hebel (Pos. 6) der Papierandruckwalze nach hinten umzulegen.

Tastatur

Funktionen der Tasten

T1 – T6 Braillepunkte 1 bis 6

Durch Drücken dieser Tasten wird ein Blindenschriftzeichen eingegeben. Nach dem Loslassen der letzten Taste einer Punktkombination wird das Zeichen übernommen und geprägt.

T7 Tabulatortaste und Braillepunkt 7

Ist mindestens einer von 5 möglichen Tabulatoren gesetzt, wird die nächstliegende Tabulatorposition vom Prägekopf mit dieser Taste angefahren. Wird T7 in Kombination mit einer der Tasten T1 – T6 und T8 gedrückt, so wird der Braillepunkt 7 mitgeprägt. Der 8 Punkte Modus muss dazu eingeschaltet sein (siehe Befehlsliste).

T8 Wagenrücklauf/ Zeilenvorschub und Braillepunkt 8

Ein Tastendruck auf T8 lässt den Prägekopf (Pos. 5) an den Zeilenanfang zurückfahren. Gleichzeitig wird das Papier um eine Zeile weiter bewegt. Wird T8 in Kombination mit einer der Tasten T1 – T6 und T7 gedrückt, so wird der Braillepunkt 8 mitgeprägt. Der 8 Punkte Modus muss dazu eingeschaltet sein (siehe Befehlsliste).

T9 Leerzeichen Taste

Mit dieser Taste wird in den Text ein Leerzeichen eingefügt. Der Prägekopf wird um eine Position nach rechts bewegt.

T10 Papiervorschub Taste

Ein Tastendruck auf T10 bewegt das Papier um eine Zeile weiter. Der Prägekopf bleibt an der aktuellen Position stehen

T11 Papierrückzug Taste

Ein Tastendruck auf T11 bewegt das Papier um eine Zeile zurück. Der Prägekopf bleibt an der aktuellen Position stehen.

T12 Rücktaste

Ein Tastendruck auf T12 bewegt den Prägekopf um eine Position nach links.

T13 Randlösetaste

Falls der Prägekopf auf dem linken oder rechten Zeilenrand steht, wird mit T13 der Zeilenrand gelöst. Somit kann am Zeilenende über den Zeilenrand geschrieben werden. Am Zeilenanfang kann der Prägekopf mit T12 weiter nach links bewegt werden, falls der Kopf noch nicht an Position 0 angelangt ist (mechanischer linker Rand). Am Seitenende, nach dem Seitenendesignal, kann nach dem Drücken von T13 noch eine Zeile geschrieben werden.

Einstellungen und Befehle

Die Eurotype-E verfügt über einige zusätzliche Befehle, deren Funktion in der folgenden Befehlsliste erläutert wird.

Alle Befehle werden bei der Eurotype-E mit einem Befehlsaufruf eingeleitet. Im Folgenden wird der Befehlsaufruf mit dem ‚#‘ Zeichen abgekürzt.

Der Befehlsaufruf (#) wird folgendermassen eingegeben:

Die Tasten T1 – T6 werden mit der Leertaste T9 gleichzeitig gedrückt. Nach dem Loslassen quittiert die Eurotype-E diese Eingabe mit einem kurzen Ton und nimmt die nächste Tasteneingabe als Befehl (siehe Befehlsliste). Dieser Befehl wird, wenn er erlaubt ist mit einem kurzen Ton positiv quittiert. Wenn er nicht ausgeführt werden kann (z.B. fehlerhafte Eingabe) wird er mit drei kurzen Tönen negativ quittiert.

Befehlsliste

#T7 Tabulator setzen/ Tabulator löschen

Die Eurotype-E verfügt über 5 Tabulatoren. Diese können folgendermassen gesetzt oder gelöscht werden.

Zum Setzen wird der Prägekopf mit T9 oder durch Schreiben in die gewünschte Position gebracht. #T7 setzt einen Tabulator auf diese Position. (Falls eine negative Quittung erfolgt, sind die maximal 5 verfügbaren Tabulatoren erschöpft. Bitte erst einen unnötigen Tabulator löschen)

Zum Löschen eines Tabulators wird der Tabulator mit T7 angefahren. Anschliessend wird #T7 eingegeben.

#T10 Linken Zeilenrand verschieben

Prägekopf auf die gewünschte Position bringen (z.B. T12). Ein eventuell bestehender Zeilenrand kann mit T13 gelöst werden. #T10 setzt den linken Zeilenrand an die

neue Position.

#T12 Rechten Zeilenrand verschieben

Prägekopf auf die gewünschte Position bringen (z.B. mit T9). Ein eventuell

bestehender Zeilenrand kann mit T13 gelöst werden. #T12 setzt den rechten

Zeilenrand an die neue Position.

#T1 Zeilenabstand 7,5 mm einstellen

#T2 Zeilenabstand 10 mm einstellen

#T3 Zeilenabstand 12,5 mm einstellen

#T6 6 Punkte Braille

Nach diesem Befehl kann mit der Eurotype-E nur 6 Punkte-Braille geschrieben werden. Der Zeilenabstand sollte 10 oder 12,5 mm betragen.

#T8 8 Punkte Braille

Nach diesem Befehl kann mit der Eurotype-E auch 8 Punkte-Braille geschrieben werden. Der Zeilenabstand sollte 10 oder 12,5 mm betragen.

#T11 Länge des Zeilenendesignals

Mit diesem Befehl kann man die Länge des Zeilenendesignals ändern. Die Befehlseingabe ist etwas anders als bei den restlichen Befehlen. Nach der Eingabe

von #T11 ertönt ein akustisches Signal in der Länge, wie es 6 Zeichen vor dem Zeilenende ertönt. Es gibt 6 verschieden lange Signale. Zusätzlich kann das Signal ganz abgestellt werden. Durch wiederholtes Drücken von T11 (nicht #T11) ändert sich die Signallänge, die man hört. Wenn die gewünschte Signallänge eingestellt ist, muss der Befehl durch Drücken der Taste T8 abgeschlossen werden.

Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen der Eurotype-E sind folgende:

Zeilenabstand 10 mm

Linker Zeilenrand Position 1 (1 Zeichen hinter dem mechanischen Anschlag)

Rechter Zeilenrand Position 42

Ein Tabulator an Position 20

8 Punkte-Braille ein

Länge des Zeilenendesignals zweite Stufe

Die Grundeinstellung kann jederzeit folgendermassen wiederhergestellt werden.

Maschine ausschalten und ca. 3 Sekunden warten.

Die Tasten T1, T3 und T5 gedrückt halten, während die Maschine eingeschaltet wird.

Nach kurzer Zeit ertönt ein positives Quittungssignal. Danach die Tasten loslassen.

Die Maschine nimmt die Grundeinstellungen ein, und der Prägekopf fährt an den Zeilenanfang.

Testseite ausdrucken

Maschine ausschalten und ca. 3 Sekunden warten.

Die Tasten T2, T3,T5 und T6 gedrückt halten, während die Maschine eingeschaltet wird. Nach kurzer Zeit ertönt ein positives Quittungssignal. Danach die Tasten loslassen. Die Maschine beginnt eine festes Braillemuster zu drucken (Pro Zeile 13 mal die Zeichen mit den Punkten (1+2+3+4+5+6+7+8), (1+3+5+8), und (2+7+4+6). Mit der Taste T9 wird der Test abgebrochen. Die Eurotype-E ist danach betriebsbereit.

Verschieben des Prägekopfes

Gerade geschriebene Zeichen können jederzeit gelesen werden, indem der Prägekopf vorsichtig zu Seite geschoben wird. Dadurch werden die letzten Zeichen sichtbar bzw. fühlbar. Anschliessend kann man normal weiterschreiben. Der Prägekopf positioniert sich automatisch wieder an der richtigen Stelle und druckt dort weiter.

Wartung, Problembehebung

Wird die Maschine längere Zeit nicht benutzt (z.B. über Nacht) ziehen Sie bitte das Steckernetzteil aus der Steckdose, oder benutzen Sie eine Steckerleiste mit Schalter.

Der Antrieb der Eurotype-E ist an und für sich wartungsfrei. Mit der Zeit können sich im Bereich des Prägekopfes jedoch Papierreste sammeln. Diese sollte man mit einem weichen Pinsel ab und zu entfernen.

Wenn die Papierendeerkennung nicht korrekt funktioniert, prüfen Sie, ob das Papier ganz links im Papierschacht eingelegt ist.

Wenn die Maschine nicht schreibt, kann es sein, dass die Ränder nicht richtig eingestellt sind. Bitte stellen Sie die Ränder richtig ein, oder stellen Sie die Grundeinstellung der Maschine wieder her

Lieferbares Zubehör

Maschinenunterlage (Schallschutzmatte)

Netzteil für andere Versorgungsspannungen auf Anfrage (z.B. 110V 60Hz)

Einzelblätter im 250 Blatt- Paket

Erweiterung zur Einhandbedienung auf Anfrage

Alu –Rahmenkoffer

Kunststoffkoffer

Technische Daten

Punktschriftgrösse Mitteldruck mit 2,5mm Punktabstand

Zeichenabstand 6mm

Zeilenabstand wählbar zwischen 7.5 mm, 10mm und 12,5mm

Maximale Papierbreite 300 mm (Papierkanal)

Maximaler Druckbereich 252 mm = 42 Zeichen

Maximale Papierlänge unbegrenzt durch Papierkanal

Papierstärke maximal 160 g/m²

Steckernetzteil Primär 230V 50 Hz; Sekundär 31 V=

Leistungsaufnahme: Betrieb ca. 20W Ruhe ca. 4 W

Gesamtgewicht: 4,9 kg inkl. Netzgerät

Abmessungen (LxBxH): 295x440x110 [mm]

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie den Artikel an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZBLIND. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZBLIND.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)62 888 28 70

Fax	+41(0)62 888 28 77

E-Mail: hilfsmittel@szblind.ch

Internet: www.szblind.ch