|  | Abteilung oder Autor etc. |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung
RNIB Accord USB-Player (DH472)

SZBLIND Art. Nr. 03.100

Stand: 20.02.2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Beschreibung	3

2.	Sprachansagen	3

3.	Lieferumfang	3

4.	Orientierung	3

4.1.	Vorderseite	3

5.	Oberseite	4

6.	Wiedergabe von Inhalten auf USB-Sticks	5

7.	Abspielen von Inhalten auf SD-Karte	5

8.	Bluetooth verwenden	5

9.	Verwendung von Kopfhörern	6

10.	Lesezeichen setzen	6

11.	Aufladen des Geräts	6

11.1.	Anschliessen der Ladestation	6

11.2.	Verwendung des USB-C-Anschlusses	6

12.	Hinweise	6

13.	Spezifikationen des Players	7

13.1.	Eigenschaften	7

13.2.	Abmessungen	7

13.3.	Technische Daten	7

13.4.	Informationen zum Akku	7

14.	Spezifikationen der Ladestation	8

14.1.	Inhalt der Verpackung	8

14.2.	Abmessungen	8

14.3.	Technische Daten	8

15.	Garantie	8

16.	Rechtliche Hinweise	8

17.	Warum recyceln?	8

Allgemeine Beschreibung

Der RNIB Accord, eine Kombination aus USB-Player und Bluetooth-Lautsprecher, ist das fortschrittlichste Audiogerät von RNIB und wurde speziell für blinde und sehbehinderte Nutzer entwickelt. Er verfügt über einfach zu bedienende taktile Steuerelemente, kabelloses Aufladen, leicht zu findende Anschlüsse, Lesezeichenfunktionen und eine Funktion zum Überspringen von Kapiteln.

Das Gerät ist etwas grösser als ein Standard-Kaffeebecher und ermöglicht das Abspielen von Hörbüchern und anderen Audio-Dateien über USB oder Bluetooth. Sie können es auch mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden und Ihre Musik oder Hörbücher abspielen.

Der USB-Player hat eine zylindrische Form und ist schwarz, mit weissen Tasten und Text sowie einer schwarzen Stoffabdeckung über den Lautsprechern auf jeder Seite. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein kleines RNIB-Logo und ein rosafarbenes Umhängeband, das oben befestigt ist.

Sprachansagen

Der RNIB Accord gibt mit einer klaren, natürlichen Männerstimme Sprachansagen, um den Akku-, Bluetooth- und Ladestatus anzuzeigen. Er spricht auch, wenn Kopfhörer, ein USB-Stick oder eine SD-Karte angeschlossen/abgetrennt werden und wenn eine Bedientaste gedrückt wird (z. B. "Lauter", "Wiedergabe", "Einschalten").

Lieferumfang

RNIB Accord USB-Player

Kabelloses QI-Ladepad mit USB-C-zu-USB-A-Anschluss mit taktilen Füssen zur Unterstützung der korrekten Ausrichtung

Gummiabdeckungen für USB C, SD-Kartensteckplatz, USB A und Kopfhörerbuchse; beachten Sie, dass diese standardmässig angebracht sind und vor der Verwendung entfernt werden müssen. Bei Nichtgebrauch können die Anschlüsse damit geschützt werden.

Ein 50 cm und ein 82 cm langes USB-C-auf-USB-A-Kabel.

Bitte beachten Sie, dass der USB-Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten ist. Dieser kann separat erworben werden.

Orientierung

Vorderseite

Stellen Sie den USB-Player so vor sich hin, dass Sie zwei grosse, fühlbare Tasten vor sich haben.

Die obere Plus-Taste hat die Form eines Kreuzes und befindet sich separat über der Minus-Taste. Die Minus-Taste ist eine vertikale Linie und nicht horizontal.

Die Plus- und Minus-Tasten haben jeweils zwei Funktionen.

Halten Sie die Plus-Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Zur Bestätigung hören Sie eine Sprachansage, die "Lauter" sagt.

Drücken Sie kurz auf die Plus-Taste, um zum nächsten Kapitel in einem Buch oder zum nächsten Lied in einem Album zu springen. Sie hören die Ansage "Titel vorwärts springen" als Bestätigung.

Drücken und halten Sie die Minus-Taste, um die Lautstärke zu verringern. Zur Bestätigung hören Sie die Ansage "Lautstärke runter".

Drücken Sie kurz die Minus-Taste, um zum vorherigen Kapitel oder Titel zu springen. Sie hören zur Bestätigung die Ansage: "Titel rückwärts springen".

Oberseite

Auf der Oberseite befindet sich vorne, in der Nähe der Plus-Taste auf der Vorderseite, die weisse, runde Ein/Aus-Taste mit einem taktilen Kreis und einer Linie darin. Um den Player einzuschalten, halten Sie diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt, und es ertönt die Meldung "Einschalten - Bluetooth". Diese Taste fungiert auch als Pausentaste.

Oberhalb der Ein/Aus-Taste befindet sich eine kleinere weisse Taste. Mit dieser Taste können Sie zu einem neuen Buch oder einer neuen Musiksammlung vorwärts blättern. Es gibt keine Taste, mit der man zu einem vorherigen Buch oder einer vorherigen Musiksammlung zurückspringen kann, daher wird diese Taste verwendet, um durch die Bücher und Musiksammlungen zu blättern. Wenn Sie diese Taste drücken, meldet der Player "zum nächsten Buch springen".

Über der kleinen weissen Taste befindet sich ein Micro-SD-Kartensteckplatz. Wenn Sie den Player erhalten, ist dieser mit einer abnehmbaren Gummiabdeckung versehen. Greifen Sie einfach mit dem Finger an den Rand der Gummiabdeckung und heben Sie die Abdeckung ab, um den SD-Kartensteckplatz freizulegen. Dieser Steckplatz unterscheidet sich von den anderen Steckplätzen auf der Oberseite, da er eine Vertiefung aufweist. Dadurch lässt sich die Speicherkarte beim Herausnehmen leichter greifen. Hier kann eine micro-SD-Karte mit Büchern oder Musik eingelegt werden. Die Buchstaben SD sind in weisser Schrift unter diesem Schlitz aufgedruckt. Der SD-Kartensteckplatz wird auch verwendet, wenn Firmware-Updates erforderlich sind.

Wenn eine SD-Karte eingelegt ist, meldet der Player "SD-Karte eingelegt".

Oberhalb des Micro-SD-Kartensteckplatzes befindet sich ein grösserer USB-Typ-A-Steckplatz. Dieser ist ebenfalls mit einer abnehmbaren Gummiabdeckung versehen, die auf die gleiche Weise entfernt werden kann. Wenn Sie ein USB-Laufwerk mit Büchern oder Musik darauf haben, können Sie es hier einstecken. Darüber ist in weisser Schrift die Bezeichnung USB aufgedruckt.

Wenn ein USB-Stick eingesteckt wird, meldet der Player "USB angeschlossen".

Links neben dem USB-Typ-A-Steckplatz befindet sich eine kleine. 3,5 mm Audiobuchse für Kopfhörer. Entfernen Sie die Gummiabdeckung, um den Anschluss freizulegen. Darunter ist in weisser Farbe das Bild eines Kopfhörers aufgedruckt.

Wenn ein Kopfhörer eingesteckt oder entfernt wird, meldet der Player "Kopfhörer angeschlossen" bzw. "Kopfhörer entfernt".

Rechts neben dem USB-Typ-A-Steckplatz befindet sich ein USB-C-Steckplatz, der mit einem Kabel zum Laden des Geräts verwendet werden kann. Auch hier gibt es eine Gummiabdeckung, die entfernt werden kann.

Unter dem USB-C-Steckplatz befindet sich eine kleine LED, die rot leuchtet, wenn der USB-Player geladen wird, und weiss, wenn er mit Bluetooth verbunden ist. Unter der LED sind die Buchstaben DC 5V POWER in weiss aufgedruckt.

Wenn das USB-C-Kabel angeschlossen ist, meldet der Player "Ladegerät angeschlossen".

Wiedergabe von Inhalten auf USB-Sticks

Schalten Sie den USB-Player ein, indem Sie die grosse weisse Ein-/Ausschalttaste auf der Oberseite des Geräts 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Gerät meldet sich mit der Meldung "Einschalten - Bluetooth".

Stecken Sie einen USB-Stick mit Büchern oder Musik darauf in den USB-Steckplatz Typ A. Das Gerät meldet "USB verbunden", und die Audiowiedergabe beginnt sofort.

Drücken Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste, und das Gerät sagt "Pause". Sie können die Wiedergabe fortsetzen, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste erneut kurz drücken, woraufhin das Gerät "Wiedergabe" meldet und die Wiedergabe fortsetzt.
Der Player speichert automatisch Ihre letzte Position und setzt die Wiedergabe ab diesem Punkt fort. Wenn Sie den Player ausschalten und den USB-Stick eingesteckt lassen, meldet der Player beim Wiedereinschalten "USB verbunden" und setzt die Wiedergabe fort.

Um während der Wiedergabe zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die taktile Plus-Taste auf der Vorderseite des Geräts. Das Gerät sagt "Titel vorwärts springen" und gibt dann den nächsten Titel wieder.

Wenn Sie zum vorherigen Titel springen möchten, drücken Sie kurz die taktile Minus-Taste auf der Vorderseite des Geräts. Das Gerät meldet "Titel rückwärts überspringen" und springt zum vorherigen Kapitel zurück und spielt es ab.

Um zu einem anderen Ordner zu wechseln, drücken Sie die kleine weisse Taste oben auf dem Gerät. Das Gerät sagt "Zum nächsten Buch ", springt zum nächsten Ordner und beginnt sofort mit der Wiedergabe.
Beachten Sie bitte, dass Sie nur zum nächsten Ordner, nicht zum vorherigen springen können. Drücken Sie die weisse Taste so lange, bis Sie den Ordner erreicht haben, den Sie anhören möchten.

Abspielen von Inhalten auf SD-Karte

Sie können auch Bücher oder Musik auf SD-Karte anhören.

Suchen Sie den Steckplatz mit der Vertiefung und schieben Sie die SD-Karte hinein, bis sie spürbar einrastet. Das Gerät meldet "SD-Karte angeschlossen".

Das Abspielen funktioniert gleich wie das Abspielen über USB.

Bluetooth verwenden

Sie können den USB-Player über Bluetooth mit Ihrem Telefon oder Tablet verbinden.

- Vergewissern Sie sich, dass alle USB-Sticks und SD-Karten entfernt sind, und schalten Sie das Gerät ein, woraufhin es "Einschalten - Bluetooth" sagt. Dies zeigt an, dass das Gerät bereit ist, mit Bluetooth verbunden zu werden. Die kleine weisse LED unter dem USB-C-Steckplatz wird blinken.

Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon oder Tablet eingeschaltet ist, und suchen Sie dann in der Geräteliste nach "USB-Reader". Wählen Sie den USB-Reader auf Ihrem Gerät aus.

Wenn der USB-Player eine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellt, hören Sie die Ansage "Bluetooth verbunden". Sie können nun Ihre Inhalte über den USB-Player wiedergeben. Die kleine weisse LED unter dem USB-C-Steckplatz wechselt von Blinken auf Dauerbetrieb.

Beachten Sie, dass der Player automatisch eine Bluetooth-Verbindung herstellt, wenn keine SD-Karte oder kein USB eingesteckt ist. Sie müssen die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Telefon oder Tablet trennen, wenn Sie sich nicht automatisch mit dem Gerät verbinden möchten.

Verwendung von Kopfhörern

Um ein Buch oder Musik über Kopfhörer zu hören, schliessen Sie Ihre Kopfhörer an die kleine 3,5-mm-Audiobuchse an, die sich neben dem USB-Steckplatz Typ A befindet. Wenn der Kopfhörer angeschlossen ist, meldet der Player "Kopfhörer angeschlossen".

Lesezeichen setzen

Wenn der Player pausiert oder gestoppt wird, wird die letzte Position automatisch gespeichert. Wenn der USB-Stick entfernt und wieder eingesteckt wird, beginnt der Player automatisch mit der Wiedergabe an der Stelle, an der Sie aufgehört haben. Der Player kann Hunderte von einzelnen USB-Sticks mit Lesezeichen versehen, jedoch ist nur ein Lesezeichen pro Stick möglich.

Aufladen des Geräts

Zum Laden des Geräts können Sie die Ladestation verwenden. Diese wird mit einem Kabel geliefert, mit dem sie an einen USB-Ladeanschluss des Typs A angeschlossen wird, zum Beispiel an einen freien Anschluss an einem Computer oder ein 5-Volt-Ladegerät , z. B. ein Handy-Ladegerät.

Die zweite Möglichkeit, das Gerät zu laden, ist die Verwendung des USB-C-Anschlusses an der Oberseite des Geräts. Die Verpackung enthält ein 50 cm und ein 82 cm langes USB-C-auf-USB-A-Kabel.

Anschliessen der Ladestation

- Nehmen Sie ein Ladekabel und stecken den kleineren Stecker (USB C) in eine Buchse an der Seite der Ladestation ein.

Schliessen Sie das andere Ende des Kabels an einen USB-Typ-A-Anschluss Ihres Laptops oder an ein 5-Volt-Handyladegerät an. In der Mitte der Ladestation leuchtet eine kleine rote LED auf.

Legen Sie den USB-Player auf das Ladepad. Die LED auf der Oberseite des Geräts unter der USB-C-Buchse leuchtet rot und das Gerät sagt "Laden". Ein blaues Licht erscheint auf beiden Seiten des Ladekabels, wo es mit der Ladestation verbunden ist.

Verwendung des USB-C-Anschlusses

- Stecken Sie den kleineren Stecker eines der mitgelieferten Ladekabel in die kleinere USB-C-Buchse, die sich rechts neben der grösseren USB-Typ-A-Buchse auf der Oberseite des Geräts befindet. Die LED auf der Oberseite des Geräts unter der USB-C-Buchse leuchtet rot.

Schliessen Sie das andere Ende des Kabels an einen USB-Typ-A-Anschluss Ihres Laptops oder an eine 5-Volt-Steckdose an. Das Gerät meldet "Laden".

Hinweise

Wenn die USB- oder Kopfhöreranschlüsse verwendet werden, wird die Bluetooth-Funktion abgeschaltet, um diesen den Vorzug zu geben.

Wenn keine SD-Karte oder kein USB-Stick eingesteckt ist, wechselt der Player standardmässig in den Bluetooth-Modus. Sie können die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Telefon oder Tablet deaktivieren, wenn Sie verhindern möchten, dass der Player sich verbindet.

Anrufe können über den Lautsprecher angenommen werden. Drücken Sie dazu die Ein-/Ausschalttaste. Um einen Anruf abzulehnen oder aufzulegen, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste drei Sekunden lang gedrückt. Der Lautsprecher ist mit einem Mikrofon ausgestattet, so dass Anrufe auch ausserhalb des Empfangsgeräts entgegengenommen werden können.

Spezifikationen des Players

Eigenschaften

USB-Player und Bluetooth-Lautsprecher

Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien (bis zu 32 GB USB-Stick)

Grosse, taktile Tasten zur Lautstärkeregelung

Funktion zum Blättern zwischen Dateien (vorwärts und rückwärts)

Funktion zum Blättern zwischen Ordnern (nur vorwärts)

Automatisches Setzen von Lesezeichen

Kabellose und kabelgebundene Ladefunktion

USB-A-Anschluss an der Oberseite des Geräts zum Lesen von USB-Sticks

MicroSD-Steckplatz für zusätzlichen Input und auch für Software-Updates (auf dem Gerät)

3,5-mm-Buchse für Kopfhörer (nicht zur Verwendung mit Bluetooth-Kopfhörern)

Lanyard für Sicherheit beim Tragen

Vier abnehmbare Gummiabdeckungen für die oberen Anschlüsse, wenn sie nicht benutzt werden (diese müssen bei der ersten Benutzung des RNIB Accord entfernt werden).

Abmessungen

Grösse: 93 mm Durchmesser × 114 mm Höhe (3,66 × 4,49 Zoll).

Gewicht: 384g (13.55 Unzen).

Technische Daten

Bluetooth 5.0-Konnektivität (10 m Reichweite)

Zwei passive Mono-Subwoofer-Lautsprecher.

Lautsprecher: mega bass, drei Zoll Durchmesser, 4 Ohm, 5W 150-Hz/-18KHz, S/N Verhältnis > 80dB

Informationen zum Akku

Wiederaufladbarer 2000mAh Li-Akku

Vollständige Aufladung in weniger als drei Stunden (auf der Ladestation).

Spieldauer ohne Aufladen: fünf bis sechs Stunden.

Anzeige für schwache Batterie (Sprachansage).

Spezifikationen der Ladestation

Inhalt der Verpackung

Kabelloses Lade-Pad

Netzkabel (50 cm)

Abmessungen

Grösse: 93 mm Länge × 10 mm Höhe × 93 mm Breite (3,66 × 0,39 × 3,66 Zoll).

Gewicht: 51 g (1,8 Unzen).

Technische Daten

Eingang: DC 9V-2A oder 12V-1,5A

Ausgang: 5V 7,5W 10W 15W (Max)

Kompatibel mit dem Qi-Standard

Garantie

Der RNIB Accord wird mit einer zweijährigen Herstellergarantie geliefert.

Rechtliche Hinweise

Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen und entspricht in vollem Umfang den geltenden EU-Vorschriften.

Dieses Produkt ist mit dem UKCA-Zeichen versehen und entspricht in vollem Umfang den einschlägigen britischen Rechtsvorschriften.

Warum recyceln?

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in welchem Sie das Produkt gekauft haben.

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie den Artikel an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZBLIND. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZBLIND.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)62 888 28 70

E-Mail: hilfsmittel@szblind.ch

Internet: www.szblind.ch