|  | Fachstelle Hilfsmittel |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung Digitradio 3 Voice

SZBLIND Art. Nr. 03.800

Stand: 29.10.2021

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5

Sicherheitshinweise	5

Bestimmungsgemässer Gebrauch	5

Sicherer Umgang mit dem Produkt	5

Rechtliche Hinweise	6

Servicehinweise	7

Beschreibung des DIGITRADIO 3 VOICE	8

Der Lieferumfang	8

Die besonderen Eigenschaften des DIGITRADIO 3 VOICE	8

Beschreibung der Bedienelemente	8

Vorderseite	8

Drehregler	9

Einschub für CD, Auswurf und Kopfhöreranschluss	9

Funktionstasten	9

Direktwahltasten	9

Rückseite	9

Fernbedienung	9

DIGITRADIO 3 VOICE zum Betrieb vorbereiten	10

Batterien in Fernbedienung einlegen	10

Netzteil anschliessen	11

Teleskopantenne anschliessen und ausrichten	11

Kopfhörer benutzen	11

Allgemeine Geräte-Funktionen	12

Gerät einschalten	12

Gerät ausschalten	12

Quellenwahl	12

Lautstärke einstellen	12

Display	13

Displayanzeigen aufrufen	13

Menübedienung	13

Sprachbedienung	14

Die DAB+ (Digital Radio)-Funktion	15

DAB+ Empfang einschalten	15

Vollständigen Suchlauf durchführen	15

Sender wählen	15

DAB+ -Sender auf einem Speicherplatz ablegen	15

DAB+ -Sender von einem Speicherplatz abrufen	16

Überschreiben/Löschen einer Programmplatz-Speicherung	16

Signalstärke	16

Manuell einstellen	16

Lautstärkeanpassung (DRC)	16

Inaktive Sender löschen	17

FM (UKW)-Betrieb	17

UKW-Radiobetrieb einschalten	17

FM (UKW)-Empfang mit RDS-Informationen	17

Automatische Sendersuche	17

Manuelle Sendersuche	17

Suchlauf-Einstellung	18

Audio-Einstellung	18

UKW-Sender auf einem Speicherplatz ablegen	18

UKW-Sender von einem Speicherplatz abrufen	18

Überschreiben/Löschen einer Programmplatz-Speicherung	18

CD-Player	19

Allgemeine Informationen zu CD’s/MP3 CD’s	19

Welche Discs Sie verwenden können	19

CD abspielen	19

Titel einstellen	20

Schneller Suchlauf	20

Wiederholen Funktion	20

Zufällige Wiedergabe	20

Programmierfunktion	20

CD Auswerfen	21

USB-Musikwiedergabe	21

USB Wiedergabe steuern	21

Titel einstellen	22

Schneller Suchlauf	22

Wiederholen Funktion	22

Zufällige Wiedergabe	22

Audioeingang	22

Weitere Funktionen	22

Sleep-Timer	22

Wecker	23

Wecker einrichten	23

Wecker nach Alarm ausschalten	23

Equalizer	24

MeinEQ	24

Systemeinstellungen	24

Uhrzeit- und Datumseinstellungen	24

Zeit/Datum manuell einstellen	24

Zeitaktualisierung	24

Uhrzeitformat einstellen	25

Datumsformat einstellen	25

Displayhelligkeit	25

Farbschema	25

Display	25

Beleuchtung	25

Werkseinstellung	26

SW-Version	26

SW-Upgrade	26

USB Einstellungen	26

Reinigen	27

Fehler beseitigen	27

Technische Daten / Herstellerhinweise	28

Technische Daten des mitgelieferten Netzteils	29

# Vorwort

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Digitalradio von TechniSat entschieden haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen Funktionen Ihres neuen Gerätes kennen zu lernen und optimal zu nutzen. Sie hilft Ihnen beim bestimmungsgemässen und sicheren Gebrauch. Sie richtet sich an jede Person, die das Gerät installiert, bedient, reinigt oder entsorgt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen späteren Gebrauch sorgfältig auf. Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich Ihres Produktes auf der TechniSat-Webseite www.technisat.de.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TechniSat Digitalradio!

Ihr TechniSat Team

# Sicherheitshinweise

Verwendete Zeichen und Symbole in dieser Bedienungsanleitung:

Beachten Sie die folgenden Signalwörter:

GEFAHR - Schwere Verletzungen mit Todesfolge

WARNUNG - Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge

ACHTUNG - Verletzungen

Hinweis - Kennzeichnet einen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten. Des Weiteren beschreibt er weitere Funktionen zu Ihrem Gerät.

Warnung vor elektrischer Spannung - Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Öffnen Sie niemals das Gerät.

Auf dem Gerät:

Benutzung in Innenräumen - Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Schutzklasse II - Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte, die durchgehende doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäss Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

## Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das DIGITRADIO 3 VOICE ist für den Empfang von DAB+/UKW-Radiosendungen entwickelt. Des Weiteren können Sie Digitale Audio und MP3 CDs wiedergeben. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

## Sicherer Umgang mit dem Produkt

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.

WARNUNG! Öffnen Sie niemals das Gerät! Das Berühren Spannung führender Teile ist lebensgefährlich!

WARNUNG! Erstickungsgefahr! Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.

Beachten Sie alle nachfolgenden Hinweise zur bestimmungsgemässen Nutzung des Gerätes und um Gerätedefekten und Personenschäden vorzubeugen.

Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich an unsere Kundendienststellen.

Das Gerät darf nur in den dafür angegebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden.

Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie es aus und verständigen Sie den Service.

Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.

Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen

Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse unverzüglich den Service verständigen.

Das Gerät darf nur mit der vorgeschriebenen Netzspannung betrieben werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.

Wenn das Gerät Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.

Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Swimmingpools oder fliessendem/spritzendem Wasser in Betrieb. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und/oder Gerätedefekten.

Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen. Die Anschlusskontakte nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.

Der CD-Player verwendet einen unsichtbaren Laserstrahl. Dieser kann Ihre

Augen bei falscher Handhabung verletzen. Schauen Sie niemals in das geöffnete CD-Fach.

Dieses Gerät wurde als Laser-Gerät der Klasse 1 (CLASS 1 LASER) eingestuft.

### Rechtliche Hinweise

Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp DIGITRADIO 3 VOICE der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://konf.tsat.de/?ID=23114

TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äusseren Einflüssen, Verschleiss oder unsachgemässer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat Webseite unter www.technisat.de.

DIGITRADIO 3 VOICE und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Strasse 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

### Servicehinweise

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

Hinweis! Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:

+493925/9220 1800 erreichbar.

Reparaturaufträge können auch direkt online unter www.technisat.de/reparatur, beauftragt werden.

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschliesslich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH

Service-Center

Nordstr. 4a

39418 Stassfurt

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Eine vollständige Liste mit Lizenzhinweisen finden Sie im Downloadbereich zu Ihrem Produkt auf der TechniSat Webseite www.technisat.de.

# Beschreibung des DIGITRADIO 3 VOICE

## Der Lieferumfang

Bitte überprüfen sie vor Inbetriebnahme, ob der Lieferumfang vollständig ist:

1x DIGITRADIO 3 VOICE

1x Teleskopantenne mit Montagewerkzeug

1x Fernbedienung

2x Batterien für Fernbedienung

1x Netzteil

1x Bedienungsanleitung

## Die besonderen Eigenschaften des DIGITRADIO 3 VOICE

Das DIGITRADIO 3 VOICE besteht aus einem DAB+/UKW-Empfänger, mit folgend aufgeführten Funktionen:

Sie können bis zu 20 DAB+ und 20 UKW-Sender speichern.

Das Radio empfängt auf den Frequenzen UKW 87,5–108 MHz (analog) und

DAB+ 174,9–239,2 MHz (digital).

Das Gerät verfügt über ein 2,8“ Display mit Zeit- und Datumsanzeige.

3 Direktwahltasten.

CD-Player mit mp3 Wiedergabe.

Musikwiedergabe von Musikdateien eines USB-Massenspeichers.

Aufladefunktion externer Geräte über die USB-Buchse. (Siehe auch Kapitel "USB Einstellungen).

Sprachbedienung und Sprachausgabe (nur in deutscher Sprache verfügbar. Spracherkennung erfolgt offline im Gerät. Keine Internetverbindung nötig.)

# Beschreibung der Bedienelemente

## Vorderseite

Die Vorderseite des Gerätes besteht aus dem Display, dem Lautsprecher, zwei Drehreglern, dem Schlitz für den Einschub einer CD und einigen Funktionstasten, die nachfolgend beschrieben werden.

### Drehregler

Linker Drehregler: Vol / Standby

Rechter Drehregler: Select / snooze

### Einschub für CD, Auswurf und Kopfhöreranschluss

Zwischen den beiden Drehreglern finden Sie den Schlitz zum Einschieben einer CD und rechts davon die Auswurftaste (eject).

Oberhalb des Schlitzes finden Sie den Anschluss für Kopfhörer.

### Funktionstasten

Zwischen den Drehreglern finden Sie die Funktionstasten. Diese sind in zwei Reihen angeordnet.

Reihe 1 (von links nach rechts):

MODE: Quellenwahl/Modusumschaltung

MENU: Aufruf des Hauptmenüs

FAV: Favoritenspeicher

Zurück: Auswahl abbrechen, Menü verlassen, Schritt zurück

Reihe 2 (von links nach rechts):

Vorheriger Titel

Stopp

Wiedergabe/Pause

Nächster Titel

### Direktwahltasten

Rechts vom Display finden Sie drei übereinander angeordnete Tasten. Dies sind die Direktwahltasten 1 - 3.

## Rückseite

Auf der Rückseite finden Sie von links nach rechts:

Service-Anschluss

AntennenaNschluss (F-Buchse)

USB-Anschluss (mit Ladefunktion für externe Geräte, 1A).

Audio-In (Analog 3,5mm Klinke Stereo)

Netzteilanschluss/Stromversorgung DC 12V, 3A

## Fernbedienung

Die beiden Tasten ganz oben sind von links nach rechts:

Mute (Stummschaltung)

Ein/aus

Darunter finden Sie einen Block mit drei Tastenreihen, die jeweils vier Tasten enthalten. Diese werden jeweils von links nach rechts beschrieben.

Reihe 1:

Eq (Equalizer)

Scan

Wecker 1/2

Einschlafmodus

Reihe 2:

Wiederholungsmodus

Zufallswiedergabe

Zum nächsten Ordner (im USB-Modus)

Zum vorherigen Ordner (im USB-Modus)

Reihe 3:

Vorheriger Titel

Stop

Wiedergabe/Pause

Nächster Titel

Der Block darunter enthält die Navigationstasten, die mit vier Tasten umgeben sind. Dies sind:

Oben links: MENU: Aufruf des Hauptmenüs

Oben rechts: MODE: Quellenwahl/Modusumschaltung

Unten links: Back?

Unten rechts: Info

Die Navigationstasten sind:

Oben: Nächster Sender

Unten: Vorheriger Sender

Links: Leiser

Rechts: Lauter

Mitte: Okay

Der unterste Block besteht aus den Zifferntasten (4 Reihen à 3 Tasten). Die Tasten werden jeweils von links nach rechts beschrieben.

Reihe 1: Zifferntasten 1 - 3

Reihe 2: Zifferntasten 4 - 6 (die 5 ist mit einem taktilen Kennzeichen markiert.)

Reihe 3: Zifferntasten 7 - 9

Reihe 4: Zehnereingabe, Zifferntaste 0, Favoritenspeicher

# DIGITRADIO 3 VOICE zum Betrieb vorbereiten

Hinweis: Die Bedienung des DIGITRADIO 3 VOICE wird in dieser Bedienungsanleitung anhand der Tasten auf der Fernbedienung erklärt. Das DIGITRADIO kann auch mit den entsprechenden Tasten am Gerät bedient werden.

## Batterien in Fernbedienung einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie es in Pfeilrichtung schieben.

Legen Sie die Batterien (2x AAA 1,5V) gemäss der im Batteriefach abgebildeten Polung in das Batteriefach ein.

Schliessen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, so dass die Haltelaschen des Deckels im Gehäuse einrasten.

Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus. Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung: Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterie niemals in den normalen Hausmüll.

Legen Sie die Fernbedienung nicht an extrem heissen oder sehr feuchten Stellen ab.

## Netzteil anschliessen

WARNUNG! Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!

ACHTUNG! Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Netzteils mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose stecken.

Verbinden Sie das mitgelieferten Netzteil mit der mit DC-IN (17) beschrifteten Buchse an der Rückseite des DIGITRADIO 3 VOICE. Verbinden Sie danach das Netzteil mit dem Stromnetz.

Nach erstmaliger Herstellung des Netzanschlusses erscheint „TechniSat Digitalradio“ im Display und das Radio startet.

## Teleskopantenne anschliessen und ausrichten

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der Teleskopantenne kann ein ausgezeichneter Empfang erzielt werden.

- Schrauben Sie die Teleskopantenne auf den Antennenanschluss und ziehen Sie sie mit dem Montagewerkzeug handfest.

Richten Sie die Teleskopantenne auf und ziehen Sie sie der Länge nach aus. Wichtig ist oft die exakte Ausrichtung der Teleskopantenne, insbesondere in den Randgebieten des DAB+ -Empfangs.

Starten Sie den ersten Suchlauf an einem Fenster. Bei schlechtem Wetter kann der DAB+ -Empfang nur eingeschränkt möglich sein.

Fassen Sie die Teleskopantenne während der Wiedergabe eines Senders nicht an. Dies kann zu Empfangsbeeinträchtigungen und Tonaussetzern führen.

## Kopfhörer benutzen

Gehörschäden! Hören Sie Radio nicht mit grosser Lautstärke über Kopfhörer. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke auf minimale Lautstärke.

Verwenden Sie nur Kopfhörer mit 3,5 Millimeter Klinkenstecker.

Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse des Gerätes. Die Klangwiedergabe erfolgt jetzt ausschliesslich über den Kopfhörer, der Lautsprecher ist stumm geschaltet.

Wenn Sie wieder über die Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers aus der Kopfhörerbuchse des Gerätes.

Wollen Sie die maximale Lautstärke einstellen, erscheint kurz vor dem erreichen der maximal möglichen Lautstärke die Hinweismeldung [Achtung! Hohe Lautstärke! OK?]. Bestätigen Sie die Meldung durch drücken der Taste OK []. Anschliessend können Sie die Lautstärke auf den maximal möglichen Wert regeln. Die Einstellung wird bis zum nächsten Aus-/Einschalten des Gerätes gespeichert.

# Allgemeine Geräte-Funktionen

## Gerät einschalten

Um einen guten DAB+/FM(UKW)-Empfang zu gewährleisten, ziehen Sie bitte die Antenne, die sich an der Rückseite des Gerätes befindet, ganz aus. (Siehe auch Kapitel "Teleskopantenne anschliessen und ausrichten").

Bereiten Sie das DIGITRADIO 3 VOICE zunächst wie oben beschrieben, zum Betrieb vor.

Durch Drücken der Taste Ein/Standby auf der Fernbedienung, schalten Sie das DIGITRADIO 3 VOICE ein.

Nach dem erstmaligen Einschalten müssen Sie zuerst festlegen, ob die Sprachbedienung im Standby aktiviert oder deaktiviert sein soll (siehe Kapitel "Sprachbedienung"). Als nächstes können Sie die USB-Ladefunktion im Standby aktivieren oder deaktivieren (siehe auch Kapitel "USB-Einstellungen"). Anschliessend führt das Gerät automatisch einen vollständigen Suchlauf im DAB-Modus durch. Während des Suchlaufs zeigt die Displayinformation den Fortschritt, sowie die Anzahl der gefundenen Digitalradio-Stationen an. Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird das erste DAB+ Programm wiedergegeben.

## Gerät ausschalten

Durch kurzes Drücken der Taste Ein/Standby können Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten. Im Display erscheint kurz der Hinweis [Standby]. Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt. Die Displayhelligkeit im Standby-Modus können Sie wie unter Kapitel "Displayhelligkeit" beschrieben ändern.

Durch Gedrückt-halten der Taste Ein/Standby wird das Gerät in den Stromsparmodus gebracht und die Anzeige des Displays erlischt. Im Display erscheint kurz der Hinweis [Power off].

## Quellenwahl

Mit der Taste MODE [](37) kann zwischen den Quellen DAB+ (Digital Radio), FM

(UKW), CD, USB und AUX umgeschaltet werden.

## Lautstärke einstellen

Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten VOL +/- der Fernbedienung oder durch drehen des VOL/STANDBY Drehreglers am Gerät ein.

Im Uhrzeigersinn drehen - lauter

Gegen den Uhrzeigersinn drehen – leiser.

Die eingestellte Lautstärke wird im Display anhand eines Balkendiagrammes gezeigt. Beachten Sie auch Punkt "Kopfhörer nutzen" zum Betrieb mit angeschlossenen Kopfhörern.

Wird die Lautstärke komplett heruntergeregelt (Stumm), schaltet das Gerät nach ca. 15 Minuten in den Standby-Modus.

## Display

Je nach gewählter Funktion oder Option, werden im Display folgende Informationen angezeigt:

Quelle / Sendername / Albumcover / Slideshow / Uhrzeit / Titelname / satinfos / Aktive Wecker / Favoritenliste / Aktiver Stereo-Ton / Sleeptimer

## Displayanzeigen aufrufen

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A oder V das Untermenü [Displayeinst.] > [Display]. Drücken Sie anschliessend die Taste OK.

Wählen Sie mit den Tasten A /V und OK eine Anzeigeoption. Sie haben die Wahl, sich folgende Infos anzeigen zu lassen:

Im DAB+ -Betrieb (gewählte Funktion wird mit einem “*” gekennzeichnet): [Lauftext] (durchlaufender Text mit zusätzlichen Informationen, die die Sender u. U. Bereitstellen), [Signalqualität], [Programmtyp], [Ensemble], [Frequenz], [Bitrate und Codec], und [Datum].

Im FM/UKW-Betrieb (gewählte Funktion wird mit einem “*” gekennzeichnet): [Radiotext] (falls ausgesendet), [Programmtyp] (PTY), [Frequenz], [Audioinformationen], und [Datum].

Bei der CD/MP3/USB Wiedergabe: Datei, Ordner, Titel, Künstler, Album, Datum

Die Displayanzeige kann auch durch mehrmaliges Drücken der Taste INFO auf der Fernbedienung oder Select/Snooze am Gerät geändert werden.

# Menübedienung

Über das Menü gelangen Sie zu allen Funktionen und Einstellungen des DIGITRADIO 3 VOICE. Die Menü-Navigation erfolgt mit den Tasten MENU, BACK, A /V und OK der Fernbedienung. Das Menü ist aufgeteilt in Untermenüs und enthält je nach gewählter Quelle unterschiedliche Menüpunkte bzw. aktivierbare Funktionen.

Zum Öffnen des Menüs, einfach die Taste MENU kurz drücken. Um in Untermenüs zu wechseln, drücken Sie zuerst die Tasten A oder V, um ein Untermenü anzuzeigen und anschliessend die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen. Ein Sternchen (*) markiert die aktuelle Auswahl.

Menü schliessen: Taste MENU oder BACK mehrmals drücken (je nachdem, in welchem Untermenü Sie sich befinden), bis das aktuelle Radioprogramm wieder angezeigt wird.

Einstellungen werden erst durch Drücken der Taste OK gespeichert. Wird stattdessen die Taste BACK gedrückt, werden die Einstellungen nicht übernommen und gespeichert (die Taste MENU übernimmt hier auch die Funktion einer “Zurück”-Taste und das Menü wird verlassen).

Einige Textdarstellungen (z. B. Menüeinträge, Senderinformationen) sind eventuell für die Anzeige im Display zu lang. Diese werden dann nach kurzer Zeit als Lauftext dargestellt.

Hinweis zur Bedienung am Gerät:

Sowohl der VOL/STANDBY Drehregler als auch der SELECT/SNOOZE Drehregler können gedreht und gedrückt werden.

Drücken des VOL/STANDBY Drehreglers: Gerät Ein-/Ausschalten

Drehen des VOL/STANDBY Drehreglers: Lautstärke einstellen

Drücken des SELECT/SNOOZE Drehreglers: Auswahl / OK / Info /Schlummern

Drehen des SELECT/SNOOZE Drehreglers: P+/- bzw. A /V.

# Sprachbedienung

Das DIGITRADIO 3 VOICE kann mit Sprachbefehlen bedient werden. Hierzu müssen Sie vor jedem Sprachbefehl das Aktivierungswort „Hey TechniSat“ und nach dem Bestätigungston einen entsprechenden Sprachbefehl sagen. Beispiel: „Hey TechniSat“ „Ton lauter“ oder „Hey TechniSat“ „Ausschalten“.

Des Weiteren gibt das DIGITRADIO 3 VOICE beim Senderwechsel ein Sprachfeedback. In diesem Fall wird also der eingestellte Sendername angesagt (Sprachausgabe).

Zum Aktivieren der Sprachsteuerung/Sprachausgabe, drücken Sie die Taste MENU, wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Sprachsteuerung] und drücken Sie die Taste OK.

Wählen Sie:

[General] > ja - Sprachsteuerung grundsätzlich aktiv,

[Standby] > ja - Sprachsteuerung auch im Standby aktiv.

Folgende Sprachbefehle sind möglich: Hey TechniSat, [Sprachbefehl]

Einschalten - Schaltet das DIGITRADIO ein

Ausschalten - Schaltet das DIGITRADIO aus

Ton lauter - Lautstärke um einen Schritt erhöhen oder Stummschaltung (falls aktiv) deaktivieren

Ton leiser - Lautstärke um zwei Schritte verringern

Ton stumm - Ton stummschalten

Weiter - CD/Musik Wiedergabe: Nächster Titel, DAB+: Nächster Sender in der Senderliste, FM: Sendersuchlauf

Zurück - CD/Musik Wiedergabe: Vorheriger Titel, DAB+: Vorheriger Sender in der Senderliste, FM: Sendersuchlauf

Wiedergabe - CD/Musikwiedergabe: Startet die Wiedergabe. Keine Funktion im DAB+/FM-Modus

Pause - CD/Musikwiedergabe: Wiedergabe pausieren. Keine Funktion im DAB+/FM-Modus

Status - Sprachrückmeldung des Gerätestatus

Quelle FM - Wechsel in den FM-Modus (auch im Standby)

Quelle DAB - Wechsel in den DAB+ -Modus (auch im Standby)

Quelle CD - Wechsel in den CD-Modus (auch im Standby)

Quelle USB - Wechsel in den USB (Musikwiedergabe)-Modus (auch im Standby)

Quelle Extern - Wechsel in den AUX-Modus (auch im Standby)

Favorit 1 - Spielt den Favoritensender 1 ab

Favorit 2 - Spielt den Favoritensender 2 ab

Favorit 3 - Spielt den Favoritensender 3 ab

Favorit 4 - Spielt den Favoritensender 4 ab

Die Sprachsteuerung und Sprachausgabe ist nur in deutscher Sprache verfügbar. Für diese Funktion ist keine Internetverbindung nötig.

Die Sprachsteuerung im Standby muss aktiv sein, wenn das Gerät im Standby mit der Sprachsteuerung gestartet werden soll.

Sprechen Sie die Sprachbefehle laut und deutlich, insbesondere, wenn die

Gerätelautstärke sehr hoch eingestellt ist.

Ob das Gerät auf den Sprachbefehl reagiert hat, erkennen Sie an einem Signalton und einem Mikrofon-Symbol im Display.

# Die DAB+ (Digital Radio)-Funktion

DAB+ ist ein digitales Format, durch welches Sie kristallklaren Sound ohne Rauschen hören können. Anders als bei herkömmlichen Analogradiosendern werden bei DAB+ mehrere Sender auf derselben Frequenz ausgestrahlt. Weitere Infos zu DAB+ bzw. zur DAB+ Verfügbarkeit an Ihrem Standort erhalten Sie z. B. unter www.dabplus.de oder www.dabplus.ch.

## DAB+ Empfang einschalten

Drücken Sie die Taste MODE bis [DAB+] im Display angezeigt wird. Bei aktivierter Sprachsteuerung sagen Sie "hey TechniSat - Quelle DAB".

Wird DAB+ zum ersten Mal gestartet, wird ein kompletter Sendersuchlauf durchgeführt. Nach Beendigung des Suchlaufes wird der erste Sender in alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.

## Vollständigen Suchlauf durchführen

Der automatische Suchlauf Vollständiger Suchlauf scannt alle DAB+ Band

III - Kanäle und findet somit alle Sender, die im Empfangsgebiet ausgestrahlt werden.

Nach Beendigung des Suchlaufes wird der erste Sender in alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.

Um einen vollständigen Suchlauf durchzuführen, öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V und OK den Menüpunkt [Suchlaufeinst.] > [Voll. Suchlauf] an. Alternativ drücken Sie die Taste SCAN auf der Fernbedienung.

Im Display erscheint [Suchlauf...].

Während des Suchlaufs wird ein Fortschrittsbalken und die Anzahl an gefundenen Sendern angezeigt.

Wird keine Station gefunden, prüfen Sie die Teleskopantenne und verändern Sie ggf. den Aufstellort.

## Sender wählen

Durch drücken der Tasten P+/A oder P-/V kann die Senderliste aufgerufen und zwischen den verfügbaren Sendern umgeschaltet werden.

Je nach Einstellung unter MENU > [Suchlaufeinst.] > [Senderwechsel], muss anschliessend die Taste OK zur Wiedergabe des gewählten Senders gedrückt werden (Option: Senderwechsel > Liste) oder der Sender wird automatisch Wiedergegeben (Option: Senderwechsel > Kanal).

## DAB+ -Sender auf einem Speicherplatz ablegen

Der Programm-Speicher kann bis zu 20 Stationen im DAB+ -Bereich speichern.

- Wählen Sie zunächst den gewünschten Sender aus (siehe Kapitel "Sender wählen").

Um diesen Sender auf einem Speicherplatz abzulegen, halten Sie während der Wiedergabe die Taste FAV gedrückt, bis [Progr. speichern] im Display erscheint. Wählen Sie anschliessend mit den Tasten A /V einen Favoritenspeicher (1...20). Drücken Sie die Taste OK zum Speichern.

Zum Speichern weiterer Sender wiederholen Sie diesen Vorgang.

Sie können Sender auch direkt auf eine der Zifferntasten der Fernbedienung

legen, indem Sie die entsprechende Taste länger gedrückt halten. Gleiches gilt für die Direktwahltasten am Gerät.

## DAB+ -Sender von einem Speicherplatz abrufen

Um einen Sender abzurufen, den Sie zuvor im Favoritenspeicher abgelegt haben, drücken Sie kurz die Taste FAV und wählen Sie mit den Tasten A /V einen Speicherplatz (1...20). Drücken Sie die Taste OK, zur Wiedergabe des Senders.

Ist kein Sender auf dem gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint im Display [(leer)].

Alternativ kann auch die entsprechende Zifferntaste auf der Fernbedienung oder Direktwahltaste am Gerät genutzt werden. Drücken Sie für die Plätze 11...20 zuerst die Zehnereingabe-Taste [](29) gefolgt von der zweiten Ziffer.

## Überschreiben/Löschen einer Programmplatz-Speicherung

Speichern Sie wie beschrieben einfach einen neuen Sender auf einen Favoritenspeicherplatz ab.

Hinweis: Beim Aufruf der Werkseinstellungen werden alle Speicherplätze gelöscht.

## Signalstärke

- Drücken Sie kurz die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Displayeinst.] > [Display] und drücken Sie die Taste OK.

Wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Signalqualität] und drücken Sie die Taste OK.

Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges drücken der Taste BACK.

Im Display wird die Signalstärke anhand eines Balkendiagrammes dargestellt.

Die Markierung zeigt die Mindestsignalstärke.

Hinweis: Sender, deren Signalstärke unterhalb der erforderlichen Mindestsignalstärke liegt, senden kein ausreichendes Signal. Richten Sie die Teleskopantenne ggf. wie unter "Teleskopantenne anschliessen und ausrichten" beschrieben aus.

## Manuell einstellen

Dieser Menüpunkt dient der Überprüfung der Empfangskanäle und kann zur Ausrichtung der Antenne dienen. Werden auf einer Frequenz neue Sender gefunden, werden diese nun ebenfalls in die Senderliste übernommen.

- Drücken Sie kurz die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Suchlaufeinst.] > [Man. einstellen] und drücken Sie die Taste OK.

Wählen Sie mit den Tasten A /V und OK einen Kanal (5A bis 13F). Im Display wird nun dessen Signalstärke angezeigt.

Wird auf einem Kanal ein DAB+ -Sender empfangen, wird der Ensemblename des Senders angezeigt. Die Antenne kann nun auf maximale Signalstärke ausgerichtet werden.

Hinweis: Sender, deren Signalstärke unterhalb der erforderlichen Mindestsignalstärke liegt, senden kein ausreichendes Signal. Richten Sie die Teleskopantenne ggf. wie unter Kapitel "Teleskopantenne anschliessen und ausrichten" beschrieben aus.

## Lautstärkeanpassung (DRC)

Mit dem Menüpunkt Lautstärkeanpassung wird die Kompressionsrate, welche Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstärkevariationen ausgleicht, eingestellt.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Toneinst.] > [DRC].

Drücken Sie die Taste OK.

Wählen Sie mit A /V die Kompressionsrate:

DRC hoch - Hohe Kompression

DRC tief - Niedrige Kompression

DRC aus - Kompression abgeschaltet.

Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK.

## Inaktive Sender löschen

Dieser Menüpunkt dient der Entfernung alter und nicht mehr empfangbarer Sender aus der Senderliste.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Suchlaufeinst.] > [Inaktive Sender entf.]. Drücken Sie die Taste OK. Es erfolgt die Abfrage [Löschen], ob die inaktiven Sender gelöscht werden sollen.

Wählen Sie mit A /V den Eintrag [Ja] und bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK.

# FM (UKW)-Betrieb

## UKW-Radiobetrieb einschalten

Wechseln Sie durch Drücken der Taste MODE in den FM-Modus. Im Display wird [FM] angezeigt.

Beim erstmaligen Einschalten ist die Frequenz 87,5 MHz eingestellt.

Haben Sie bereits einen Sender eingestellt oder gespeichert, spielt das Radio den zuletzt eingestellten Sender.

Bei RDS-Sendern erscheint der Sendername.

Um den Empfang zu verbessern, richten Sie die Teleskopantenne aus (siehe Kapitel "Teleskopantenne anschliessen und ausrichten").

## FM (UKW)-Empfang mit RDS-Informationen

RDS ist ein Verfahren zur Übertragung von zusätzlichen Informationen über UKW-Sender. Sendeanstalten mit RDS senden z. B. ihren Sendernamen oder den Programmtyp. Dieser wird im Display angezeigt. Das Gerät kann die RDS-Informationen RT (Radiotext), PS (Sendername), PTY (Programmtyp) darstellen.

## Automatische Sendersuche

Halten Sie die Tasten P+/A oder P-/V länger gedrückt (2 bis 3 Sek.), um automatisch den nächsten Sender mit ausreichendem Signal zu suchen. Alternativ können Sie auch die Taste OK oder SCAN drücken.

Wird ein UKW-Sender mit ausreichend starkem Signal gefunden, stoppt der Suchlauf und der Sender wird wiedergegeben. Wird ein RDS-Sender empfangen erscheint der Sendername und ggf. der Radiotext.

Für die Einstellung schwächerer Sender benutzen Sie bitte die manuelle Sendersuche.

## Manuelle Sendersuche

Drücken Sie mehrmals kurz die Tasten P+/A oder P-/V, um den gewünschten Sender, bzw. die Frequenz einzustellen.

Das Display zeigt die Frequenz in Schritten von 0,05 MHz an

## Suchlauf-Einstellung

In diesem Menüpunkt kann die Empfindlichkeit des Suchlaufs eingestellt werden.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Suchlaufeinst.] und Drücken Sie die Taste OK.

Wählen Sie aus, ob der Suchlauf nur bei starken Sendern [Nur starke Sender] stoppen soll oder bei allen Sendern (auch bei schwachen Sendern) [Alle Sender].

Bei der Einstellung Alle Sender stoppt der automatische Suchlauf bei jedem verfügbaren Sender. Das kann dazu führen, dass schwache Sender mit einem Rauschen wiedergegeben werden.

## Audio-Einstellung

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Toneinst.] > [Audioausgabe] und drücken Sie die Taste OK.

Wählen Sie mit A /V den Eintrag [Stereo möglich] oder [Nur Mono], um die Wiedergabe in Stereo oder nur in Mono-Ton bei schwachem FM-Empfang wiederzugeben.

Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK.

## UKW-Sender auf einem Speicherplatz ablegen

Der Programm-Speicher kann bis zu 20 Stationen im FM/UKW-Bereich speichern.

- Stellen Sie zunächst die gewünschte Senderfrequenz ein (siehe Kapitel "Manuelle Sendersuche" und "Automatische Sendersuche".)

Um diesen Sender auf einem Speicherplatz abzulegen, halten Sie während der Wiedergabe die Taste FAV gedrückt, bis [Favorit speicher] im Display erscheint.

Wählen Sie anschliessend mit den Tasten A /V einen Favoritenspeicher (1...20). Drücken Sie die Taste OK zum Speichern.

Zum Speichern weiterer Sender wiederholen Sie diesen Vorgang.

Sie können Sender auch direkt auf eine der Zifferntasten der Fernbedienung legen, indem Sie die entsprechende Taste länger gedrückt halten. Gleiches gilt für die Direktwahltasten am Gerät.

## UKW-Sender von einem Speicherplatz abrufen

Um einen Sender abzurufen, den Sie zuvor im FAV-Speicher abgelegt haben,

drücken Sie kurz die Taste FAV und wählen Sie mit den Tasten A /V einen Senderspeicher (1...20). Drücken Sie die Taste OK, zur Wiedergabe des Senders.

Ist kein Sender auf dem gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint im Display [(leer)].

Alternativ kann auch die entsprechende Zifferntaste auf der Fernbedienung oder Direktwahltaste am Gerät genutzt werden. Drücken Sie für die Plätze 11...20 zuerst die Zehnereingabe-Taste gefolgt von der zweiten Ziffer.

## Überschreiben/Löschen einer Programmplatz-Speicherung

Speichern Sie wie beschrieben einfach einen neuen Sender auf dem jeweiligen Speicherplatz ab.

Beim Aufruf der Werkseinstellungen werden alle Speicherplätze gelöscht.

# CD-Player

## Allgemeine Informationen zu CD’s/MP3 CD’s

Das Gerät ist für Musik-CDs geeignet, die mit Audio-Daten (CD-DA oder MP3 für CD-R und CD-RW) bespielt sind. MP3-Formate müssen mit ISO 9660 Level 1 oder Level 2 erstellt werden. Multisession-CDs können nicht gelesen werden.

Im MP3-Betrieb sind die Begriffe „Folder“ = Album und „Titel“ ausschlaggebend.

„Album“ entspricht dem Ordner am PC, „Titel“ der Datei am PC oder einem CD-DA-Titel.

Das Gerät sortiert die Alben bzw. die Titel eines Albums nach Namen in alphabetischer Reihenfolge. Wenn Sie eine andere Reihenfolge bevorzugen sollten, ändern Sie den Namen des Titels bzw. Albums und stellen Sie eine Nummer vor den Namen.

Beim Brennen von CD-R und CD-RW mit Audio-Daten können verschiedene Probleme auftreten, die eine störungsfreie Wiedergabe bisweilen beeinträchtigen. Ursache hierfür sind fehlerhafte Software- und Hardware-Einstellungen oder der verwendete Rohling. Falls solche Fehler auftreten, sollten Sie den Kundendienst Ihres CDBrenner/

Brennersoftware-Herstellers kontaktieren oder entsprechende Informationen – z.B. im Internet – suchen.

Wenn Sie Audio-CDs anfertigen, beachten Sie die gesetzlichen Grundlagen und verstossen Sie nicht gegen die Urheberrechte Dritter.

Das Gerät kann CDs mit MP3 Daten (.mp3, .wma, AAC mit Dateiendung .m4a) und normale Audio CDs (.wav) abspielen. Keine anderen Erweiterungen, wie z.B. *.doc, *.txt, *.pdf usw. benutzen, wenn Audiodateien zu MP3 gewandelt werden.

Aufgrund der Vielfalt an unterschiedlicher Encodersoftware kann nicht garantiert werden, dass jede MP3 Datei störungsfrei abgespielt werden kann.

Bei fehlerhaften Titeln/Files wird die Wiedergabe beim nächsten Titel/File fortgesetzt.

Es ist von Vorteil beim Brennen der CD mit niedriger Geschwindigkeit zu brennen und die CD als Single-Session und finalisiert anzulegen.

## Welche Discs Sie verwenden können

Der CD-Player ist mit CD-, CD-R/RW- und MP3-CD Medien kompatibel. Sie können nur Discs mit Disc-Grösse 12 cm, Spielzeit 74 min. mit diesem Gerät abspielen.

Wenn Sie das Gerät transportieren, entfernen Sie die Disc aus dem Laufwerk. Damit vermeiden Sie Beschädigungen am CD-Player und der Disc.

Die Wiedergabequalität bei MP3-CDs ist von der Einstellung der Bitrate und der verwendeten Brenn-Software abhängig.

## CD abspielen

- Wechseln Sie durch Drücken der Taste MODE in den CD-Player -Modus. Im Display wird [CD] angezeigt.

Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben vorsichtig ein. Vergewissern Sie sich, dass die CD nicht schief sitzt. Die CD wird automatisch vom Gerät eingezogen.

Die Daten auf der CD werden geprüft. Im Display erscheint [Einlesen]. Anschliessend beginnt die Wiedergabe mit dem ersten Titel (Audio-CD) bzw. ersten Titel im ersten Ordner (MP3 CD).

Warten Sie mit der Bedienung, bis der CD Inhalt komplett eingelesen wurde,

um sicherzustellen, dass alle benötigten Informationen von der CD gelesen wurden. Besonders bei MP3-CDs kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

Zum Einlegen/Entfernen der CD, diese bitte am Rand anfassen.

Durch Drücken der Taste Wiedergabe/Pause können Sie die Wiedergabe

pausieren (im Display blinkt die Spielzeit), bzw. durch erneutes Drücken weiter fortsetzen.

Mit der Taste Stopp stoppen Sie die Wiedergabe. Im Display erscheint die

Gesamtzahl der Titel.

Stoppen Sie stets vor der Entnahme der CD die Wiedergabe.

Wenn keine Wiedergabe erfolgt, schaltet DIGITRADIO 3 VOICE nach 15 Minuten in Standby.

## Titel einstellen

Wählen Sie ggf. die Kategorisierung bzw. Ordner sowie anschliessend die darin vorhandene Untergliederung bis hin zum gewünschten Titel aus, damit dieser wiedergegeben wird.

Ordner/Alben können Sie mit den Tasten F- oder F+ auf der Fernbedienung anwählen.

Mit Hilfe der Tasten Vorheriger Titel oder Nächster Titel springen Sie zum jeweils nächsten bzw. vorherigen Titel.

Das Display zeigt die jeweils eingestellte Ordner [F] und Titel [T] -Nummer.

## Schneller Suchlauf

Sie können im laufenden Titel einen schnellen Suchlauf vorwärts oder rückwärts durchführen, um eine bestimmte Stelle zu suchen.

Halten Sie die Tasten Vorheriger Titel oder Nächster Titel gedrückt, um einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf innerhalb des Titels für die Dauer des Gedrückthaltens durchzuführen.

## Wiederholen Funktion

Sie können auswählen, ob Sie einen Titel, den ganzen Ordner/Album (nur bei MP3 CDs) oder alle Stücke der CD wiederholen möchten.

Drücken Sie hierzu mehrmals die Taste Wiederholung.

Der angewählte Modus wird im Display anhand eines Icons angezeigt (Wiederholen 1x, Wiederholen Album, Wiederholen Alles).

Wird kein Wiederholen-Icon angezeigt, ist die Funktion ausgeschaltet.

## Zufällige Wiedergabe

Mit dem Zufallsgenerator können Sie die Titel einer CD in einer beliebig gemischten Reihenfolge abspielen.

Drücken Sie bei laufender Wiedergabe die Taste SHUFFLE , im Display

erscheint Zufall.

Um die Funktion wieder Auszuschalten, drücken Sie die Taste SHUFFLE erneut.

## Programmierfunktion

Mit der Programm-Funktion können Sie Titel einer Musik-CD einer MP3-CD in einer von Ihnen festgelegten Reihenfolge abspielen.

Die Programmierung können Sie nur vornehmen, wenn eine Disc eingelegt ist und wenn sich das Gerät im Stopp-Modus befindet.

- Drücken Sie die Taste FAV auf der Fernbedienung. Im Display blinken nun die Ordnernummer und die Titelnummer. Rechts davon erscheint [P01]. P01 ist der erste Programmplatz. Es können nun nacheinander beliebige Titel auf die Programmplätze gelegt werden.

Wählen Sie mit den Tasten F+ und F- den Ordner, in dem sich der Titel befindet, den Sie auf den Programmplatz 1 legen möchten.

Wählen Sie anschliessend mit den Tasten Vorheriger Titel oder Nächster Titel den ersten zu programmierenden Titel aus.

Drücken Sie zum übernehmen des Titels die Taste OK.

Anschliessend ist der Programmplatz 2 aktiv (P02). Gehen Sie zum Speichern eines Titels auf den Programmplatz 2 wie zuvor beschrieben vor. Auf diese Weise belegen Sie alle Programmplätze mit beliebigen Titeln.

Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause , um die Programmierten Titel abzuspielen.

Um Titel der aktuellen Programmierung hinzuzufügen, drücken Sie einmal die Taste Stopp. Sie können nun weitere Titel auf den nächsten freien Programmplatz legen.

Um die Programmierung zu löschen, während Sie sich im Programmier-Modus befinden, drücken Sie die Taste Stopp und beginnen Sie von neuem.

Um die Wiedergabe einer Programmierten Wiedergabeliste zu beenden und die Programmierung zu löschen, drücken Sie während der Wiedergabe 2x die Taste Stopp . Wechseln Sie die Quelle oder wird die CD entfernt, wird die Programmierung ebenfalls gelöscht.

Bei einer Audio-CD können keine Ordner ausgewählt werden. Die Tasten F+/F-sind hier ohne Funktion.

## CD Auswerfen

Drücken Sie zum Auswerfen der CD die CD-Auswurftaste (Eject) an der Gerätefront.

# USB-Musikwiedergabe

Sie haben die Möglichkeit Audiodateien, die sich auf einem USB-Datenträger befinden, über das DIGITRADIO 3 VOICE abzuspielen.

Zur Wiedergabe von einem USB-Datenträger muss dieser an dem USB- Anschluss angeschlossen sein.

Das Gerät unterstützt nicht den Anschluss von USB-Medien (Hubs ...) über USB-Verlängerungskabel.

Nicht zum direktem Anschluss an PCs geeignet!

Das Gerät unterstützt USB-Medien bis 2TB, die im FAT16 oder FAT32 Dateiformat formatiert sind. Die maximale Dateigrösse einer Mediendatei beträgt max. 4GB.

Es können Musikdateien des Typs .mp3 wiedergegeben werden.

- Wechseln Sie durch Drücken der Taste MODE in den USB-Modus.

Im Display wird [USB] angezeigt.

Die Wiedergabe startet mit dem ersten Titel des ersten Ordners automatisch.

Die Anzeige der Kategorisierung/Ordner ist abhängig von der Struktur auf Ihrem USB-Medium. Achten Sie daher auf die Angaben im Display.

Die MP3/Audio-Dateien werden eingelesen und im Display in Form von Gesamtanzahl der Titel [T] und Alben [F] angezeigt. Warten Sie mit der Bedienung, bis der Inhalt komplett eingelesen wurde, um sicherzustellen, dass alle benötigten Informationen vom Speichermedium gelesen wurden.

Wenn kein Speichermedium angeschlossen ist oder nicht gelesen werden kann, erscheint die Anzeige [Kein Gerät] im Display.

Wenn keine Wiedergabe erfolgt, schaltet das DIGITRADIO 3 VOICE nach 15 Minuten in Standby.

## USB Wiedergabe steuern

Durch Drücken der Taste Wiedergabe/Pause können Sie die Wiedergabe pausieren (im Display blinkt die Spielzeit), bzw. durch erneutes Drücken weiter fortsetzen.

Mit der Taste Stopp stoppen Sie die Wiedergabe. Im Display erscheint die Gesamtzahl der Titel.

## Titel einstellen

Wählen Sie ggf. die Kategorisierung bzw. Ordner sowie anschliessend die darin  vorhandene Untergliederung bis hin zum gewünschten Titel aus, damit dieser wiedergegeben wird.

Ordner/Alben können Sie mit den Tasten F- oder F+ auf der Fernbedienung anwählen.

Mit Hilfe der Tasten Vorheriger Titel oder Nächster Titel springen Sie zum jeweils nächsten bzw. vorherigen Titel.

Das Display zeigt die jeweils eingestellte Ordner [F] und Titel [T] -Nummer.

## Schneller Suchlauf

Sie können im laufenden Titel einen schnellen Suchlauf vorwärts oder rückwärts durchführen, um eine bestimmte Stelle zu suchen.

Halten Sie die Tasten Vorheriger Titel oder Nächster Titel gedrückt, um einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf innerhalb des Titels für die Dauer des Gedrückthaltens durchzuführen.

## Wiederholen Funktion

Sie können auswählen, ob Sie einen Titel, den ganzen Ordner/Album oder alle Stücke wiederholen möchten.

Drücken Sie hierzu mehrmals die Taste Wiederholung .

Der angewählte Modus wird im Display anhand eines Icons angezeigt (Wiederholen 1x, Wiederholen Album, Wiederholen Alles).

Wird kein Wiederholen-Icon angezeigt, ist die Funktion ausgeschaltet.

## Zufällige Wiedergabe

Mit dem Zufallsgenerator können Sie die Titel in einer beliebig gemischten Reihenfolge abspielen.

Drücken Sie bei laufender Wiedergabe die Taste SHUFFLE , im Display erscheint Zufall.

Um die Funktion wieder Auszuschalten, drücken Sie die Taste SHUFFLE erneut.

# Audioeingang

Sie können den Ton eines externen Gerätes über die Lautsprecher des DIGITRADIO 3 VOICE wiedergeben.

- Verbinden Sie das externe Gerät mit dem AUDIO IN-Anschluss (3.5 Klinke) an der Rückseite

Wählen Sie mit der Taste MODE den Audioeingang. Im Display wird [AUX-Eingang] angezeigt.

Die Steuerung erfolgt am externen Gerät. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu leise ein, um Störgeräusche zu vermeiden.

Liefert die angeschlossene Audioquelle 15 Minuten lang kein Signal, so schaltet sich das Gerät automatisch in Standby.

# Weitere Funktionen

## Sleep-Timer

Durch den Sleep-Timer schaltet das DIGITRADIO 3 VOICE nach der eingestellten Zeit automatisch in den Standby.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Sleeptimer].

Drücken Sie die Taste OK.

Wählen Sie mit A /V einen Zeitraum, nach dem das DIGITRADIO 3 VOICE ausschalten soll. Sie haben die Wahl zwischen Aus, 5, 10, 15, 30, 60 und 90 Minuten.

Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellung die Taste OK..

Alternativ kann auch die Taste SLEEP genutzt werden. Drücken Sie diese mehrmals, um die Sleppt-Zeit einzustellen.

Im Display erscheint ein Mond-Symbol mit der noch zur Verfügung stehenden Zeit bis zum ausschalten des DIGITRADIO 3 VOICE.

## Wecker

Der Wecker schaltet das DIGITRADIO 3 VOICE zur eingestellten Weckzeit ein. Es können 2 Weckzeiten programmiert werden. Als Beispiel erfolgt die Beschreibung der Programmierung des Weckers 1.

### Wecker einrichten

- Drücken Sie die Taste Wecker 1/2 auf der Fernbedienung. Es erscheint die Übersicht der eingestellten Weckzeiten im Display.

- Wählen Sie mit den Tasten A /V einen der Weckerspeicher, den Sie einstellen möchten und drücken Sie die Taste OK.

- Anschliessend können die einzelnen Weckerparameter nacheinander eingestellt werden. Mit der Taste OK öffnen Sie einen Weckerparameter und mit den Tasten A /V können Sie ihn ändern.

  - Wecker: Schalten Sie den Wecker [Ein] oder [Aus].

  - Wiederholung (Wdh.): Sie können hier zwischen Täglich (jeden Tag in der Woche), Einmal, Wochentage (Mo. - Fr.) oder Wochenende (Sa. u. So.) wählen. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellung die Taste OK.

  - Uhrzeit und Datum: Hier können Sie die Weckzeit und ggf. das Datum eingeben. Wählen Sie zuerst mit den Tasten A /V die Stunden und drücken Sie zum Übernehmen die Taste OK. Es folgt die Eingabe der Minuten. Übernehmen Sie diese ebenfalls mit der Taste OK.
Wurde unter Wiederholung > [Einmal] gewählt, müssen Sie neben der Uhrzeit auch das Datum eingeben.

  - Quelle: Anschliessend erfolgt die Eingabe der Quelle. Es stehen SUMMER, DAB oder FM zur Verfügung. Drücken Sie die Taste OK zum Übernehmen der Einstellung.
Haben Sie DAB oder FM gewählt, können Sie anschliessend angeben, ob Sie mit dem zuletzt gehörten Sender geweckt werden wollen, oder mit einem aus Ihrer Favoritenliste.

  - Dauer: Geben Sie anschliessend die Dauer ein. Übernehmen Sie die Eingabe durch drücken der Taste OK.

  - Lautstärke: Zuletzt können Sie die Weckton-Lautstärke mit den Tasten A /V festlegen. Drücken Sie zum Übernehmen die Taste OK.

Damit der Wecker ordnungsgemäss funktioniert, muss die Uhrzeit eingelesen werden. Näheres hierzu unter Punkt "Uhrzeit- und Datumseinstellungen".

Bei aktivem Wecker erscheint ein Glockensymbol im Display.

### Wecker nach Alarm ausschalten

Drücken Sie die Taste Ein/Standby auf der Fernbedienung oder VOL/STANDBY am Gerät, um den Wecker auszuschalten. Drücken Sie den SELECT/ SNOOZE Drehregler, um die Schlummer-Funktion zu aktivieren.

## Equalizer

Mit dem Equalizer können Sie den Ton Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Toneinst.][Equalizer].

- Drücken Sie die Taste OK.

- Wählen Sie mit A /V den Eintrag [Optimal] für eine auf das Gerät optimal abgestimmte Tonwiedergabe, oder [MeinEQ...], um Höhen und Tiefen manuell einzustellen. Drücken Sie zum Übernehmen der Auswahl die Taste OK.

### MeinEQ

- Wählen Sie Menü > Toneinst. > Equalizer > MeinEQ und drücken Sie die Taste OK.

- Wählen Sie mit den Tasten A /V entweder [Höhen], um die Höhen anzupassen, [Bass], um die Tiefen anzupassen oder [Loudness], um die Verstärkung des Tons bei Niedrigen Lautstärken auszuwählen. Drücken Sie anschliessend die Taste OK.

- Mit den Tasten A /V können Sie nun einen Wert zwischen -7 und +7 einstellen bzw. die Loudness-Funktion ein oder ausschalten. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellung die Taste OK.

# Systemeinstellungen

Alle unter diesem Punkt erläuterten Einstellungen gelten für alle Quellen gleichermassen.

## Uhrzeit- und Datumseinstellungen

### Zeit/Datum manuell einstellen

Je nach Einstellung der Zeitaktualisierung [], müssen Sie Uhrzeit und das Datum manuell einstellen.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Systemeinst.] > [Uhrzeit/Datum].

- Drücken Sie die Taste OK.

- Wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Einstellen] und drücken Sie OK.

- Die ersten Ziffern (Tag) des Datums blinken und können mit den Tasten A /V abgeändert werden. Die Taste A erhöht den Wert, die Taste V verringert den Wert.

- Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellung die Taste OK.

- Anschliessend blinken die nächsten Ziffern (Monat) des Datums und können ebenfalls wie zuvor beschrieben abgeändert werden.

- Drücken Sie nach jeder weiteren Einstellung die Taste OK, um zur nächsten Einstellung zu springen.

- Verfahren Sie bei der Uhrzeit wie zuvor beschrieben.

- Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden und letztmalig OK gedrückt wurde, erscheint [Uhrzeit Gespeichert] im Display.

### Zeitaktualisierung

In diesem Untermenü können Sie festlegen, ob die Zeitaktualisierung automatisch über DAB+ oder FM (UKW) erfolgen soll oder ob Sie sie manuell eingeben möchten []).

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Systemeinst.] > [Uhrzeit/Datum] > [Synchronisieren] und drücken Sie OK..

- Wählen Sie mit den Tasten A /V folgende Optionen:

[Alle Quellen] (Aktualisierung über DAB+ und FM)

[Update von DAB] (Aktualisierung nur über DAB+)

[Update von FM] (Aktualisierung nur über UKW)

[Keine Update] (Uhrzeit/Datum muss manuell eingegeben werden, siehe []).

Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Taste OK.

### Uhrzeitformat einstellen

Unter 12/24 Stunden können Sie das 12 oder 24 Stunden Format aktivieren.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Systemeinst.] > [Uhrzeit/Datum] > [12/24 Stunden] und drücken Sie OK.

- Wählen Sie mit A /V eine der folgenden Optionen:

[24 Stunden]

[12 Stunden]

Drücken Sie zum Speichern die Taste OK.

### Datumsformat einstellen

Unter Datumsformat können Sie das Format zur Anzeige des Datums festlegen.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Systemeinst.] > [Uhrzeit/Datum] > [Datumsformat] und drücken Sie OK.

Wählen Sie mit A /V eine der folgenden Optionen:

[TT-MM-JJJJ] (Tag, Monat, Jahr)

[MM-TT-JJJJ] (Monat, Tag, Jahr)

Drücken Sie zum Speichern die Taste OK.

## Displayhelligkeit

Sie können die Displayhelligkeit sowohl für den Betrieb als auch für Standby einstellen. Ausserdem stehen verschiedene Farbschemas zur Verfügung.

Drücken Sie die Taste MENÜ, wählen Sie den Eintrag [Displayeinst.] und drücken Sie OK.

### Farbschema

Hier kann festgelegt werden, mit welchem Farbschema die Displyanzeigen dargestellt werden.

Wählen Sie mit A /V den Eintrag [Farbschema]. Sie können wählen zwischen Deep Black und Steel Blue. Drücken Sie zum Speichern die Taste OK.

### Display

Hier können Sie (je nach aktuell gewählter Quelle), die Display Zusatzinfos auswählen.

Wählen Sie mit A /V den Eintrag [Display]. Wählen Sie eine Zusatzinfo und drücken Sie zum Speichern die Taste OK.

### Beleuchtung

Wählen Sie mit A /V den Eintrag [Beleuchtung]

[Betrieb] regelt die Helligkeit im normalen, eingeschalteten Zustand. Sie können hier zwischen den Helligkeitsstufen [Hoch], [Mittel] und [Niedrig] wählen. Wählen Sie mit A /V eine Helligkeitsstufe und drücken Sie zum Speichern OK.

[Standby] regelt die Helligkeit im Standby-Modus. Sie können hier zwischen den Helligkeitsstufen [Hoch], [Mittel] und [Niedrig] wählen. Wählen Sie mit dem A /V eine Helligkeitsstufe und drücken Sie zum Speichern OK.

[Auto-Dimm] dimmt das Display automatisch (bei gewählter Option [Ein]) nach 10 Sekunden ohne Bedienung des Radios, auf den Helligkeitswert Niedrig. Wird die Option [Aus] gewählt, leuchtet das Display mit der unter der Funktion [Betrieb] gewählten Helligkeit dauerhaft. Drücken Sie zum Speichern einer Einstellung OK.

## Werkseinstellung

Wenn Sie den Standort des Gerätes verändern, z. B. bei einem Umzug, sind möglicherweise die gespeicherten Sender nicht mehr zu empfangen. Mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können Sie in diesem Fall alle gespeicherten Sender löschen, um anschliessend einen neuen Sendersuchlauf zu starten.

Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Systemeinst.] [Werkseinstellung] und drücken Sie OK.

Wählen Sie mit A /V zum Ausführen der Werkseinstellung den Eintrag [Ja] und drücken Sie OK.

Alle zuvor gespeicherten Sender und Einstellungen werden gelöscht. Das Gerät befindet sich nun im Auslieferungszustand.

Im Display erscheint [Neustart...]. Als nächstes können Sie festlegen, ob die Sprachbedienung im Standby aktiviert oder deaktiviert sein soll (siehe []). Als nächstes können Sie die USB-Ladefunktion im Standby aktivieren oder deaktivieren (siehe auch []). Anschliessend führt das Gerät automatisch einen vollständigen Suchlauf im DAB-Modus durch. Während des Suchlaufs zeigt die Displayinformation den Fortschritt, sowie die Anzahl der gefundenen Digitalradio-Stationen an. Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird das erste DAB+ Programm wiedergegeben.

Alternativ können Sie über 2 Gerätetasten auch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchführen.

Dazu trennen Sie das DIGITRADIO 3 VOICE von der Stromversorgung. Anschliessend halten Sie die Tasten MENU und die Direktwahltaste 1 am Gerät gleichzeitig gedrückt und stellen die Stromversorgung bei gedrückten Tasten wieder her. Das Gerät startet nun mit der Auswahl der Benutzersprache.

## SW-Version

Unter SW-Version können Sie die aktuell installierte SW-Version abfragen.

Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten A /V den Eintrag [Systemeinst.] > [SW-Version] und drücken Sie OK.

Es wird die aktuelle SW-Version angezeigt.

### SW-Upgrade

Der Punkt SW-Upgrade dient der Aktualisierung der Gerätesoftware und ist nur für den Servicefall gedacht. Beachten Sie die Hinweise, die mit der Softwareaktualisierung mitgeliefert werden.

## USB Einstellungen

Bei der erstmaligen Einrichtung können Sie festlegen, ob die USB-Ladefunktion des DIGITRADIO 3 VOICE aktiviert oder deaktiviert sein soll. Bei einer aktivierten USB-Ladefunktion haben Sie die Möglichkeit, ein angeschlossenes Gerät (z. B. ein Smartphone), unabhängig vom Betriebszustand des DIGITRADIO 3 VOICE zu Laden bzw. mit Strom zu versorgen (auch im Standby).

Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten a / v den Eintrag [USB Ladefunktion] und drücken Sie OK. Wählen Sie anschliessend [Ja] oder [Nein] und drücken Sie zum Speichern OK.

Wird die Ladefunktion im Standby genutzt, erhöht sich auch der Stromverbrauch im Standby.

Für den Fall, dass Sie überwiegend USB Medien anschliessen wollen,

empfehlen wir die Ladefunktion zu deaktivieren.

# Reinigen

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fliessendem Wasser reinigen. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und Gerät ausschalten!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

Keine der folgenden Substanzen verwenden: Salzwasser,

Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak).

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Kein Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden; sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Das Display nur mit einem weichen Baumwolltuch reinigen. Baumwolltuch gegebenenfalls mit geringen Mengen nicht-alkalischer, verdünnter Seifenlauge auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden.

Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben.

# Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Schritte.

Gerät lässt sich nicht einschalten. - Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schliessen Sie das Netzteil richtig an die Steckdose und am Gerät an.

Es ist kein Ton zu hören. - Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Display schaltet sich nicht ein. - Gerät vom Stromnetz trennen und Gerät wieder mit Strom versorgen.

Empfang über DAB+/FM ist schlecht. - Ziehen Sie die Antenne ganz aus. Ändern Sie die Position der Antenne oder des DIGITRADIO 3 VOICE.

Gerät lässt sich nicht bedienen. - Gerät vom Stromnetz trennen und Gerät wieder mit Strom versorgen.

Keine USB-Wiedergabe möglich. - Das Gerät befindet sich nicht im USB-Modus. Mit MODE zur jeweiligen Quelle schalten.

Medium nicht eingesetzt oder leer.

Medium korrekt einsetzen bzw. mit Musikdaten bespielen.

Medium nicht in FAT16, FAT32 formatiert oder falsche Audiodaten vorhanden Medium in FAT16 bzw. FAT32 formatieren und .mp3-Dateien aufspielen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Batterien falsch eingelegt oder schwach. Überprüfen Sie die Polarität. Wechseln Sie die Batterien.

IR-Verbindung unterbrochen. Entfernen Sie Objekte, die sich zwischen Fernbedienung und Gerät befinden.

Abstand zu gross. Max. Entfernung zum Gerät: ca. 4 Meter

Die CD wird nicht wiedergegeben oder springt bei der Wiedergabe weiter.

Das Gerät befindet sich nicht im CD-Modus.

Falsche CD eingelegt.

Die CD ist falsch eingelegt. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein.

Die CD ist verschmutzt oder defekt. Reinigen Sie die CD, verwenden Sie eine andere CD.

Im CD-Fach hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen. Entnehmen Sie die CD und lassen Sie das CD-Fach ca. 1 Stunde zum Trocknen offen stehen.

Die Spielzeit der CD beträgt mehr als 74 Minuten.

Der Ton setzt bei der CD- Wiedergabe aus.

Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Regeln Sie die Lautstärke herunter.

Die CD ist beschädigt oder verschmutzt. Reinigen Sie die CD oder ersetzen Sie sie.

Das Gerät ist Vibrationen ausgesetzt. Stellen Sie das Gerät an einem vibrationsarmen Ort auf.

Kein Ton vom externen Eingang (AUX).

Ist das externe Gerät korrekt Verbunden?

Ist AUX als Eingangsquelle angewählt?.

Wurde die Wiedergabe am externen Gerät gestartet und wurde die Ausgangslautstärke eingestellt?

Sprachbedienung reagiert nicht auf „Hey TechniSat“. - Achten Sie darauf, laut und deutlich zu sprechen, insbesondere, wenn die aktuelle Gerätelautstärke sehr hoch ist.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit der technischen Hotline auf.

# Technische Daten / Herstellerhinweise

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Empfangswege: DAB+, FM, USB, CD, AUX

Sprachbedienung: Offline Spracherkennung und Ausgabe (hierfür ist keine Internetverbindung von Nöten, es werden somit auch keine persönlichen Daten auf Internetservern gespeichert oder verarbeitet)

Stromversorgung: Netzteil DC 12 V, 3 A über mitgeliefertes Netzteil

USB (Ladefunktion für externe Geräte mit max. 1A) Dateisystem: FAT16, FAT32 Max. Datenträgergrösse: 2 TB Max. Dateigrösse: 4 GB Unterstütztes Dateiformat: .mp3

CD-Player: Unterstützte Dateiformate: Audio-CD (.wav), Daten-CD (.mp3, .wma)

Frequenzen: UKW: 87,5-108 MHz DAB/DAB+: 174-240 MHz

Display: 2,8“ TFT-Color 320 X 240 Pixel RGB

Stromverbrauch im Betrieb max.: 32,00 W im Betrieb typisch: 4,13 W (DAB-Betrieb, 50% Lautstärke) Standby: 0,48 W Standby mit aktiver Sprachsteuerung: 1,20 W

Verbrauchsminimierung (automatisches Abschalten nach 15 Minuten in Standby) Wenn kein Signal wiedergegeben wird: DAB+, CD, USB, AUX. Wenn Lautstärke heruntergeregelt ist: DAB+, FM, AUX, CD, USB.

Audio Ausgangsleistung: 2x10 W RMS

Gewicht (kg): 3,62

Abmessungen (BxHxT): mm 380 x 133 x 179

## Technische Daten des mitgelieferten Netzteils

Hersteller TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Strasse 3, D-54550 Daun

Modellkennung SOY-1200300EU-056

Eingangsspannung AC 230 V

Eingangswechselstromfrequenz 50 Hz

Ausgangsspannung DC 12,0 V

Ausgangsstrom 3,0 A

Ausgangsleistung 36,0 W

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 90,2 %

Effizienz bei geringer Last (10%) 88,6 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,07 W

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie den Artikel an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZBLIND. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZBLIND.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)62 888 28 70

Fax	+41(0)62 888 28 77

E-Mail: hilfsmittel@szblind.ch

Internet: www.szblind.ch