|  | Abteilung oder Autor etc. |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung
Braille-Prägezange

SZBLIND Art. Nr. 04.780

Stand: 07.09.2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Legende + Funktionsbeschreibung	3

2.	Einsetzen des Prägebandes	3

3.	Prägen	3

4.	Prägetipps	4

5.	Prägebänder	4

6.	Pflege und Wartung	4

7.	Lieferumfang	4

Legende + Funktionsbeschreibung

Legen Sie die Prägezange so vor sich hin, dass die kreisförmige Braille-Prägescheibe von Ihnen weg liegt, während der Handgriff gegen Sie schaut. Die beiden Metallteile müssen unten liegen.

PRÄGESCHEIBE
Kreisrunde Scheibe (10 cm) vorne an der Zange. Darauf werden die zu prägenden Braille-Zeichen eingestellt.

BRAILLE-BUCHSTABEN
Am Rand der PRÄGESCHEIBE (1) schräg gegen innen liegend. Diese Zeichen werden geprägt.

PRÄGEBAND-AUSTRITTSÖFFNUNG
Im Innern der PRÄGESCHEIBE (1) bei Pos. 6 Uhr. Zum Einstellen des Bandbeginns und zum Entnehmen des abgeschnittenen Bandes.

BUCHSTABENÖFFNUNG
Rechteckige Aussparung vorne oben am Handgriff. Auf der Höhe der Aussparung (leicht nach links versetzt) muss der entsprechende Buchstabe einrasten.

PRÄGEBANDMAGAZIN
Im Handgriff unter dem Kunststoff-Klappdeckel. Zum Einlegen und Einführen des Prägebandes.

PRÄGEHEBEL
Kunststoffhebel unten am Griff der Prägezange. Zum Prägen des Buchstabens.

Einsetzen des Prägebandes

- Mit dem Daumen bei Pos. 6 Uhr vorne am Griff unter den Kunststoff-Klappdeckel des PRÄGEBANDMAGAZINS (5) fahren und diesen gleichzeitig nach oben und hinten aufklappen.

Einlegen der Prägebandrolle in (5).
Hinweis: Zum Einlegen des Prägebandes muss die Rolle unten liegen und der Bandanfang (ca. 3 cm) nach vorne schauen.

Bandanfang auf die vertikal gerippte Bandführung legen und nach vorne bis unter die beiden seitlichen Führungen schieben.
So lange schieben bis der Bandanfang an der PRÄGEBAND-AUSTRITTSÖFFNUNG (3) erscheint. In (3) ist das Wort START sowie ein Pfeil Richtung 6 Uhr und unten an der Pfeilspitze eine horizontale Linie (ca. 1 cm breit) geprägt. An diese Linie sollte der Bandanfang zu liegen kommen.

Den Deckel schliessen. Klickt hör- und fühlbar ein. Die Zange ist nun betriebsbereit.

Prägen

- Halten Sie den Griff der Prägezange in der einen Hand. Die PRÄGESCHEIBE (1) schaut nach hinten.

Drehen Sie mit der anderen Hand (1) so weit, bis ein reliefartiges Rechteck zwischen dem Zahlzeichen und dem Buchstaben A auf dem Braille-Buchstabenrad an dem Punkt einrastet, wo sich die BUCHSTABENÖFFNUNG (4) auf dem Griff befindet. Durch Druck auf den PRÄGEHEBEL (6) wird das Band abgeschnitten.

Die Reihenfolge der Zeichen auf (1) ist zuerst entsprechend dem Alphabet. Dann folgen die (englischen) Ausdrücke und Zeichen WITH, THE, AND, IN, OF, FOR, ER, ST, -ING, ED, TO, EN, -,  DEC., PER., CAP, #. Durch Drehen von (1) kann nun der gewünschte Buchstabe eingestellt und dann durch Druck auf den PRÄGEHEBEL (6) auf das Band geprägt werden. Das Band schiebt sich automatisch um einen Buchstaben weiter.
Hinweis: Für Leerzeichen z.B. zwischen Wörtern (d.h. ein leerer Vorschub um einen Buchstaben) wird irgendein Zeichen von den Prägebuchstaben eingerastet und der PRÄGEHEBEL (6) wird nur bis zum ersten Klickgeräusch und NICHT bis zum Anschlag gedrückt.

Bei Ende des Geschriebenen, das Rechteck einstellen und (6) ganz bis zum Anschlag durchdrücken. Danach mit drei Leerzeichen das Prägeband nach vorne schieben. Es kann nun nach vorne herausgezogen werden.

Hinweis: Ca. 3 mm vor Ende des Prägebandes wird automatisch eine Anreisslasche angebracht. Mit ihr kann die Schutzfolie leicht abgezogen werden.

Prägetipps

Wenn ein Buchstabe geprägt wird, wo Sie einen Zwischenraum lassen wollten, haben Sie den Griff zu stark durchgedrückt. Schneiden Sie dieses Zeichen mit der Schere heraus und lassen Sie beim Aufkleben dort eine Lücke frei.

Wenn Sie beim Herausnehmen eines geprägten Wortes den Rest des Prägebandes mit herausziehen, haben Sie beim Abschneiden den Griff nicht fest genug durchgedrückt und das Prägeband wurde nicht vollständig getrennt. Zurückrollen und nochmals abschneiden. Es ist darauf zu achten, dass beim Abschneiden der Prägehebel voll durchgedrückt und festgehalten wird bis das Prägeband herausgenommen wurde.

Wenn die geprägten Buchstaben nicht deutlich auf dem Prägeband erscheinen, haben Sie den Griff nicht fest genug durchgedrückt. Es muss neu geschrieben werden.

Prägebänder

Prägebänder können unter der SZBLIND Artikelnummer 04.810 bestellt werden.

Pflege und Wartung

Es ist darauf zu achten, dass die leicht beweglichen Kunststoffzähne der Prägescheibe (Zeichenmatrizen) nicht abbrechen.

Die Prägezange braucht weder geölt noch geschmiert zu werden.

Lieferumfang

Scotch Prägezange

Prägeband (eingespannt)

Original-Bedienungsanleitung

SZBLIND-Bedienungsanleitung in Grossschrift

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie den Artikel an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZBLIND. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZBLIND.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)62 888 28 70

E-Mail: hilfsmittel@szblind.ch

Internet: www.szblind.ch