|  | Abteilung oder Autor etc. |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung Flüssigkeitsstand-Anzeigegerät vibrierend

SZBLIND Art. Nr. 08.815

Stand: 04.10.2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung	3

2.	Batteriewechsel	3

3.	Wichtige Hinweise	3

Beschreibung

Das Flüssigkeitsstand-Anzeigegerät wurde für den Einsatz im Haushalt entwickelt. Mit diesem Gerät können Sie feststellen, wann genügend Flüssigkeit in eine Tasse, ein Glas oder in ein anderes Gefäss eingefüllt wurde.

Das Gerät besteht aus einem Plastikgehäuse, an dem zwei Drahtsonden befestigt sind. Die Drähte sind in eine geeignete Form gebogen, damit das ganze Gerät sicher über den Rand eines Gefässes gestülpt werden kann (Aussenseite). Im Plastikgehäuse ist die vibrationserzeugende Elektronik untergebracht.  Der Betrieb wird mit einer 9V Batterie, die im Lieferumfang enthalten ist, gewährleistet.

Das Gerät signalisiert den Flüssigkeitspegel. Füllen sie langsam ein Gefäss, bis das Gerät zu vibrieren beginnt. So wissen Sie, dass das Gefäss jetzt gefüllt ist.

Batteriewechsel

Um die Batterie zu wechseln, ziehen Sie einfach die Batterie aus dem Plastikgehäuse heraus und schieben Sie die Neue bis zum einrasten wieder in das Gehäuse.

Wichtige Hinweise

Das Gerät muss immer an der AUSSENSEITE des Gefässes hängen, in das die Flüssigkeit eingefüllt wird, weil das Gehäuse nicht wasserdicht ist. Die Drahtsonde muss sich auf seiner Innenseite befinden.

Das Gerät sollte nur für geniessbare Flüssigkeiten verwendet werden, und unter keinen Umständen darf es mit korrosiven Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

Die Flüssigkeit sollte immer gegenüber der Seite eingefüllt werden, an der das Gerät hängt. Dadurch wird verhindert, dass das Gehäuse oder die Elektronik mit Flüssigkeit überschüttet wird oder in Kontakt kommt.

Beim entfernen des Flüssigkeitsstand-Anzeigers vom Gefäss sollte man sich versichern, dass die Sonden beim Weglegen nicht mit metallischen oder feuchten Gegenständen in Kontakt kommen, was einen Dauerton und Dauervibration verursachen und die Batterie abnützen würde.

Bevor Sie das Gerät bei einem vermeintlichen Defekt zur Reparatur einsenden, überprüfen Sie bitte zuerst die Batterien, indem sie diese gegen neue auswechseln (siehe Punkt 2).

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie den Artikel an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZBLIND. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZBLIND.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)62 888 28 70

E-Mail: hilfsmittel@szblind.ch

Internet: www.szblind.ch