|  | Abteilung oder Autor etc. |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung Grosstastentelefon Easy 311c

SZBLIND Art. Nr. 12.001

Stand: 19.10.2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Lieferumfang	3

2.	Telefon anschliessen	3

3.	Hörgerät anschliessen	3

4.	Anordnung der Bedienelemente	3

5.	Stummschaltungstaste	3

6.	Wahlwiederholung	3

7.	Lautstärkeregelung	3

8.	Speicher	4

8.1.	Schnellwahl speichern	4

8.2.	Wählen mit Schnellwahl	4

8.3.	Kurzwahlnummer speichern	4

8.4.	Anruf mit Kurzwahl	4

9.	Klingel	4

10.	Wenn das Telefon nicht funktioniert	5

Lieferumfang

Telefon-Apparat Doro 311 mit Telefon-Anschluss-kabel

Telefonhörer mit Hörer-Anschlusskabel

Anleitung in Schwarzschrift (oder gewünschte Anleitung)

Telefon anschliessen

Das Telefon wird mit dem mitgelieferten Kabel an das Telefonnetz angeschlossen. Das Telefon kann entweder allein oder in Verbindung mit anderen Telefon-Apparaten (Nebenstellanlagen) benutzt werden. Doro 311 ist für den Anschluss an das Telefonnetz der Swisscom und an private Nebenstellanlagen geeignet.

Hörgerät anschliessen

Der Hörer hat eine eingebaute Hörhilfe, wenn Sie ein Hörgerät während desGesprächs benutzen wollen. Schliessen Sie die Telefonspule an den Hörer an, indem Sie das Hörgerät auf die T-Stellung schalten.

Anordnung der Bedienelemente

1.	Reihe von links nach rechts = 1 bis 3

2.	Reihe von links nach rechts = 4 bis 6

3.	Reihe von links nach rechts = 7 bis 9

(1 bis 9 und 0 sind alles Kurzwahltasten)

4.	Reihe links = Stern-Taste, Mitte = 0, rechts = Raute)-Taste.

5. Reihe, Ovale Tasten M1, M2 und M3 dann die Dreiecktaste nach oben für Lautstärke erhöhen.

6.	Reihe, 1. Stummschaltungstaste, 2. Speichertaste, 3. R-Taste, 4. Wahlwiederholungstaste, 5. Dreiecktaste nach unten für Lautstärke reduzieren.

Stummschaltungstaste

Das Mikrofon des Hörers kann während eines Gesprächs mit der Stummschaltungstaste ausgeschaltet werden. Nochmaliges Drücken der Taste schaltet das Mikrofon wieder ein. Die LED neben der Taste blinkt, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Wahlwiederholung

Wenn die angerufene Nummer besetzt war, oder wenn Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal wählen möchten, heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Wahlwiederholungs-Taste.

Lautstärkeregelung

Die Lautstärke im Hörer kann während des Gesprächs mit Hilfe der Lautstärketasten geregelt werden. Benutzen Sie die Dreieckstaste nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen und die Dreieckstaste nach unten um diese zu senken.

Speicher

Im Telefon können drei Schnellwahltasten und 10 Kurzwahlnummern gespeichert werden. Wenn eine Nummer auf einer dieser Tasten gespeichert ist, kann diese mit weniger Tasten gewählt werden. Die Schnellwahltasten haben die Bezeichnung M1-M3. Die Kurzwahlnummern werden mit 0-9 nummeriert.

Schnellwahl speichern

Heben Sie den Hörer ab (ignorieren Sie das Freizeichen) und drücken Sie die Stummschaltungstaste.

Wählen Sie den Speicherplatz (M1-M3), indem Sie die jeweilige Taste drücken.

Geben Sie die Telefonnummer mit den Zifferntasten ein (max. 21 Zeichen).

Drücken Sie Stummschaltungstaste nochmals.

Legen Sie den Hörer auf. Die Nummer ist gespeichert.

Wählen mit Schnellwahl

- Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.

Wählen Sie den Speicherplatz (M1-M3), indem Sie die jeweilige Taste drücken.

Kurzwahlnummer speichern

- Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Stummschaltungstaste.

Drücken Sie die Taste Speichertaste.

Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Tasten 0-9.

Geben Sie die Telefonnummer mit den Zifferntasten ein (max. 21 Zeichen).

Drücken Sie die Taste Stummschaltungstaste und legen Sie den Hörer auf. Die Nummer ist gespeichert.

Anruf mit Kurzwahl

- Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.

Drücken Sie die Taste Speichertaste.

Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer mit den Tasten 0-9.

Wenn Sie eine Pause während der Anwahl möchten, drücken Sie die Wahlwiederholungstaste.

Schreiben Sie die Nummern auf die Nummernkarte. Wenn eine Nummer geändert werden soll, speichern Sie die neue Nummer über der alten Nummer.

Klingel

- Heben Sie den Hörer ab (ignorieren Sie das Freizeichen) und drücken Sie die Stummschaltungstaste und die Rautetaste.

Wählen Sie den Klingelton, indem Sie die Zifferntaste 0-9 nach der untenstehenden Tabelle drücken.

Drücken Sie die Stummschaltungstaste und legen Sie den Hörer wieder auf. Der Klingelton ist jetzt eingestellt.

| Melodie A | Melodie B | Melodie C | Aus |
| --- | --- | --- | --- |
| Taste 1 = Leise, Taste 2 = Normal, Taste 3 = Laut | Taste 4 = Leise, Taste 5 = Normal, Taste 6 = Laut | Taste 7 =Leise, Taste 8 = Normal, Taste 9 = Laut | Taste 0 |

Achtung: Wenn Sie die Taste 0 drücken, ist das Rufsignal ausgeschaltet, bis der Hörer das nächste Mal abgenommen wird. Danach wird das Rufsignal wieder auf den vorherigen Zustand zurückgesetzt.

Wenn das Telefon nicht funktioniert

Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel unbeschädigt und korrekt eingesteckt ist. Entfernen Sie eventuelle Zusatzausrüstung, Verlängerungskabel und andere Telefone. Wenn das Gerät jetzt funktioniert, liegt der Fehler woanders. Versuchen Sie, das Telefon z.B. bei einem Nachbarn anzuschließen. Wenn das Gerät dort funktioniert, ist Ihr Telefonanschluss vielleicht gestört. Rufen Sie die Störungsstelle an. Wenn der Fehler dadurch nicht beseitigt wird, fragen Sie Ihren Händler.

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie den Artikel an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZBLIND. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZBLIND.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)62 888 28 70

E-Mail: hilfsmittel@szblind.ch

Internet: www.szblind.ch