|  | Abteilung oder Autor etc. |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung Festnetztelefon Geemarc Serenities

SZBLIND Art. Nr. 12.065

Stand: 02.10.2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Herzlichen Glückwunsch	5

2.	Sicherheitsvorkehrungen	5

3.	Einrichten	5

3.1.	Überprüfen Sie den Inhalt der Box	5

3.2.	Standortwahl	6

3.3.	Montage des Netzteils	6

3.4.	Einlegen der Batterie in die Basisstation	6

3.5.	Telefonkabel anschliessen	6

4.	Gerätebeschreibung	6

4.1.	Stirnseite	6

4.2.	Oberseite	7

4.3.	Linke Seite	7

4.4.	Rechte Seite	7

5.	Beschreibung der Anzeige	8

6.	Nachtlichtfunktion	8

7.	Wandmontage	8

8.	Grundfunktionen	8

8.1.	Anruf tätigen	8

8.1.1.	Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer	8

8.1.2.	Wahl einer Rufnummer aus der Wiederwahlliste	9

8.2.	Optionen der Wiederwahlliste	9

8.3.	Anruf entgegennehmen	9

8.4.	Stummschaltung	9

8.5.	Lautsprecherfunktion	9

8.6.	Telefonieren mit Hörgeräten	10

8.7.	Sprechgarnituranschlüsse	10

8.8.	Freisprechanlage	10

8.9.	Anpassung der Lautstärke des Lautsprechers	10

8.10.	Wartefunktion	10

8.11.	Klingeleinstellung	10

8.12.	Eintasten-Speicher	11

8.12.1.	Rufnummernspeicherung	11

8.12.2.	Speicherung einer Nummer im indirekten Speicher	11

8.12.3.	Ansicht und Wahl gespeicherter Rufnummern	11

8.12.4.	Ansicht und Wahl gespeicherter Nummern 0 ~ 9	12

8.12.5.	Verfügbare Optionen	12

8.13.	Flash-Signal	12

8.14.	Anruferkennung	12

8.14.1.	Ansicht der Anruferliste	12

8.14.2.	Wahl einer Rufnummer aus der Anrufliste	13

8.14.3.	Optionen für die Anruferliste	13

9.	Telefonbuch	13

9.1.	Zeichentabelle	13

9.2.	Telefonbucheinträge hinzufügen	14

9.3.	Ansicht der Telefonbucheinträge	14

9.4.	Telefonbuchoptionen	14

10.	Menüfunktionen	15

10.1.	Navigations-Menü	15

10.2.	Menütabelle	15

10.3.	Set Display (Anzeige einstellen)	15

10.3.1.	Spracheinstellung	16

10.3.2.	Display-Kontrast einstellen	16

10.3.3.	Zu kleinerer Schriftgrösse wechseln	16

10.3.4.	Einstellen des Uhrzeitformats	16

10.3.5.	Einstellen des Datumsformats	17

10.4.	Telefon einstellen	17

10.4.1.	Tastentöne einstellen	17

10.4.2.	Anklopfen	17

10.4.3.	Flash-Zeit-Einstellung	17

10.4.4.	Einstellung des Wahlverfahrens	18

10.5.	Datum und Uhrzeit einstellen	18

10.6.	Sprachfunktion einstellen	18

10.6.1.	Rufnummern-Sprachausgabe	18

10.6.2.	CID-Sprachausgabe	19

10.6.3.	Sprachansage	19

10.6.4.	Sprachaufforderung	19

10.7.	Notrufeinstellung	20

10.7.1.	Hilferuf durch Tastendruck	20

10.7.2.	Registrierung	20

10.7.3.	Aufzeichnen einer Notrufnachricht	20

10.7.4.	Wiedergabe der Notrufnachricht	21

10.7.5.	Notrufnummer wählen	21

10.7.6.	Automatisches Einschalten	21

10.7.7.	Sicherheits-Passwort	21

11.	Fernbedienung	22

11.1.	Registrierung der Fernbedienung	22

12.	Weitere Funktionen	22

12.1.	Anruferkennung bei Anklopfen	22

13.	Liste der Funktionen	22

14.	Fehlersuche	23

14.1.	Kein Freiton	23

14.2.	Kein Klingelton	23

14.3.	Keine Verstärkung	23

14.4.	Lärm, Elektrostatik, Interferenzen bei der Benutzung des Hörers	23

14.5.	Die Anruferkennung erscheint nicht	23

15.	Garantie	24

16.	Recycling	24

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Qualitätsproduktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um alle Funktionen und die Funktionsweise des Telefons zu erfahren und Ihr Telefon bestmöglich zu nutzen.

Sicherheitsvorkehrungen

Zur Verringerung des Stromschlag- und Verletzungsrisikos müssen Sie diese grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgen, bevor Sie das Telefon benutzen.

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig.

Das Telefon kann Töne in hoher Lautstärke erzeugen. Es ist wichtig, alle potenziellen Benutzer im ordnungsgemässen Betrieb zu unterrichten. Es wird empfohlen, die Lautstärke auf das Minimum (Leise) einzustellen, wenn das Telefon nicht benutzt wird, und andere Benutzer auf die Gefahr von Gehörschäden durch Missbrauch hinzuweisen.

Zum Reinigen das Telefon zuerst vom Netzstrom trennen und dann mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine flüssigen oder gesprühten Reinigungsmittel verwenden.

Es dürfen keine Gegenstände auf das Telefonkabel gestellt werden, da dieses dadurch beschädigt werden könnte.

Das Telefon darf nicht in nassem Umfeld oder in Bereichen mit Explosionsgefahr verwendet werden.

Das Telefon vom Wandstecker abziehen und ausschliesslich durch qualifiziertes Servicepersonal warten und reparieren lassen.

Es darf ausschliesslich die in der Bedienungsanleitung angeführte Spannung verwendet werden.

Keine Gegenstände auf das Stromkabel stellen.

Das Telefon so montieren, dass niemand auf das Kabel treten oder darüber stolpern kann.

Wandstecker bzw. Verlängerungskabel nicht überlasten, da dadurch das Feuer- oder Stromschlagrisiko erhöht wird.

Keine Gegenstände in die Schlitze des Telefons drücken. Sie könnten Stellen mit gefährlich hoher Spannung berühren oder Teile kurzschliessen und dadurch zu erhöhtem Feuer- oder Stromschlagrisiko führen.

Keinerlei Flüssigkeiten auf das Telefon giessen.

Das Telefon ausserhalb der Reichweite von Kindern montieren.

Das Telefon darf nur in der beschriebenen Weise verwendet werden.

Wenn das Telefon beschädigt ist, darf es nicht weiter verwendet werden.

Einrichten

Überprüfen Sie den Inhalt der Box

Die Box sollte enthalten:

Hörer mit Hörerkabel und Telefonapparat

Telefonkabel

Bedienungsanleitung

Netzteil (7,5V)

Standortwahl

Das Gerät sollte an einem Ort montiert werden, an dem das Display und die Klingelleuchte leicht einzusehen sind.

Wählen Sie einen Standort, an dem das Telefon bei Alltagshandlungen nicht im Weg steht.

Montage des Netzteils

Sie können auch das Netzteil für das LCD-Display einsetzen und Sie müssen das Netzteil für das LCD-Hintergrundlicht und andere Sonderfunktionen einsetzen. Bitte beachten Sie die konkreten Anforderungen in der Bedienungsanleitung.

VORSICHT: Sie müssen das Netzteil an das Telefon anschliessen, bevor Sie es an das Stromnetz anschliessen.

Wenn Sie das Telefon vom Stromnetz trennen, müssen Sie das Netzkabel zunächst aus dem Wandstecker ziehen, bevor Sie es vom Telefon abziehen.

Einlegen der Batterie in die Basisstation

Entfernen Sie die Schraube der Abdeckung des Batteriefachs an der Rückseite der Basisstation.

Legen Sie vier wiederaufladbare Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein.

Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und die Schraube wieder ein.

Damit ist der Betrieb des Gerätes während eines Stromausfalls für einige Stunden möglich. Das Batterie-Symbol blinkt, wenn die Batterie lädt. Sie leuchtet dauerhaft, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (Netzadapter angeschlossen). Bei Stromausfall hört das Batterie-Symbol auf, zu blinken und zeigt den Ladezustand der Batterie an.

VORSICHT: Verwenden Sie niemals nicht-wiederaufladbare Batterien, die auslaufen und das Gerät beschädigen könnten.

Bei Stromausfall benötigt das volle Aufladen der Batterien nach Anschluss des Gerätes einige Stunden, bevor das Gerät wieder ordnungsgemäss funktioniert.

Telefonkabel anschliessen

- Stecken Sie das eine Ende des Kabels in den Telefonwandanschluss.

Stecken Sie dann das andere Ende in den Leitungsanschluss des Telefons.

Hinweis : Sie können mit dem Telefon auch Gespräche wählen oder entgegennehmen, ohne ein Netzteil einzusetzen.

Gerätebeschreibung

Stirnseite

Auf der Stirnseite des Gerätes finden Sie von links nach rechts:

Telefonkabelanschluss

Netzkabelanschluss

Blitzleuchtenauswahlmodus-Schalter (linke Position = aus, rechte Position = ein)

Oberseite

Unter dem Bildschirm finden Sie von links nach rechts:

Linke Funktionstaste (übt die Funktionen aus, die durch den direkt darüber liegenden Text in der untersten Zeile der Anzeige beschrieben werden)

Navigationstasten nach oben/unten (Menüoptionen hervorheben und blättern)

Rechte Funktionstaste (übt die Funktionen aus, die durch den direkt darüber liegenden Text in der untersten Zeile der Anzeige beschrieben werden)

Und darunter von links nach rechts:

Schieberegler für den Hörerton (links = tief, rechts = hoch)

Schieberegler für die Hörerlautstärke (links = leise, rechts = laut)

Die Tasten aussen rechts sind von oben nach unten:

Kurzwahlspeicher M1 - M5

SOS-Taste

Unter den Schiebereglern für Ton und Lautstärke finden Sie den Ziffernblock.

Die fünf Tasten unter dem Zahlenblock sind von links nach rechts:

Wiederwahltaste (Wiederwahl der letzten gewählten Rufnummer, Zugriff auf CID-Liste)

R-Taste (Mittels dieser Taste können Sie einen Anruf abbrechen und das Freizeichen wiederherstellen oder zu einem anderen Anrufer herüber schalten, wenn Sie Sonderfunktionen wie beispielsweise Anklopfen verwenden.)

Pause-Taste (Legen Sie eine Pause ein, wenn Sie eine Nummer vorwählen.)

Stummschaltetaste (Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs, um das Mikrofon vorübergehend stumm zu stellen.)

Sprechgarnitur-Taste

Darunter finden Sie von links nach rechts:

Leise-Taste

Lautsprechertaste (Aktiviert die Freisprechanlage, wenn sie während eines Anrufs gedrückt wird)

Laut-Taste

Linke Seite

Hier finden Sie von oben nach unten den Hörerkabelanschluss und den Anschluss für eine Sprechgarnitur.

Rechte Seite

Die Kipp-Taste an der rechten Seite dient zur Regelung der Sprechlautstärke. Mit der oberen Kante der Taste regeln sie die Lautstärke nach oben, mit der unteren Kante nach unten.

Beschreibung der Anzeige

Im Standby-Modus blendet die grosse LCD-Anzeige folgende Nachricht ein :

Datum

Rufton aus

Zeit

Wenn Sie vergessen, das Telefonkabel anzuschliessen, wird auf dem Bildschirm "No Line" (Keine Leitung) eingeblendet.

Wenn Sie die Funktionstaste Menu drücken, wird das Hauptmenü eingeblendet. Drücken Sie die Navigationstasten nach oben/unten, um durch das Menü zu blättern und die gewünschte Auswahl zu markieren. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Funktionstaste Select (Auswahl).

Wenn ein neuer Anruf hereinkommt, werden auf der Anzeige die Rufnummer und/oder der Name des Anrufers eingeblendet.

Nachtlichtfunktion

Wenn Sie den Schalter für BACK LIGHT (HINTERGRUNDLICHT) auf der rechten Seite des Telefongerätes auf die rechte Position (on) schieben, bleibt das LCD Hintergrundlicht ständig hell, so dass Sie Ihr Telefon auch als Nachtleuchte verwenden können.

Wandmontage

- Schieben Sie die Aufhängelasche des Hörers heraus und drehen Sie sie um (um 180°). Schieben Sie sie wieder in die Position zurück, so dass der Haken nach oben zeigt. So fällt der Hörer bei Wandmontage nicht aus der Hörermulde.

Bringen Sie zwei Blechschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) in einem Abstand von 80 mm senkrecht übereinander in die Wand an.

Setzen Sie das Telefon auf die Schrauben auf und schieben Sie es zur Sicherung nach unten.

Grundfunktionen

Anruf tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, nehmen Sie den Hörer ab, warten Sie auf den Freiton und stellen Sie Lautstärke und Klanghöhe ein. Sie können manuell wählen oder eine der Nummernspeichertasten drücken.. Wenn Sie das Gespräch beenden wollen, legen Sie den Hörer wieder auf.

Sie können die gewünschte Rufnummer zunächst im Standby-Modus eingeben und so vor dem Wählen ggf. korrigieren. Gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie eine Rufnummer ein (bis zu 32 Ziffern).

Überprüfen Sie sie. Falls Sie die Rufnummer fehlerhaft eingegeben haben, drücken Sie die Funktionstaste Clear (Löschen), um sie zu korrigieren. Erscheint die Rufnummer richtig im Display, nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Lautsprecher-Taste.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer

Durch Drücken der Wiederwahltaste wird die zuletzt gewählte Rufnummer schnell wiederholt.

- Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Freiton.

Drücken Sie die Wiederwahltaste.

Das Telefon kann Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern automatisch wiederholen.

Wahl einer Rufnummer aus der Wiederwahlliste

- Drücken Sie die Wiederwahltaste im Standby-Modus.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis die gewünschte Rufnummer erscheint.

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprecher-Taste, um die Rufnummer zu wählen.

Optionen der Wiederwahlliste

Über die Optionen der Wiederwahlliste können Sie eine Rufnummer im Telefonbuch hinzufügen oder eine Rufnummer aus der Wiederwahlliste löschen.

- Drücken Sie die Wiederwahltaste im Standby-Modus.

Blättern Sie mittels der Navigationstasten nach oben/unten zur gewünschten Rufnummer.

Sobald die Rufnummer im Display erscheint, drücken Sie die Funktionstaste Options zur Auswahl der gewünschten Option:

Erase (Löschen): Die gewählte Rufnummer wird gelöscht.

Erase all (Alle löschen): Die gesamte Wiederwahlliste wird gelöscht.

Store (Speichern): Die Rufnummer wird dem Telefonbuch hinzugefügt. Geben Sie einen Namen ein, der mit dieser Rufnummer verknüpft wird und drücken Sie die Funktionstaste Save (Speichern). Zum Beenden drücken Sie die Funktionstaste Back (Zurück).

Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon und die Klingelleuchte blinkt. Um ein Gespräch entgegenzunehmen, nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Fernbedienungstaste oder drücken Sie die Lautsprecher-Taste und sprechen Sie.

Stellen Sie bei Bedarf Lautstärke und Klanghöhe ein.

Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, legen Sie den Hörer wieder in die Hörermulde oder drücken Sie die Lautsprecher-Taste.

Stummschaltung

Sie können das Mikrofon des Telefons während eines Anrufs vorübergehend stumm stellen, so dass die andere Partei Sie nicht mehr hört.

Zur Stummschaltung des Mikrofons drücken Sie während des Gesprächs die Stummschaltetaste. Im LCD-Display wird "Mute" (Stumm) eingeblendet. Zur Aufhebung der Stummschaltung des Mikrofons drücken Sie die Stummschaltetaste. Der Normalzustand ist wiederhergestellt.

Lautsprecherfunktion

Ihr Telefon ist mit einer besonderen Verstärkerfunktion ausgestattet, die Ihren Bedürfnissen angepasst werden kann. Während eines Gesprächs können Sie die Einstellungen auf dem Bedienfeld des Telefons vornehmen.

Stellen Sie Volumen und Klang nach Ihren Wünschen ein. Die Hörerlautstärke kann zwischen 0 und 30 dB eingestellt werden. Über TONE (Klangsteuerung) können Sie nach Wahl die tiefen oder hohen Frequenzbereiche verstärken.

VORSICHT: Dieses Telefon kann sehr hohe Lautstärken erzeugen. Wiederholt wiederkehrende Beschallung von über 18 dB kann bei nicht schwerhörigen Menschen Schäden hervorrufen. Nach Benutzung des Telefons muss die Lautstärke stets leise gestellt werden.

Telefonieren mit Hörgeräten

Ihr Telefon kann mit Hörgeräten verwendet werden, die mit einer Hörspule (T-Spule) ausgestattet sind.

Schalten Sie den "T-Schalter" Ihres Hörgerätes in die "T"-Position. Achten Sie darauf, den Hörer direkt an Ihr Hörgerät zu halten.

Sprechgarnituranschlüsse

Ihr Telefon ist mit einem Sprechgarnituranschluss ausgestattet, der Ihnen vollkommene Flexibilität und Multifunktionalität bietet. Der Anschluss ist mit dem Verstärker verbunden, d.h., sie können sowohl Klanghöhe als auch Lautstärke einstellen. Es können zahlreiche unterschiedliche Freisprechgarnituren angeschlossen werden. Mittels dieses Anschlusses können Sie über Ihre Freisprechgarnitur hören und sprechen.

Freisprechanlage

Während eines Gesprächs können Sie den eingebauten Lautsprecher einschalten. Sie haben nun beim Sprechen die Hände frei. Sie aktivieren diese Funktion durch Drücken der Lautsprechertaste während eines Anrufs. Den Hörer legen Sie in die Hörermulde zurück. Auf dem Display erscheint das Lautsprecher-Symbol. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren und normal weiter telefonieren möchten, nehmen Sie einfach den Hörer ab. Das Lautsprecher-Symbol wird gelöscht.

Anpassung der Lautstärke des Lautsprechers

Die Lautstärke des Lautsprechers regulieren Sie im Lautsprechermodus mittels der Lautstärkeregler oder auf dem Bedienfeld des Telefons.

Wartefunktion

Sie können während eines Gespräches die Funktionstaste Hold (Warteposition) drücken, um einen Anruf in die Warteposition zu versetzen. Auf dem Display erscheint Call on hold (Anruf in Warteposition). Der Anruf wird durch Aufhängen des Hörers nicht abgebrochen. Um den Anruf fortzusetzen, nehmen Sie einfach den Hörer ab oder drücken Sie die Funktionstaste Unhold (Warten aufheben).

Klingeleinstellung

Sie können einen individuellen Klingelton sowie die Klingellautstärke einstellen. Sie können den Klingelton auch komplett abschalten, indem Sie die Lautstärke auf "Ringer OFF" (Klingel abschalten) stellen.

- Drücken Sie die Funktionstaste Menu zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten  bis Set Phone (Telefon einstellen) erscheint und drücken Sie dann die Funktionstaste Select (Wählen).

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um Set Ring (Klingelton einstellen) zu wählen.

Drücken Sie erneut die Funktionstaste Select, um Ringer Volume (Klingellautstärke) zu wählen. Sie haben die Wahl zwischen Ringer OFF (Aus), Ringer LOW (Leise), Ringer MEDIUM (Mittel) und Ringer HIGH (Laut). Jedes Mal, wenn Sie die Navigationstasten nach oben/unten drücken, klingelt das Telefon in der gewählten Lautstärke. Drücken Sie zur Bestätigung die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, um den Ringer tone (Klingelton) einzustellen und drücken Sie die Funktionstaste Select.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, um den gewünschten Klingelton zu markieren. Jedes Mal, wenn Sie die Navigationstasten nach oben/unten drücken, ertönt der jeweils markierte Klingelton.

Drücken Sie die Funktionstaste Select zur Bestätigung und zur Rückkehr zum vorherigen Menü.

Im Standby-Modus können Sie die Klingellautstärke mittels der Lautstärkeregler oder an der rechten Seite des Telefons regulieren. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Stufe. Zum Beispiel: Ringer LOW (Leise).

WARNUNG: DER KLINGELTON IST SEHR LAUT UND KANN IHR GEHÖR BESCHÄDIGEN. HALTEN SIE NIE IHR OHR DIREKT AN DIE KLINGEL.

Eintasten-Speicher

Ihr Telefon ermöglicht Ihnen, bis zu fünf häufig gewählte Rufnummern zu speichern (M1-M5 oder 10 indirekte Speicher (0-9). Jeder Speicher kann bis zu 24 Ziffern aufnehmen.

Rufnummernspeicherung

- Geben Sie die zu speichernde Rufnummer über das Tastenfeld ein. Wenn Sie etwas korrigieren möchten, verwenden Sie die Funktionstaste Clear.

Drücken und halten Sie eine der Speichertasten (M1-M5). Im Display erscheint Nummer.

Drücken Sie die Funktionstaste Save (Speichern) zur Bestätigung oder die Funktionstaste Clear (Löschen), um etwas zu verändern.

Geben Sie den Namen ein, der mit der Rufnummer verknüpft werden soll. Wenn Sie etwas korrigieren möchten, verwenden Sie die Funktionstaste Clear. Bestätigen Sie durch Drücken der Funktionstaste Save (Speichern).

Wählen Sie die Klingelmelodie aus der dem Speicher zugehörigen Liste aus und drücken Sie auf Select (Auswahl).

Hinweis: Wenn Sie eine neue Rufnummer in einem Speicherort eingeben, wird eine dort ggf. bereits gespeicherte Rufnummer gelöscht.

Speicherung einer Nummer im indirekten Speicher

- Geben Sie die zu speichernden Rufnummern über das Tastenfeld ein. Wenn Sie etwas korrigieren möchten, verwenden Sie die Funktionstaste Clear.

Drücken Sie auf die Stummschaltetaste, danach auf eine Nummer im Tastenfeld (0 - 9). Das Display zeigt nun Number an. Drücken Sie die Funktionstaste Save (Speichern) zur Bestätigung oder die Funktionstaste Clear (Löschen), um etwas zu verändern.

Geben Sie den Namen ein, den Sie mit der Nummer verknüpfen möchten. Wenn Sie etwas korrigieren möchten, verwenden Sie die Funktionstaste Clear. Bestätigen Sie durch Drücken der Funktionstaste Save(Speichern).

Wählen Sie die Klingelmelodie aus der dem Speicher zugehörigen Liste aus und drücken Sie auf Select (Auswahl).

Ansicht und Wahl gespeicherter Rufnummern

- Drücken Sie im Standby-Modus eine der Speichertasten (M1-M5), so erscheint die entsprechende Rufnummer im Display.

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste, um die Rufnummer zu wählen.

Ansicht und Wahl gespeicherter Nummern 0 ~ 9

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine der Zahlentasten (0 ~ 9) zwei Sekunden lang. Das Display zeigt die entsprechende Nummer an.

Heben Sie den Hörer oder drücken Sie die Lautsprecher-Taste, um die Nummer zu wählen.

Verfügbare Optionen

- Drücken Sie im Standby-Modus eine der Speichertasten (M1-M5 oder drücken und Halten Sie die Tasten 0-9).

Drücken Sie die Funktionstaste Options (Optionen), um die gewünschte Option zu wählen:

Play Voice (Sprachwiedergabe): Ermöglicht die Wiedergabe der Sprachaufforderung dieses Eintrags. Wenn Sie den Namen für diesen Eintrag aufgezeichnet haben, gibt das System den Namen wieder. Ansonsten kann es nur die Rufnummer wiedergeben.

Record Voice (Sprachaufzeichnung): Ermöglicht die Aufzeichnung eines Namens für den markierten Eintrag.

Erase Voice (Sprachaufzeichnung löschen): Ermöglicht die Löschung des für den markierten Eintrag eingegebenen Namens.

Edit (Bearbeiten): Ermöglicht die Bearbeitung des markierten Eintrags.

Erase (Löschen): Ermöglicht die Löschung des markierten Eintrags.

Hinweise: Bei der Aufzeichnung einer Sprachaufforderung eines Eintrags erscheint das Symbol einer sprechenden Person vor der Bezeichnung dieses Eintrags. Nach Bearbeitung des Namens müssen Sie die Pfeiltaste nach oben drücken, um die Rufnummer zu bearbeiten.

Flash-Signal

Ist die Leitung besetzt, wird durch Drücken der R-Taste das Flash- Signal gesendet. Diese Taste wird in Verbindung mit Zusatzdiensten (bspw. Anklopfen) verwendet, die in Ihrem Telefonnetzwerk ggf. angeboten werden. Weitere Angaben erhalten Sie von Ihrer Telefongesellschaft.

Um die besagten Zusatzdienste zu verwenden, drücken Sie die R-Taste, während die Leitung besetzt ist.

Hinweis : Diese Taste funktioniert nur, wenn Ihr Telefon auf Tonwahl eingestellt ist (das Menü Dialing Mode (Wahlverfahren) muss auf Tone ) eingestellt sein.

Anruferkennung

Dieses Telefon zeigt automatisch die Rufnummer/den Namen eines Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs an. Es kann bis zu 30 Anrufe mit je 15 Ziffern aufzeichnen und speichern.

WICHTIG: Sie müssen sich bei Ihrer örtlichen Telefongesellschaft für den Anruferkennungsdienst angemeldet haben, um diese Funktion nutzen zu können.

Ansicht der Anruferliste

Blättern Sie mittels der Navigationstasten nach oben/unten durch die Einträge. Die Aufzeichnungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs angezeigt.

Wahl einer Rufnummer aus der Anrufliste

- Blättern Sie mittels der Navigationstasten nach oben/unten bis zur gewünschten Rufnummer.

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste, um die Rufnummer zu wählen.

Optionen für die Anruferliste

- Suchen Sie die gewünschte Aufzeichnung mittels der Navigationstasten nach oben/unten.

Drücken Sie die Funktionstaste Options (Optionen), um die gewünschte Option zu wählen:

Erase (Löschen): Ermöglicht die Löschung des markierten Eintrags.

Erase all (Alle löschen): Ermöglicht die Löschung sämtlicher Einträge.

Store (Speichern): Ermöglicht das Hinzufügen des Eintrags in das Telefonbuch.

Hinweis: Wenn Sie Erase all (Alle löschen) wählen, fordert Sie die Nachricht "Erase all?" (Alle löschen) auf, den Befehl zu bestätigen oder abzubrechen. Drücken Sie Yes zum bestätigen oder No, um abzubrechen.

Telefonbuch

In dem im Telefon integrierten Telefonbuch können Sie häufig verwendete Rufnummern speichern, so dass Sie Anrufe leicht tätigen können, ohne sich die Rufnummer merken oder sie eingeben zu müssen.

Zeichentabelle

Wenn Sie ein bestimmtes alphanumerisches Zeichen eingeben möchten, drücken Sie die entsprechende Taste gemäss nachfolgender Tabelle einmal oder mehrfach, um das erforderliche Zeichen zu erhalten: Einmal für das erste Zeichen, zweimal für das zweite, usw.

| Taste | Zeichen in dargestellter Folge |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | (Spc) _ * , 1 |
| 2 | Aa Bb Cc ( 2 |
| 3 | Dd Ee Ff ) 3 |
| 4 | Gg Hh Ii # 4 |
| 5 | Jj Kk Ll / 5 |
| 6 | Mm Nn Oo ‘ 6 |
| 7 | Pp Qq Rr Ss 7 |
| 8 | Tt Uu Vv ? 8 |
| 9 | Ww Xx Yy Zz 9 |

Hinweise: Wenn Sie während der Eingabe zwischen Gross- und Kleinbuchstaben wechseln möchten, drücken Sie die Sterntaste (*). Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal hintereinander eingeben möchten, oder zwei verschiedene Buchstaben eingeben möchten, die auf derselben Taste liegen, warten Sie einige Sekunden, bis der Cursor sich bewegt hat, und geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.

Telefonbucheinträge hinzufügen

- Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer ein (bis zu 24 Zeichen), und drücken Sie dann die Funktionstaste Save.

Wenn Sie die Funktionstaste Save erneut drücken, wird im Display "Name:" eingeblendet. Geben Sie den Namen ein, den Sie verwenden möchten, und bestätigen Sie durch Drücken der Funktionstaste Save.

Hinweis: Falls Sie den Namen oder die Rufnummer fehlerhaft eingeben, drücken Sie die Funktionstaste Clear, um zu korrigieren. Bei jedem Drücken dieser Taste wird das jeweils letzte Zeichen gelöscht.

Ansicht der Telefonbucheinträge

- Drücken Sie im Standby-Modus die Funktionstaste PhoneBk (Telefonbuch), um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis der gewünschte Eintrag eingeblendet wird.

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste, um diese Rufnummer zu wählen.

Hinweis: Wenn Sie die Funktion Review Talking (Sprachansage) im voraus aktiviert haben, spricht das System jedes Mal, wenn Sie die Navigationstasten nach oben/unten drücken, die Nummer des markierten Eintrags.

Telefonbuchoptionen

- Drücken Sie die Funktionstaste PhoneBk, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis der gewünschte Eintrag markiert ist.

Drücken Sie die Funktionstaste Options (Optionen), um die gewünschte Option zu wählen:

Play Voice (Sprachwiedergabe) : Ermöglicht die Sprachaufforderung dieses Eintrags. Wenn Sie den Namen für diesen Eintrag aufgezeichnet haben, gibt das System den Namen akustisch wieder. Ansonsten wird es nur die Rufnummer wiedergeben.

Sprachaufzeichnung: Ermöglicht die Aufzeichnung eines Namens für den markierten Eintrag.

Erase Voice (Sprachaufzeichnung löschen): Ermöglicht die Löschung des für den markierten Eintrag eingegebenen Eintrags.

Bearbeiten: Ermöglicht die Bearbeitung des markierten Eintrags.

Erase (Löschen): Ermöglicht die Löschung des markierten Eintrags.

Hinweis: Bei der Aufzeichnung einer Sprachaufforderung eines Eintrags erscheint das Symbol einer sprechenden Person vor der Bezeichnung dieses Eintrags.

Menüfunktionen

Navigations-Menü

Zugriff auf eine Menüoption: Zur Anzeige der Menüliste drücken Sie die Funktionstaste Menu. Um durch die Menü-Optionen zu blättern, drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten. Zur Auswahl eines Menüs drücken Sie die Funktionstaste Select, wenn das gewünschte Menü im Display eingeblendet wird. Bei Bedarf wiederholen.

Um ein beliebiges Menü zu beenden: Wenn Sie die Funktionstaste Back (Zurück) oder die Funktionstaste Exit (Beenden) drücken, kehrt das Telefon zur vorherigen Anzeige zurück.

Menütabelle

Set Display (Anzeige einstellen)

Set Language (Sprache einstellen)

Set Contrast (Kontrast einstellen)

Dim: X x

Hour Format (Uhrzeitformat)

Date Format (Datumsformat)

Telefon einstellen

Set Ring (Klingelton einstellen)

Call Waiting (Anklopfen)

Set Flash (Flash einstellen)

Dialing Mode (Wahlverfahren)

Date and Time (Datum und Uhrzeit)

Sprachausgabe einstellen

DIALING TALKING (Rufnummern-Sprachausgabe)

CID TALKING (CID-Sprachausgabe)

REVIEW TALKING (Sprachausgabe)

Voice Prompt (Sprachaufforderung)

Set SOS (Notruf einstellen)

SOS NUMBER (NOTRUFNUMMER)

SOS SOUND (NOTRUFTON)

Auto turn on (Automatisches Einschalten)

Security ID (Sicherheits-Passwort)

Set Display (Anzeige einstellen)

Mittels dieser Funktionalität können Sie das Display nach Ihren eigenen Bedürfnissen einstellen (Sprache, Kontrast, kleinere Schriftgrösse und Uhrzeitformat).

Spracheinstellung

Das Telefon unterstützt bis zu vier voreingegebene Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch. Sie können die Sprache, in der die Menü-Nachrichten angezeigt werden, ändern.

- Drücken Sie die Funktionstaste Menu zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um auf Set Display (Display einstellen) zuzugreifen.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um Set Language (Sprache einstellen) zu markieren.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, um durch die Optionen zu blättern. Jede Sprache wird in ihrer eigenen Sprachbezeichnung angezeigt.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um die gewünschte Sprache zu wählen.

Display-Kontrast einstellen

- Drücken Sie die Funktionstaste Menu zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um auf Set Display (Display einstellen) zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, bis Set Contrast (Kontrast einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, um eine der acht verfügbaren Kontraststufen zu markieren, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Zu kleinerer Schriftgrösse wechseln

- Drücken Sie die Funktionstaste Menu zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um auf Set Display (Display einstellen) zuzugreifen.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Dim:X--->x erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie wiederholt die (Pfeiltaste), um ON oder OFF (aktiviert oder deaktiviert) zu markieren, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Hinweis: Haben Sie ON gewählt, wechselt die Schrift bei der Vorwahl einer Rufnummer, die mehr als 8 Ziffern enthält, automatisch in die kleinere Grösse.

Einstellen des Uhrzeitformats

- Drücken Sie die Funktionstaste Menu zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um auf Set Display (Display einstellen) zuzugreifen.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Hour Format (Uhrzeitformat) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, um 12 hour clock (12-Stunden-Anzeige) oder 24 hour clock (24-Stunden-Anzeige) zu markieren, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Hinweis : Bei der Auswahl von 12 hour clock erscheint im Standby-Modus AM/PM rechts von der Uhrzeit.

Einstellen des Datumsformats

- Drücken Sie die Funktionstaste Menu zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um auf Set Display (Display einstellen) zuzugreifen.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Date Format (Datumsformat) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, um MM/DD oder DD/MM zu markieren, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Telefon einstellen

Tastentöne einstellen

- Drücken Sie die Funktionstaste Menu zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, bis Set Phone (Telefon einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um auf Set Ring (Klingelton einstellen) zuzugreifen.

Drücken Sie die Navigationstasten nach oben/unten, um Keypad Tones (Tastentöne) zu markieren, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Sie können mittels der Navigationstasten nach oben/unten ON oder OFF wählen, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Drücken Sie die Funktionstaste Select.

Anklopfen

- Drücken Sie die Funktionstaste Menu zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, bis Set Phone (Telefon einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, bis Call Waiting erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Im Display erscheint die aktuelle Einstellung. Wählen Sie mittels der Navigationstasten nach oben/unten ON / OFF , um die Funktion Anklopfen zu aktivieren/deaktivieren.

Drücken Sie zur Bestätigung die Funktionstaste Select.

Flash-Zeit-Einstellung

- Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken Sie die Funktionstaste Menu.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, bis Set Phone erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Set Flash (Flash einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Im Display erscheint die aktuelle Einstellung. Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, um zwischen 100ms, 300ms und 600ms zu wählen, und drücken Sie die Funktionstaste Select.

Einstellung des Wahlverfahrens

- Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken Sie die Funktionstaste Menu.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, bis Set Phone erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Dialing Mode (Wahlverfahren) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Im Display erscheint die aktuelle Einstellung. Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, um zwischen Tone (Tonwahl) und Pulse (Pulswahl) zu wählen. Drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Hinweise: Dieses Menü ist in Ländern, in welchen nur Tonwahl verwendet wird, nicht verfügbar. Wenn Sie sich bezüglich des Wahlverfahrens nicht sicher sind, fragen Sie Ihren örtlichen Dienstleistungsanbieter.

Datum und Uhrzeit einstellen

Im Standby-Modus zeigt das Telefon das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an, um Ihnen bei der Einhaltung Ihrer Termine zu helfen. Sie müssen Datum und Uhrzeit einstellen, damit Ihre eingehenden Anrufe mit dem richtigen Datum und der richtigen Uhrzeit angezeigt werden.

- Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken Sie die Funktionstaste Menu.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Date and Time (Datum und Uhrzeit) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Im Display erscheinen die aktuellen Einstellungen. Geben Sie über die Zifferntastatur die aktuelle Uhrzeit ein und drücken Sie die Funktionstaste Save (Speichern).

Geben Sie über die Zifferntastatur das aktuelle Datum ein und drücken Sie die Funktionstaste Save (Speichern).

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, um die richtige Woche zu markieren, und drücken Sie die Funktionstaste Save.

Hinweise: Sie können das Uhrzeitformat und das Datumsformat wählen. Siehe Abschnitt Hour Format Setting (Einstellen des Uhrzeitformats) und Date Format Setting (Einstellen des Datumsformats). Wir haben 10 PM bis 6 AM als "Nacht" und 6 AM bis 10 PM als "Tag" eingestellt.

Sprachfunktion einstellen

Rufnummern-Sprachausgabe

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, die von Ihnen im Standby-Modus eingegebene Rufnummer zu überprüfen, ohne auf das Display zu schauen.

- Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken Sie die Funktionstaste Menu.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Set Talk (Sprachfunktion einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um auf DIALING TALKING (Rufnummern-Sprachausgabe) zuzugreifen.

Wählen Sie mittels der Navigationstasten nach oben/unten ON/OFF, um die Funktion Rufnummern-Sprachausgabe zu aktivieren / deaktivieren.

Drücken Sie zur Bestätigung die Funktionstaste Select.

CID-Sprachausgabe

Die CID-Sprachausgabe kann die Rufnummer des Anrufers akustisch wiedergeben, es sei denn, der Anrufer hat seine Rufnummer blockiert. Diese Funktion erlaubt Ihnen also, bei hereinkommenden Anrufen die Rufnummer oder den Namen des Anrufers zu prüfen, ohne auf das Display zu schauen. Beachten Sie, dass das System bei Anrufen von Rufnummern, die in Ihrem Telefonbuch mit einem damit verknüpften Namen gespeichert sind, den Namen wiedergibt, der mit dieser Rufnummer verknüpft ist.

- Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken Sie die Funktionstaste Menu.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Set Talk (Sprachfunktion einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, bis CID TALKING (CID-Sprachausgabe) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Wählen Sie mittels der Navigationstasten nach oben/unten ON/OFF, um die Funktion CID-Sprachausgabe zu aktivieren/deaktivieren, und drücken Sie zur Bestätigung die Funktionstaste Select.

Sprachansage

Das System kann die in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Rufnummer akustisch wiedergeben, wenn Sie das Telefonbuch durchsehen. So ermöglicht Ihnen diese Funktion, diese Nummern zu prüfen, wenn sie mittels der Navigationstasten nach oben/unten durch die Telefonbucheinträge blättern. Beachten Sie, dass das System für den Fall, dass Sie einen mit der Rufnummer verknüpften Namen aufgezeichnet haben, den Namen akustisch wiedergibt, der mit dieser Rufnummer verknüpft ist.

Zur Aktivierung dieser Funktion gehen Sie wie folgt vor:

- Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken Sie die Funktionstaste Menu.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Set Talk (Sprachfunktion einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis REVIEW TALKING (Sprachansage) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Wählen Sie mittels der Navigationstasten nach oben/unten ON/OFF, um die Funktion CID-Sprachausgabe zu aktivieren/deaktivieren, und drücken Sie zur Bestätigung die Funktionstaste Select.

Sprachaufforderung

Sie können die Sprache für die Wiedergabe der Sprachaufforderungsnachrichten wählen.

- Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken Sie die Funktionstaste Menu.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Set Talk (Sprachfunktion einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis Voice Prompt (Sprachaufforderung) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Verwenden Sie die Navigationstasten nach oben/unten, um durch die Optionen zu blättern. Jede Sprache wird in ihrer eigenen Sprachbezeichnung angezeigt.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um die gewünschte Sprache zu wählen.

Notrufeinstellung

Mittels der Notruffunktion können Sie in Notsituationen durch einen Tastendruck Hilfe rufen, oder Ihre Wohnung bei Abwesenheit jederzeit über Fernsteuerung überwachen.

Hinweis: Für die Notruffunktion müssen Sie das Netzteil anschliessen.

Hilferuf durch Tastendruck

Um die Hilferuffunktion durch Tastendruck zu verwenden, müssen Sie die Notrufnummer zuvor eingeben. Sie sollten auch eine Nachricht aufzeichnen, die ein Helfer hören soll.

Registrierung

Die Fernbedienungseinheit ist bereits im Telefon registriert. Wenn Sie die Fernbedienung nicht zur Wahl einer Notrufnummer verwenden können, gehen Sie wie folgt vor.

- Drücken Sie die Anmeldetaste für Fernsteuerung auf der Speicherung von Notrufnummern Drücken Sie die Funktionstaste Menü.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis SET SOS (NOTRUF EINSTELLEN) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um die SOS NUMBER (NOTRUFNUMMER) zu wählen.

Das Telefon bietet fünf einstellbare Plätze für Notrufnummern (0-4). Drücken Sie die Navigationstasten nach oben/unten zur Markierung eines Platzes, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntastatur ein (maximal 16 Ziffern pro Speicher). Sie können bei Bedarf die Funktionstaste Clear drücken, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen.

Drücken Sie die Funktionstaste Save, um die Rufnummer zu speichern.

Aufzeichnen einer Notrufnachricht

Sie können ihr Telefon benutzen, um eine bis zu acht Sekunden lange Notrufnachricht aufzuzeichnen.

- Drücken Sie die Funktionstaste Menü.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis SET SOS (NOTRUF EINSTELLEN) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, um SOS SOUND zu markieren, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, um RECORD SOUND (Audio aufzeichnen) zu markieren, und klicken Sie zur Bestätigung die Funktionstaste Select.

Sie können eine bis zu 10 Sekunden lange Nachricht aufzeichnen.

Hinweise: In der Nachricht sollten Sie den Helfer auffordern, eine der Sondertasten (0-9,*,#) zu drücken, um zu bestätigen, dass Ihr Notruf empfangen wurde. Danach wird der Anrufer alle 5 Minuten Pieptöne hören. In diesem Fall muss er auf eine Taste (0 - 9) drücken, um das Gespräch fortzusetzen. Falls er nicht auf eine Taste drückt, wird das Gespräch automatisch nach 1 Minute aufgehört.

Wenn Sie eine Nachricht in einer Länge von weniger als 10 Sekunden aufzeichnen möchten, können Sie die Funktionstaste End (Beenden) drücken, um zu bestätigen und zu beenden.

Wiedergabe der Notrufnachricht

- Drücken Sie die Funktionstaste Menü.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis SET SOS (NOTRUF EINSTELLEN) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, um SOS SOUND zu markieren, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Funktionstaste Select, um PLAY SOUND (NACHRICHT WIEDERGEBEN) zu wählen.

Sie können die Funktionstaste End drücken, um die Wiedergabe abzubrechen.

Notrufnummer wählen

Nach Einstellung der Notrufnummer und der Notrufnachricht können Sie die Notruffunktion bequem benutzen.

Drücken Sie die Emergency (Notruf)-Taste am Telefon oder drücken Sie die Taste an der Fernbedienung, um fünf Notrufnummern nacheinander zu wählen, bis der Anruf durchkommt und jemand antwortet. Das Telefon wählt die erste Notrufnummer. Wird nicht innerhalb von 30 Sekunden geantwortet oder ist die Leitung besetzt, wählt das Telefon die zweite Notrufnummer. Wird auch hier nicht innerhalb von 30 Sekunden geantwortet oder ist auch diese Leitung besetzt, wählt das Telefon die nachfolgenden Rufnummern, bis alle von Ihnen eingestellten Rufnummern dreimal gewählt wurden.

Hinweis: Wenn Sie den Notruf-Vorgang stoppen möchten, müssen Sie die Taste drei Sekunden lang drücken und halten.

Automatisches Einschalten

- Drücken Sie die Funktionstaste Menü.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstasten nach oben/unten, bis SET SOS (Notruf einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Navigationstasten nach oben/unten, um Auto turn on (Automatisches Einschalten) zu wählen, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten, um ON oder OFF (aktiviert oder deaktiviert) zu wählen, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Sicherheits-Passwort

- Drücken Sie die Funktionstaste Menü.

Drücken Sie wiederholt die Navigationstaste nach oben/unten, bis SET SOS (Notruf einstellen) erscheint, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten, um Security ID (Sicherheits - Passwort) zu wählen, und drücken Sie dann die Funktionstaste Select.

Auf dem Display erscheint das aktuelle Sicherheits-Passwort. Geben Sie das neue Passwort ein, dass Sie verwenden möchten, und drücken Sie die Funktionstaste Save.

Nach Einschalten des "Auto turn on" und Einstellen des Passworts können Sie die Funktion wie folgt benutzen.

Nachdem das System zehn Klingeltöne erkannt hat, hebt das Telefon automatisch ab (in diesem Zustand kann der Benutzer den Anrufer hören, aber das Gespräch nicht annehmen) und erzeugt zwei Pfeiftöne, die den Anrufer daran erinnern, das Passwort einzugeben, um einen vollen Lautsprecherstatus herzustellen. Der Anrufer gibt das Passwort ein und beginnt das Gespräch. Alle zwei Minuten hört der Anrufer eine akustische Eingabeaufforderung. Der Anrufer muss dann eine beliebige Taste drücken, um das Gespräch fortzusetzen. Tut er dies nicht, wird das Gespräch automatisch unterbrochen.

Hinweis: Während das Telefon automatisch abgehoben ist, kann der Benutzer die Lautsprechertaste oder die Taste an der Fernbedienung drücken, um den vollen Lautsprecherstatus sicherzustellen. Damit erübrigt sich für den Anrufer die Eingabe des Passworts.

Fernbedienung

Registrierung der Fernbedienung

Die Fernbedienung ist schon mit der Basis registriert. Wenn die Fernbedienung nicht den Notruf auslöst oder wenn Sie eine andere Fernbedienung benutzen wollen, dann folgenden Vorgang wiederholen:

- Drücken Sie auf den Registrierungsknopf der Fernbedienung, der sich unter der Basis befindet.

Drücken Sie den Registrierungsknopf auf beiden Fernbedienungen.

Bemerkung : Die Lebensdauer der Batterie liegt bei 12 bis 24 Monaten: Prüfen sie regelmässig, dass die Batterie und die Fernbedienung funktionstüchtig sind, indem Sie den Notruf betätigen (dann in den 10 nächsten Sekunden auflegen). Wenn sie die Batterie wechseln oder eine neue Fernbedienung benutzen, soll der Registrierungsvorgang wiederholt werden. Nach dem Batteriewechsel ist dann die Wasserdichtigkeit der Fernbedienung nicht mehr gewährleistet.

Weitere Funktionen

Anruferkennung bei Anklopfen

Wenn Sie sich bei Ihrer örtlichen Telefongesellschaft für die Anklopfen-Funktion anmelden und sie über das Menü aktivieren, zeigt das Telefon den Namen und die Rufnummer des zweiten Anrufers an, während Sie ein Gespräch führen. Während Sie in der Leitung sind, zeigt das Telefon automatisch den Namen und die Rufnummer des zweiten Anrufers an. Drücken Sie die R-Taste, um den zweiten Anruf zu beantworten. Nachdem Sie das Gespräch mit dem zweiten Anrufer abgeschlossen haben, drücken Sie die R-Taste, um Ihr Gespräch mit dem ersten Anrufer wieder aufzunehmen.

Liste der Funktionen

FSK und DTMF Dual-System

Anruferkennung

Extra grosser Bildschirm für Anruferkennung

Anruferkennungsliste mit bis zu 20 Einträgen

Anruferkennung/Anklopfen

Telefonbuch mit bis zu 30 Einträgen

Verstärkerfunktion

Verstärkter Sprechgarnituranschluss

Mit Hörhilfen kompatibel

Einstellbare Lautstärkeregelung

Einstellbare, besonders laute Klingel

Grosse Tasten

Echtzeit-Uhr mit Datum und Uhrzeit

Flash, Stumm, Warten

Fünf Kurzwahltasten

Display-Kontrasteinstellung

Einstellung des Stunden- und Datumsformats

Freisprechanlage

Auswahl an Wahlverfahren

Wandmontage

Rufnummern-Sprachausgabe & CID-Sprachausgabe

Fünf automatisch gewählte Notrufnummern

Aufzeichnung einer Notrufnachricht

Fehlersuche

Kein Freiton

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelanschlüsse fest im Telefon und in der Wandsteckdose angeschlossen sind.

Vergewissern Sie sich, dass das richtige Wahlverfahren eingestellt ist (Ton oder Impuls).

Schliessen Sie ein anderes Telefon an den Wandanschluss an, um zu gewährleisten, dass ihr Telefondienst ordnungsgemäss funktioniert.

Kein Klingelton

Vergewissern Sie sich, dass die Klingel nicht ausgeschaltet ist.

Prüfen Sie die Lautstärke der Klingel.

Möglicherweise befinden sich zu viele Anschlüsse auf Ihrer Leitung. Stellen Sie fest, was passiert, wenn Sie einige Geräte aus der Leitung nehmen.

Keine Verstärkung

Sehen Sie nach, ob die Verstärkertaste auf "On" geschaltet ist. Das rote Lämpchen sollte leuchten.

Lärm, Elektrostatik, Interferenzen bei der Benutzung des Hörers

Für Wohnungen, die über eine DSL-Leitung verfügen oder sich in der Nähe von Funktürmen befinden, ist möglicherweise ein Filter erforderlich.

Die Anruferkennung erscheint nicht

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich bei Ihrer örtlichen Telefongesellschaft für Anrufererkennung angemeldet haben.

Garantie

Geemarc gibt Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen für Sie gratis (dies liegt in unserem Ermessen). Sollten Sie ein Problem feststellen, so kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internetseite www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle, Fahrlässigkeit noch Bruchschäden an einzelnen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person demontiert werden, die kein autorisierter Geemarc-Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL DER GARANTIE UND MUSS FÜR DEN GARANTIEANSPRUCH AUFBEWAHRT UND VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA bestätigt hiermit, dass dieses SERENITIES in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen und relevanten Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 2014/30/UE steht, insbesondere mit Artikel 3 Abschnitt 1a, 1b und Abschnitt 2. Das Telefon funktioniert nicht, wenn die Stromstärke unterhalb von 18 mA liegt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden : www.geemarc.com/de

Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230 V 50 Hz (klassifiziert als „gefährliche Spannung“ gemäss den Bestimmungen der EN62368-1) hergestellt worden. Das Telefon besitzt keinen eingebauten An/ Aus-Schalter. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, schalten Sie entweder die Hauptstromversorgung aus oder ziehen Sie den Netzstecker raus. Wenn Sie den Apparat installieren, versichern Sie sich, dass die Steckdose gut zugänglich ist.

Telefonanschluss: Die Spannung im Telekommunikationsnetz ist gemäss den Bestimmungen der EN62368-1 als TNV-3 (Netzspannung Telekommunikation) eingestuft.

Recycling

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden. Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab. Oder geben Sie das alte Produkt beim Händler zurück. Beim Kauf eines neuen Geräts sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt sicher.

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie den Artikel an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZBLIND. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZBLIND.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)62 888 28 70

Fax	+41(0)62 888 28 77

E-Mail: hilfsmittel@szblind.ch

Internet: www.szblind.ch