Zeitgeist 2, sprechende Taschenuhr

| Technische Spezifikationen |  |
| --- | --- |
| Abmessungen Grösse: 7 x 4 x 1 cm Display: 2,3 x 2,3 cm Zahlen (max.): H 0,7 x B 0,4 cm | Gewicht 29 g |
| Sprachausgabe ja | Anzeige LCD-Display |
| Uhrzeitformat 24 h | Aufladung wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku |
| Lieferumfang Taschenuhr Zeitgeist 2 Handschlaufe USB-Netzteil und USB (A-C) -Ladekabel Gebrauchsanleitung in Schwarzschrift und auf USB-Stick | Betriebsdauer Je nach Benutzung mehrere Wochen bis mehrere Monate. Bei regelmässiger Benutzung ist eine regelmässige Wiederaufladung empfehlenswert. |
| Funktionen Uhr, Kalender, Wecker, Kompass, Schrittzähler, Spiele, Lumitest, Diktiergerät für Sprachnotizen, Stoppuhr | Anschluss USB (A-C) -Ladekabel |
| Wasserdichtigkeit nein, nicht wasserdicht | Automatische Uhrzeiteinstellung ja, auch manuell einstellbar |

# Ansage der Uhrzeit

Kurzer Druck auf die obere Taste rechts des Displays. Langer Tastendruck für die Vibrations-Zeitausgabe.

Inbetriebnahme

# Einstellung der Uhrzeit und des Datums

Gehen Sie in das rollierende Menü durch langes Drücken auf die mittlere Taste. Durch kurzes Drücken auf die obere/untere Taste gelangen Sie zu „Einstellungen“:

- Durch langes Drücken auf die mittlere Taste gelangen Sie zur gewünschten Einstellung (Datum oder Uhrzeit),

- Die Auswahl erfolgt durch kurzes Drücken auf die obere/untere Taste.

- Durch kurzes Drücken auf die mittlere Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

# Einstellung der Alarmzeit

Gehen Sie in das rollierende Menü durch langes Drücken auf die mittlere Taste. Durch kurzes Drücken auf die obere/untere Taste gelangen Sie zu „Wecker“:

- Wählen Sie die gewünschte Weckfunktion (Wochenende, täglich, wochentags) durch kurzes Drücken auf die obere/untere Taste.

- Durch langes Drücken auf die mittlere Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- Stellen Sie den Wecker an oder aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken auf die mittlere Taste.

- Stellen Sie die Weckzeit ein und wählen Sie ein Jingle aus. Bestätigen Sie mit einem kurzen Druck auf die mittlere Taste.

# Einschalten/Abschalten der automatischen Uhrzeiteinstellung per GPS

Gehen Sie in das rollierende Menü durch langes Drücken auf die mittlere Taste. Durch kurzes Drücken auf die obere/untere Taste gelangen Sie zu „Einstellungen“. Drücken Sie dann lange auf die mittlere Taste:

- Wählen Sie „Einstellung der Uhrzeit per GPS“ durch kurzen Druck auf die obere/untere Taste.

- Schalten Sie die Funktion an oder aus mit der oberen/unteren Taste und bestätigen Sie durch einen kurzen Druck auf die mittlere Taste.

Tastenbelegung auf einen Blick