|  | Service ou auteur, etc. |
| --- | --- |

Mode d'emploi
Machine mécanique pour aveugles Eurotype

Art. UCBA 03.020

Etat : 03.06.2015

Table des matières

1.	Introduction	3

2.	Généralités	3

2.1.	Contenu de la livraison	3

2.2.	Spécificités techniques	3

3.	Description du boîtier	4

3.1.	Poignée de transport	4

3.2.	Clavier	4

3.3.	Margeurs	5

3.4.	Echelle de repérage	5

3.5.	Tête d’écriture	5

3.6.	Molettes du rouleau	5

3.7.	Tablette de lecture	5

3.8.	Rouleau de pression	5

3.9.	Canal à papier	5

4.	Signal de marge	5

5.	Utilisation de l’Eurotype	6

5.1.	Insertion du papier	6

5.2.	Dégagement du papier	6

5.3.	Blocage du retour à la ligne à la fin de la page	6

5.4.	Blocage du clavier à la fin de la ligne	6

5.5.	Impression de rubans Dymo	6

5.6.	Réglage des marges	7

5.7.	Déblocage temporaire de la marge	7

5.8.	Passage à vide de la tête d’écriture / retour de la tête d’écriture	7

5.9.	Interlignes	7

Introduction

Félicitations pour votre choix.

Vous éprouverez beaucoup de plaisir à travailler avec votre nouvel Eurotype. L’Eurotype est une machine à écrire le braille mécanique, moderne et silencieuse. Grâce à la poignée intégrée au boîtier, elle est facile à transporter. Elle permet d’écrire sur des feuilles séparées aussi bien que sur des bandes sans fin grâce à la technique du canal à papier.  Vous trouverez ci-après des indications relatives à son fonctionnement et des conseils quant à son utilisation.

Généralités

Contenu de la livraison

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

1 machine à écrire Braille (Eurotype)

Chablon pour ruban Dymo

1 housse de protection

1 mode d’emploi en Braille

1 mode d’emploi en grands caractères

Les accessoires et matériel courant suivants peuvent être obtenus sur commande :

Valise

Sacoche de transport

Tapis anti-bruit sous la machine

Papier pour écriture Braille DIN A4 et DIN A3

Papier sans fin

Feuilles transparentes, bandes Dymo

Spécificités techniques

Format d’impression

Distance verticale entre les points : 2,5 mm

Distance horizontale entre les points : 2,5 mm

Distance entre les signes : 6 mm

Interligne (à choix) : 7,8 mm et 10 mm

Largeur du papier : max. 300 mm

Longueur du papier : illimitée

Signes par ligne : max. 44

Epaisseur du papier : max. 180 gr/m2

Poids

Machine 4,6 kg

Valise 2,3 kg

Sacoche 0,7 kg

Clavier

6 touches correspondant aux points

1 barre d’espacement (rétractable pour le transport)

1 touche de retour à la ligne

1 touche de déblocage de la marge

1 touche de retour en arrière

1 touche de silencieux

Fonctions

Réglage des deux côtés du bord de la feuille

Choix des interlignes

Blocage des touches à la fin de la page et de la ligne (peut être débloqué)

Compléments

Dispositif d’impression de bandes Dymo

Blocage du signal de marge

Tablette de lecture intégrée à la machine

Poignée de transport intégrée à la machine

Description du boîtier

Veuillez poser votre Eurotype devant vous et en toucher les divers composants.

Tirez d’abord la touche d’espacement  (touche large du milieu) hors du logement où elle reposait pendant le transport, car si vous la laissez en place, elle bloquera le clavier. Les différents éléments fonctionnels sont décrits de l’avant vers l’arrière.

Poignée de transport

La poignée se trouve devant le clavier et est solidement fixée au boîtier. Elle permet de porter aisément l’Eurotype.

Clavier

L’Eurotype dispose de 11 touches. La touche du milieu permet d’insérer un espace; elle peut être rétractée pour le transport. A gauche et à droite de cette touche se trouvent deux groupes de trois touches chacun ; ce sont les touches habituelles pour l’écriture Braille à 6-points. A gauche de celles-ci se trouvent la touche de retour à la ligne et, tout à fait à gauche, la touche de déblocage de la marge. Celle-ci permet aussi bien de dépasser temporairement la marge de droite que de débloquer le blocage du changement de ligne en bas de page. Parallèlement, on trouve à droite la touche de retour en arrière et, tout à droite, la touche pour l’arrêt de la sonnette.

Margeurs

Les margeurs se trouvent dans la fente située au-dessus du clavier. Lorsqu’on appuie dessus, ils se laissent aisément déplacer et mettre à la position voulue.

Echelle de repérage

Elle se trouve directement derrière les margeurs. Chaque point représente une position sur le papier. Chaque cinquième position est identifiée par deux points superposés, chaque dixième position est identifiée par trois points superposés. Au-dessus de ceux-ci, des lettres indiquent la valeur de chaque dixième position (a = position 10, b = position 20, etc.)

Tête d’écriture

On peut ensuite toucher la tête d’écriture, située derrière l’échelle de repérage. La partie étroite de la tête d’écriture est située au-dessus du papier et pointe vers la position dans laquelle le prochain signe sera poinçonné. A gauche et à droite de cette pointe, on trouve deux marques qui servent à l’orientation des points imprimés 2 et 5. La partie large est dirigée vers l’échelle de repérage. Le renflement du milieu donne la position exacte. A droite de la tête d’écriture se trouve le bouton de déblocage de la tête d’écriture.

Molettes du rouleau

Les molettes du rouleau se trouvent de part et d’autre de la machine, à peu près à la hauteur de la tête d’écriture. Elles permettent d’avancer ou de reculer le papier d’une ou plusieurs lignes.

Tablette de lecture

Derrière la tête d’écriture s’étend la surface horizontale de la tablette d’écriture. Elle offre une grande surface pour 5 lignes. A gauche et à droite de la tablette, on sent deux trous de chaque côté. Ils permettent de fixer le chablon pour les bandes Dymo.

Rouleau de pression

A droite et à gauche de la tablette de lecture se trouvent deux leviers permettant de lever ou abaisser le rouleau de pression. Le papier est dégagé (lever le rouleau de pression) lorsque l’on tire l’un des leviers vers l’avant, en direction du clavier. Le deuxième levier est entraîné en même temps.

Canal à papier

L’ouverture pour l’introduction du papier se trouve au bas de la partie postérieure du boîtier.

Signal de marge

Le signal de marge à droite retentit 6 signes avant le point fixé. On peut arrêter la sonnette en appuyant sur la touche tout à droite. La touche reste alors enfoncée. Si l’on veut réactiver la sonnette, il faut tirer la touche vers le haut.

Utilisation de l’Eurotype

Insertion du papier

Il existe deux manières d’insérer le papier :

par en bas, en passant par le canal à papier situé au dos du boîtier,

par en haut, entre la tête d’écriture et la surface de chargement du papier.

Levez le rouleau de pression à l’aide des leviers de dégagement du papier. Avec les deux mains, glissez le papier dans l’entrée du canal à papier situé au dos du boîtier, en positionnant le papier tout contre la paroi gauche du canal, jusqu’à ce que le papier apparaisse sous la tête d’écriture ou poussez d’en haut le papier entre la pointe de la tête d’écriture et la surface de chargement. Tirez maintenant le papier jusqu’à l’arête postérieure de la tablette de lecture et ajustez-le à la fois le long de cette arête et du bord gauche de la tablette. Repoussez les leviers  de dégagement vers l’arrière (abaisser le rouleau de pression). A l’aide des molettes du rouleau, retirez le papier jusqu’à ce que le bord supérieur de la feuille touche la pointe de la tête d’écriture.

Dégagement du papier

Le papier peut en tout temps être extrait de la machine. A cette fin, levez le rouleau de pression à l’aide des leviers de dégagement et, avec les deux mains, tirez le papier hors de la machine par-dessus la tablette de lecture.

Blocage du retour à la ligne à la fin de la page

Le blocage de la touche de retour à la ligne indique que l’on a atteint le bas de la page. Il est toutefois possible, selon la position de la page, d’écrire encore une ou deux lignes de plus. A cet effet, il faut, pour pouvoir changer de ligne, activer l’une après l’autre la touche de dégagement des marges et la touche de retour à la ligne. Ce faisant, il faut maintenir enfoncée la touche de dégagement des marges. En lien avec la touche de dégagement des marges, on peut aussi appuyer sur le margeur en direction de l’échelle de repérage et le maintenir dans cette position. Si la manœuvre décrite ci-dessus est répétée une deuxième fois, le papier est éjecté hors de la machine.

Blocage du clavier à la fin de la ligne

L’arrivée au margeur à la fin de la ligne active le blocage du clavier. En bloquant les touches, ce mécanisme empêche l’écrasement du dernier signe déjà poinçonné.

Impression de rubans Dymo

L’impression de rubans Dymo est très simple. Mettez d’abord la tête d’écriture sur la position 20, puis le margeur gauche sur la position 8 et le margeur droit sur la position 38. Les pinces du chablon sont alors enfoncées dans les trous de la tablette de lecture et tournées en direction du clavier. Vous pouvez maintenant insérer le ruban Dymo dans les deux pinces.

Glissez la tête d’écriture contre le margeur gauche et commencez à écrire.

Réglage des marges

La marque située sur la surface du margeur et orientée vers l’échelle de repérage indique la position de la marge. Vous déplacez une marge en appuyant légèrement vers le bas sur le margeur, puis en glissant celui-ci à l’endroit voulu jusqu’à ce qu’il s’encliquète correctement. Veillez bien à ce que la tête d’écriture ne se trouve pas entre l’ancienne et la nouvelle position du margeur, parce que le margeur ne peut être poussé au-delà de la position de la tête de lecture. Poussez par conséquent la tête de lecture hors de cet espace.

Déblocage temporaire de la marge

La marge fixée peut être dépassée dans les deux sens en appuyant sur la touche de déblocage de la marge ou en appuyant sur le margeur en direction de l’échelle de repérage.

Passage à vide de la tête d’écriture / retour de la tête d’écriture

La tête d’écriture peut aisément être déplacée sur d’autres positions, en avançant ou en reculant.  Prenez la tête d’écriture entre le pouce et l’index et enfoncez le bouton de libération de la tête d’écriture dans le côté droit de la tête d’écriture. La tête d’écriture peut alors être facilement déplacée jusqu’à la position désirée.

Interlignes

L’Eurotype dispose de deux interlignes : un interligne normal (10 mm) et un petit interligne (7,8 mm). Le petit interligne permet par exemple de réaliser des graphiques simples ou des lignes verticales de séparation de tableaux. Ce réglage permet également de réaliser une économie de papier lors de l’impression de colonnes de chiffres sans signes. Pour modifier l’interligne, il faut tirer la molette gauche du rouleau hors de la machine en la tournant légèrement. Pour revenir à l’interligne normal, il faut remettre en place la molette de gauche du rouleau en la retournant légèrement.

Attention : nous insistons encore une fois sur le fait que l’Eurotype ne peut fonctionner sans problème, une fois le papier inséré, qu’à la condition que :

le papier est aligné à gauche

le rouleau de pression est abaissé

la barre d’espacement rétractable soit extraite de son logement

Remarque importante

Pour le transport, veuillez pousser la tête d’écriture vers la droite, au-delà du margeur, tout contre la paroi du boîtier.

Service après-vente et garantie

En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)21 345 00 50

Fax	+41 (0)21 345 00 68

Courriel: materiel@ucba.ch

Site internet: www.ucba.ch