|  | Service ou auteur, etc. |
| --- | --- |

Mode d'emploi Milestone 212 Ace

Art. UCBA 03.870

Etat : 01.09.2022

Félicitation pour l’achat du Milestone 212 Ace.

Le 212 Ace vous offre lʼaccès aux livres parlés numériques. Tous ceux qui aiment les livres pourront utiliser cet appareil. Son maniement simple vous garantit beaucoup de plaisir dès le début de son utilisation. Le revêtement du Milestone 212 Ace est de couleur rouge. Comme tous les produits de la gamme Milestone, il a la taille dʼune carte de crédit. Ceci garantit une excellente portabilité. Le support de mémoire utilisé par le Milestone 212 Ace en fait une véritable bibliothèque portable. Vos livres sont stockés sur des cartes SD interchangeables. Lʼénorme capacité de ce support vous permet de stocker tous vos livres préférés sur une carte minuscule. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans lʼutilisation de votre Milestone 212 Ace.

www.bones.ch

Table des matières

1.	Description du M212	5

1.1.	Description de la face avant	5

1.2.	Description de la tranche supérieure	5

1.3.	Description de la tranche inférieure	5

1.4.	Description de la tranche droite	5

1.5.	Utilisation des interfaces	5

1.5.1.	Chargement de la batterie	6

1.5.2.	Utilisation des écouteurs	6

1.5.3.	Connexion à lʼordinateur via le port USB	6

1.5.4.	Microphone externe	6

2.	Fonctions générales	8

2.1.	Allumage / extinction (mise en sommeil)	8

2.2.	Verrouillage clavier	8

2.3.	Contrôle du volume sonore	8

2.4.	Contrôle de la vitesse de lecture	9

2.5.	Changement d’application	9

2.6.	Service d’informations	9

2.6.1.	Service dʼinformations de lʼapplication « Livres »	9

2.6.2.	Service dʼinformations de lʼapplication « Enregistreur vocal »	9

2.6.3.	Service dʼinformations de lʼapplication « Audio »	10

2.7.	Aperçu des raccourcis vers les fonctions générales	10

2.8.	Connexion du Milestone 212 Ace à votre ordinateur	11

2.8.1.	Copie dʼun livre sur la carte mémoire SD	11

2.8.2.	Copie de contenu audio sur la carte mémoire SD	11

2.8.3.	Effacement depuis lʼordinateur	12

3.	Livres	12

3.1.	Démarrer et arrêter la lecture de livres	13

3.2.	Naviguer dans un livre	13

3.3.	Sélectionner un livre	14

3.4.	Créer et effacer un marque-page	14

3.5.	Aperçu des raccourcis pour l’application Livres	15

4.	Enregistreur vocal	17

4.1.	Enregistrer un message vocal cour	17

4.2.	Enregistrer un message vocal en continu	17

4.3.	Ecouter un message vocal enregistré	17

4.4.	Effacer un message vocal	17

4.5.	Les 5 dossiers d’enregistrement	18

4.5.1.	Déplacement entre les dossiers	18

4.5.2.	Nommer un dossier	18

4.6.	Microphone externe	18

4.7.	Copier vos enregistrements sur la carte SD	18

4.8.	Aperçu des raccourcis pour l’enregistreur vocal	18

5.	Audio	21

5.1.	Navigation dans l’application Audio	21

5.1.1.	Navigation sans dossiers	21

5.1.2.	Navigation avec les dossiers	21

5.2.	Ecouter un fichier musical	22

5.3.	Ecouter un fichier texte	22

5.4.	Suppression de fichiers ou dossiers	23

5.5.	Aperçu des raccourcis pour l’application Audio	23

6.	Pour plus d’informations	25

6.1.	Données techniques	25

6.2.	Protéger votre Milestone	25

6.3.	Dépannage - plus rien ne fonctionne	25

6.4.	Service après-vente et support	26

6.4.1.	Informations générales	26

6.4.2.	Mise à jour du logiciel	26

Description du M212

Ce chapitre vous présente les boutons, les connecteurs et autres particularités tactiles du milestone.

Description de la face avant

Sur la face avant, vous pouvez repérer 5 touches.

Au centre, vous trouverez un gros bouton rond, entouré de 4 boutons disposés en forme de croix.

Le bouton central peut donc non seulement être identifié

par sa taille mais aussi par son aspect lisse et uni. Ce bouton est appelé « Play », ce qui signifie lecture.

Découvrons maintenant les autres boutons situés autour du bouton « Play ». Sous ce bouton on distingue un bouton aussi grand que la touche « Play », mais

possède un signe
« X » incrusté que vous pouvez sentir aisément. Il sʼagit de la touche « Mode ». Sous cette touche se trouve le haut-parleur, repérable par son aspect alvéolé

et légèrement granuleux. Les trois touches restantes sont plus petites. A gauche du bouton« Play » on distingue la touche « Flèche gauche », aisément reconnaissable

avec sa flèche orientée vers la gauche. A droite du bouton « Play », on distingue la touche« Flèche droite », aisément reconnaissable par sa flèche orientée

vers la droite. Audessus du bouton « Play », on distingue la touche « Rec », qui signifie enregistrement.Cette touche est facilement repérable par son

aspect creux et sa forme ronde.

Les 4 touches situées autour du bouton « Play » fonctionnent comme un pavé de navigation. Ainsi, la flèche droite vous permet de naviguer vers la droite et la flèche gauche vous permet de naviguer vers la gauche. Avec le bouton « Rec », situé au-dessus de la touche « Play », vous naviguez vers le haut dans une arborescence. Le bouton « Mode » vous permet de vous déplacer vers le bas et de rentrer à lʼintérieur dʼun dossier.

Outre ces boutons, le Milestone 212 Ace comporte un témoin lumineux rouge situé sur le coin supérieur gauche.

Description de la tranche supérieure

On distingue respectivement de gauche à droite les éléments suivants :

Un bouton rond et légèrement surélevé sur le boîtier. Il sʼagit de la touche « Selector ».

Une ouverture allongée. Il sʼagit de lʼemplacement du connecteur USB. Vous pouvez

établir une connexion à lʼaide du câble fourni et relier ainsi votre Milestone 212 Ace à un

ordinateur. Cet emplacement peut également servir à connecter le chargeur secteur de la

batterie. A droite, vous trouvez lʼemplacement destiné à recevoir un microphone externe.

Description de la tranche inférieure

La face inférieure ne comporte quʼun connecteur de forme ronde, destiné à recevoir un

casque.

Description de la tranche droite

Celle-ci contient une fente assez longue. Il sʼagit de lʼemplacement destiné à recevoir la

carte mémoire de votre Milestone 212 Ace.

Utilisation des interfaces

Les descriptions suivantes abordent les possibilités de connexion physique avec le Milestone 212 Ace.

Chargement de la batterie

Branchez le chargeur fourni à une prise de courant. Branchez lʼautre extrémité du chargeur sur le port USB du Milestone situé au milieu de la tranche supérieure. Si le branchement est correctement effectué, le Milestone 212 Ace émet un bip

court et un témoin clignote pendant trois secondes. Le temps maximum de charge est de trois heures. Vous

pouvez vérifier le niveau de la batterie en utilisant le service dʼinformations. Le Milestone 212 Ace vous indiquera le niveau de la batterie parmi dʼautres informations. Pour en savoir

plus, reportez-vous à la rubrique consacrée au service dʼinformations. Veuillez noter que le rechargement de la batterie en connectant le Milestone à votre

ordinateur fonctionne aussi bien que le rechargement par branchement au secteur.

Le Milestone 212 Ace est équipé dʼune puissante batterie rechargeable au lithium polymère. Son autonomie est dʼenviron 15 heures en lecture. Cette durée correspond à lʼécoute de

musique ou dʼun livre à une vitesse normale, avec un volume moyen en utilisant un casque. Veuillez noter que lʼutilisation du haut-parleur nécessite plus dʼénergie. La lecture

de fichiers textes, et lʼutilisation dʼun volume élevé entraînent également une consommation plus importante de la batterie. La durée de lecture sʼen trouvera diminuée dʼautant.

Utilisation des écouteurs

Si vous ne souhaitez pas écouter le Milestone 212 Ace en utilisant le haut-parleur intégré, vous pouvez brancher tout type dʼécouteurs ou casque muni dʼun connecteur Jack de 3,5 mm.

Le son commute automatiquement du haut-parleur vers les écouteurs ou le casque.

Connexion à lʼordinateur via le port USB

Vous pouvez connecter votre Milestone 212 Ace à votre ordinateur pour décharger ou télécharger des fichiers. Le port USB 2.0 Hi-Speed est rapide et permet des transferts de données courts y compris pour un volume de données important. Il vous suffit de connecter le Milestone 212 Ace à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. Branchez la plus petite extrémité du câble sur le mini port USB de lʼappareil. Nous vous rappelons quʼil est situé au centre de la tranche supérieure. Connectez ensuite lʼautre extrémité du câble sur le port USB de votre ordinateur. La connexion est confirmée par le message sonore
« Connexion activée ».

Microphone externe

À côté du microphone intégré, vous avez la possibilité de brancher un microphone externe. Pour ce faire, utilisez le branchement droit sur le haut de lʼappareil. Vous pouvez brancher le microphone avec une prise de 3.5 mm.

Carte mémoire SD

Vous pouvez insérer une carte mémoire SD dans votre Milestone 212 Ace. Pour ce faire, il vous suffit dʼutiliser le logement prévu à cet effet, sur la tranche droite. Pour insérer la carte, enfoncez-la doucement jusquʼà entendre un clique. Il est inutile de forcer lors de cette manipulation. Pour retirer la carte, il suffit dʼappuyer brièvement dessus, elle sortira de son logement. Le Milestone 212 Ace utilise des cartes mémoire SD pour stocker des livres et dʼautres fichiers. SD signifie « Secure Digital », il sʼagit dʼun standard de cartes mémoires. Ces cartes offrent différentes capacités de stockage et sont disponibles dans tous les magasins de produits électroniques. Nous préconisons les cartes Sandisk, Kingston, Transcend et Toshiba pour une utilisation plus sûre.

Atention: En cas de problème dʼinsertion de la carte mémoire SD, assurez-vous quʼelle est positionnée correctement. La carte possède un côté rainuré. Cʼest de ce côté que se trouvent les contacteurs. En outre, un coin de la carte est biseauté. Lorsque vous insérez la carte, assurez-vous que le côté rainuré soit dirigé vers lʼavant et que le coin biseauté soit placé vers le bas.

Fonctions générales

Dans ce chapitre, nous aborderons les fonctions générales du Milestone 212 Ace. Les raccourcis et les fonctions suivantes peuvent être utilisés dans toutes les applications, « Livres », « Enregistreur vocal », et « Audio ».

Allumage / extinction (mise en sommeil)

Le Milestone 212 Ace ne possède pas dʼinterrupteur Marche/Arrêt. Appuyez sur n'importe quel bouton situé sur la face avant pour allumer le Milestone 112. Il est impossible de démarrer le Milestone en appuyant sur la touche Selector, ceci afin d’éviter que l’appareil soit activé par une pression accidentelle, par exemple dans la poche.

Après 10 minutes d'inactivité, l'appareil se mettra automatiquement en veille pour conserver la batterie. L'appareil s'active à nouveau en appuyant sur n'importe quel bouton situé sur la face avant. Après la réactivation, le Milestone 212 Ace se replace dans lʼapplication et la position quʼil occupait avant sa mise en sommeil.

Remarque: Si le Milestone ne se réveille pas, vous devez vérifier les trois possibilités suivantes :

soit le clavier est verrouillé, le volume du son est au minimum, ou tout simplement, la batterie est déchargée.

Verrouillage clavier

Pour éviter tout appui accidentel, maintenez le bouton « Mode » enfoncé et pressez le bouton
« Rec ». En faisant cela, tous les boutons de lʼappareil sont désactivés. Ceci vous est confirmé par le message « clavier verrouillé ». Pour déverrouiller le clavier, exécuter de nouveau la même combinaison de touches. Le Milestone 212 Ace annonce alors « Clavier actif ».

Attention: En cas de problème pour déverrouiller le clavier, veuillez faire attention à lʼordre dans le quel vous appuyez sur les boutons. Il est important de commencer par presser le bouton « Mode ». Appuyez et maintenez enfoncée la touche
« Mode », puis pressez rapidement le bouton
« Rec ».

Contrôle du volume sonore

Pour augmenter le volume, maintenez le bouton
« Mode » enfoncé et appuyez sur le bouton « Flèche droite ». Pour diminuer le volume, il vous suffit dʼexécuter la même combinaison de touches en remplaçant la « Flèche droite » par la « Flèche gauche ». Chaque pression sur les touches « Flèche droite » ou « Flèche gauche » le volume change dʼun niveau. Il y a 16 niveaux de volume. Si vous exécutez les combinaisons de touches mentionnées ci-dessus pendant la lecture, le volume augmente ou diminue. Si le volume est modifié pendant une pause, le Milestone 212 Ace annonce « Plus fort » ou « Moins fort ». Le volume maximum et le volume minimum sont signalés par un bip.

Contrôle de la vitesse de lecture

Pendant la lecture, appuyez simultanément sur la touche
« Selector » et une des deux flèches pour augmenter ou diminuer le débit. Ainsi, lorsque vous pressez et maintenez enfoncée le bouton « Selector » et que vous appuyez sur la flèche droite, vous augmentez la vitesse de lecture dʼun niveau. Pour diminuer la vitesse, pressez et maintenez enfoncée la touche « Selector » et appuyez sur la touche « Flèche gauche ». Chaque appui sur les touches « Flèche droite » et « Flèche gauche » change la vitesse de lecture de 10%. La vitesse minimale est de 50% (vitesse moyenne), la vitesse maximale est 200% (double vitesse). Un bip vous signale le niveau de vitesse dʼorigine.

Changement d’application

Lʼappui sur la touche « Selector » permet de faire défiler les différentes applications du milestone 212 Ace, « Livres »,
« Enregistreur vocal », et
« Audio ».

Service d’informations

Maintenez le bouton « Mode » enfoncé pendant une seconde et demi pour faire démarrer le service dʼinformations. Pour lʼarrêter, appuyez une fois sur le bouton « Selector » ou attendez que toutes les informations aient été annoncées.

Service dʼinformations de lʼapplication
« Livres »

Si vous vous situez dans lʼapplication « Livres », vous accéderez aux informations suivantes:

Position dans le livre en cours

Nom du livre

Etat de la batterie

Information sur la mémoire

Version du logiciel

Numéro de série de votre Milestone 212 Ace

Service dʼinformations de lʼapplication
« Enregistreur vocal »

Si vous vous trouvez dans lʼapplication
« Enregistreur vocal » vous obtiendrez les informations suivantes:

Nom et emplacement du fichier dʼenregistrement actuel

Etat de la batterie

Information sur la mémoire

Annonce de lʼoption de sauvegarde

Version du logiciel

Numéro de série de votre Milestone 212 Ace

Service dʼinformations de lʼapplication
« Audio »

Si vous vous situez dans lʼapplication « Audio », vous recevrez les informations suivantes:

Nom et emplacement du fichier actuel

Etat de la batterie

Information sur la mémoire

Version du logiciel

Numéro de série de votre Milestone 212 Ace

Aperçu des raccourcis vers les fonctions générales

Fonction

Opération

Confirmation sonore

Activation depuis le mode veille

N'importe quel bouton sur la face avant

Démarrage du son et de l’application

Sélection d’une application

« Selector »

Démarrage du son et de l’application

Augmentation du volume

« Mode » + « Flèche droite »

« Plus fort » en mode pause

Diminution du volume

« Mode » + « Flèche gauche »

« Moins fort » en mode pause

Changer la vitesse de lecture pendant lʼécoute

« Selector » + « Flèche droite » ou « Flèche

gauche »

Pas de confirmation sonore

Verrouillage ou déverrouillage du clavier

« Mode » + « Rec »

« Clavier verrouillé » ou « Clavier actif »

Accès au service d’informations

« Mode » pendant une seconde et demi

Le service d’informations démarre

Arrêt du service d’informations

« Selector »

Le service d’informations s’arrête

Connexion du Milestone 212 Ace à votre ordinateur

Avant de pouvoir écouter de la musique ou un livre, vous devez les transférer sur la carte SD de votre Milestone. Pour ce faire, connectez le Milestone 212 Ace à votre ordinateur avec le câble USB fourni comme indiqué dans la rubrique
« connexion USB à lʼordinateur » du présent manuel. Si une carte mémoire est insérée dans le Milestone, elle apparaîtra comme un lecteur sur votre PC, à lʼinstar dʼune clé USB. Vous pourrez y stocker vos livres, musiques, etc. Lorsque vous avez terminé le transfert, déconnectez le lecteur de carte de votre ordinateur correctement, comme vous le feriez pour une clé USB.

Copie dʼun livre sur la carte mémoire SD

Pour quʼun livre soit disponible dans lʼapplication
« Livres », vous devez le copier sur la carte mémoire SD du Milestone 212 Ace. Veuillez enregistrer chaque livre dans un dossier distinct sur la carte mémoire SD. Ceci vous permet dʼorganiser vos livres directement dans la mesure où un livre peut contenir plusieurs centaines ou milliers de fichiers. Vous pouvez stocker votre dossier contenant vos livres sur nʼimporte quel emplacement de votre carte mémoire. Vous pouvez bien sûr utiliser des sous-dossiers.

Copie de contenu audio sur la carte mémoire SD

Dans lʼapplication « Audio » vous pouvez écouter vos fichiers musicaux ou lire vos fichiers textes. Pour ce faire, vous devez copier vos fichiers musicaux et textes sur la carte mémoire SD de votre Milestone 212 Ace. Vous pouvez copier les fichiers sur la racine de la carte SD ou, si nécessaire, les stocker dans des dossiers et sous-dossiers. Lʼapplication « Audio » permet de lire les fichiers musicaux aux formats MP3, AAC, WMA, M4A, MP4, M4V ou WAV, ainsique les fichiers textes au format TXT et DOC. Vous pouvez copier ces fichiers directement sur la carte mémoire SD.

Toutefois, si vous souhaitez transférer le contenu dʼun album musical sur CD, vous devrez dʼabord le convertir dans un des formats lus par le Milestone 212 Ace. En effet, lorsque vous insérez le CD dans votre ordinateur, il créé son propre format qui nʼest pas directement accessible avec le Milestone 212 Ace. Cʼest pourquoi vous devez extraire le contenu du CD avec des programmes tels que Windows Media Player, CDex, etc. Il sʼagit du procédé habituel dʼextraction de CD musicaux sur un ordinateur. Les programmes mentionnés ci-dessus permettent de convertir les pistes dʼun CD dans un format réduit et lisible par le Milestone 212 Ace.

Remarque: Un dossier peut être comparé à une commode, les sous-dossiers étant les différents tiroirs. Vous pouvez utiliser les dossiers pour stocker et organiser vos données. Avec votre ordinateur, vous pouvez créer et nommer les dossiers sur votre carte mémoire SD. Le Milestone 212 Ace lit les noms de dossiers. Ceci vous aide à naviguer dans la structure de vos dossiers.

Attention: Veuillez noter que la lecture de contenus protégés tels que la musique achetée sur Internet ne peuvent pas être lus par le Milestone 212 Ace.

Effacement depuis lʼordinateur

Outre les fonctions de suppression de fichiers présentes dans le Milestone, vous pouvez également effacer des fichiers depuis lʼordinateur. Il sʼagit du processus classique de suppression de fichier avec un ordinateur.

Attention: Si vous supprimez des fichiers du M212 par lʼintermédiaire dʼun ordinateur Mac, nʼoubliez pas de vider la corbeille après lʼopération. Sinon, les fichiers resteront dans votre ordinateur, seuls les liens ayant été effacés.

Livres

Lʼapplication « Livres » permet de lire des livres audio intelligents, tels que les livres au format DAISY. Contrairement aux livres audio classiques, les livres audio intelligents permettent une navigation étendue. Cela vous permet de vous déplacer à lʼintérieur dʼun livre avec différentes options de navigation. Les formats suivants sont disponibles dans lʼapplication « Livres »:

DAISY 2.02

Système dʼinformations accessibles au format numérique: format de livres parlants permettant une navigation extensive.

Audible AA & AAX

Format de fichier de Audible.com, un fournisseur internet courant de divertissements, dʼinformations et de programmes éducatifs audio parlés.

NLS (pour les États-Unis)

NLS signifie National Library Service. Cʼest un gros fournisseur de livres parlés Daisy aux Etats-Unis.

Démarrer et arrêter la lecture de livres

Appuyez sur la touche « Selector » située sur lʼextrémité avant jusquʼà ce que vous entendiez lʼannonce « Livres ». Vous êtes désormais dans la bonne application. Pour commencer la lecture, appuyez sur le bouton « Play » situé au milieu du clavier. Le Milestone 212 Ace commencera à lire le premier livre qui apparaît. Pour effectuer une pause, appuyez à nouveau sur la touche « Play ».

Naviguer dans un livre

Au lieu dʼécouter tout le livre du début jusquʼà la fin, vous pouvez naviguer dans un livre. Selon le livre que vous écoutez, ils existent différentes options de navigation. Vous trouverez la liste de toutes les possibilités ci-dessous. Vous pouvez utiliser les touches « Rec » et « Mode » pour découvrir les options de navigation disponibles. Appuyez sur « Rec » pour monter dans la liste, appuyez sur « Mode » pour descendre dans la liste. Supposons que vous sélectionnez la navigation par phrase. Dans ce niveau de navigation, si vous appuyez sur la touche
« Flèche gauche », vous reviendrez au début de la phrase en cours. Si vous appuyez deux fois sur cette touche, vous reviendrez à la phrase précédente. Si vous utilisez la « Flèche droite », vous vous déplacerez à la phrase suivante. Si vous appuyez deux fois sur cette touche, vous avancerez de deux phrases. Dans chaque option de navigation, vous pouvez utiliser les flèches pour naviguer ou effectuer une sélection. Veuillez noter que la plupart des livres ne proposent pas toutes ces options de navigation. Le nombre dʼoption de navigation disponibles dépend du livre et de la façon dont il est édité. Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les options de navigation possibles:

Saut dʼune phrase à lʼautre : Déplacez-vous à la phrase suivante ou précédente en utilisant les touches fléchées. Le saut par phrase est le niveau de navigation le plus petit qui vous est proposé. La définition exacte dépend de la structure du livre.  Saut dans le temps Vous pouvez vous déplacer de deux minutes dans votre lecture en utilisant les touches fléchées.

Saut au début / à la fin du livre : Déplacez-vous au début ou à la fin du livre en utilisant les touches fléchées.

Marque-page : Sélectionnez un des marque-page inséré dans le livre en utilisantles touches fléchées.

Bibliothèque : Faites défiler les différents ouvrages en utilisant les touches fléchées.

Activer la mise en veille : Activer la mise en veille en pressant la flèche droite. Si vous appuyez sur la flèche gauche, la mise en veille est désactivée. Avec la minuterie, le Milestone 212 Ace arrête la lecture à lʼheure souhaitée. Il faut attendre ensuite 10 minutes. En lʼabsence de commande, le Milestone 212 Ace sʼéteint de lui-même. La position de lecture est sauvegardée automatiquement.

Régler lʼheure de la mise en sommeil : Sélectionnez la durée pendant laquelle le Milestone 212 Ace reste actif avant quʼil ne sʼéteigne. Utilisez les touches fléchées pour définir la durée.

Saut par page : Déplacez-vous aux pages suivantes ou précédentes en utilisantles touches fléchées. Pour aller directement à une page,maintenez le bouton Selector appuyé, puis pressez les touches Flèche gauche, Play et Flèche droite pour entrer le numéro de page. Chaque pression sur la Flèche gauche vous permet de sélectionner les centaines : 100, 200, 300 etc. La touche Play vous permet de sélectionner les dizaines (10-90). Enfin, la touche Flèche droite vous permet de sélectionner les unités de 1 à 9.Relâchez ensuite la touche Selector pour atteindre la page désirée.

Premier niveau (chapitre) : Déplacez-vous au chapitre suivant ou précédent en appuyant sur les touches fléchées. Ainsi, si vous êtes au chapitre 1, déplacez-vous au chapitre 2 en appuyant sur la touche flèche droite.

Deuxième niveau : Déplacez-vous au sous-chapitre suivant ou précédent à lʼaide des touches fléchées. Ainsi, pour passer du sous-chapitre 1.2 au souschapitre 1.3, appuyez sur la touche flèche droite.

Troisième niveau : Déplacez-vous au sous-chapitre de troisième niveau précédent ou suivant avec les touches fléchées. Ainsi, pour passer du souschapitre 1.2.1 au sous-chapitre 1.2.2, pressez la touche flèche droite.

Quatrième niveau : Déplacez-vous au quatrième niveau précédent ou suivant du sous-chapitre en appuyant sur les touches fléchées. Ainsi, pour passer du sous-chapitre 1.2.1.1 au sous-chapitre 1.2.1.2, appuyez sur la touche flèche droite.

Saut par notes de bas de page : Rendez-vous à la note de bas de page suivante ou précédente en appuyant sur les touches fléchées.

Saut par note marginale : Déplacez-vous à la note marginale suivante ou précédente à lʼaide des touches fléchées. Les notes marginales sont des parties de textes qui peuvent être situées dans des cadres ou des colonnes distinctes.

Sélectionner un livre

Si vous disposez de plusieurs livres sur votre carte mémoire SD, vous pouvez naviguer dʼun livre à lʼautre en choisissant lʼoption de navigation Bibliothèque. Pressez la touche Rec ou Mode jusquʼà entendre Bibliothèque. Vous pouvez ensuite sélectionner le livre souhaité à lʼaide des touches fléchées. Tous vos livres DAISY 2.02 sont listés. Pressez la touche Play pour démarrer la lecture du livre sélectionné. Veuillez noter quʼaprès le début de la lecture, la première option de navigation proposée est phrase.

Créer et effacer un marque-page

Pour insérer un marque-page, pressez la touche Rec pendant 2 secondes. Le Milestone212 annonce « marque-page inséré » et vous indique le numéro du marque-page. Vous pouvez créer un marque-page pendant la lecture ou en mode pause. Les marque-pages sont directement sauvegardés dans le livre. Ils sont donc enregistrés sur la carte mémoire SD. Les avantages sont que vous êtes en mesure d'échanger des marque-pages avec des amis et que les marque-pages sont toujours clairement attribués à un livre quand on travaille avec plusieurs livres sur plusieurs cartes mémoire. Vous pouvez insérer jusquʼà 120 marque-pages par livre.

Pour naviguer dʼun marque-page à lʼautre, sélectionnez lʼoption de navigation par marquepage. Appuyez donc sur le bouton Rec ou Mode jusquʼà ce que vous entendiez marquepage. Vous pouvez maintenant naviguer entre les marque-pages que vous avez créés. Les marque-pages sont numérotés en fonction de leur apparition dans le livre et non dans lʼordre chronologique de leur insertion. Ceci vous permet lorsque vous effectuez une recherche de marque-page, de parcourir le livre dans le sens de la lecture.

Pour effacer un marque-page, maintenez la touche Mode enfoncée et appuyez sur la touche Play.

Aperçu des raccourcis pour l’application Livres

Fonction

Opération

Confirmation sonore

Lecture / pause

« Play »

Pas de confirmation sonore

Lecture de la section suivante

« Flèche droite »

Pas de confirmation sonore

Lecture de la section précédente

« Flèche gauche »

Pas de confirmation sonore

Insertion dʼun marque-page

« Rec » pendant au moins 2 secondes

« Marque-page inséré »

Suppression d’un marquepage

« Mode » + « Play »

« Marque-page supprimé »

Suppression de tous les marque-pages

« Mode » + « Play » + « Rec »

« Tous les marque-pages ont été supprimés »

Passage au niveau de navigation supérieur suivant

« Rec »

Nom du niveau de navigation

Passage au niveau de navigation inférieur suivant

« Mode »

Nom du niveau de navigation

Enregistreur vocal

Les listes de courses, de taches, interviews, informations sur les horaires, notes de services, ordres du jour, l'enregistrement des présentations ou des séminaires d'études et les adresses, sont autant dʼexemples dʼéléments que vous pouvez enregistrer. Lʼapplication enregistreur vocal vous permet dʼenregistrer des messages vocaux et des sons avec le microphone incorporé. Le microphone incorporé est optimisé pour enregistrer des voix et filtre les bruits extérieurs parasites. Vous pouvez donc même enregistrer dans un bus, une voiture ou un avion. Les enregistrements sont sauvegardés en fichiers au format MP3 avec une qualité de 64 kbps.

Enregistrer un message vocal cour

Pour enregistrer un message vocal court, appuyez sur la touche Rec, maintenez-la enfoncée pendant la durée de lʼenregistrement. Un bref « clic » signale que lʼenregistrement démarre. Pour de meilleurs résultats, parlez normalement en tenant lʼappareil à 10 cm de votre bouche. Le microphone incorporé est situé sur le coin supérieur haut gauche, près du témoin lumineux rouge.

Enregistrer un message vocal en continu

Il existe une alternative à lʼenregistrement de messages vocaux courts, lʼenregistrement continu. Pressez et maintenez enfoncé le bouton Rec, appuyez sur le bouton Play après avoir entendu un « clic » court. Lʼenregistrement continu commence, lʼappareil émet alors deux bips (grave aigu). Pour terminer lʼenregistrement continu, appuyez de nouveau sur le bouton Rec. Lʼappareil émet alors deux bips (aigu grave) pour vous informer de la fin de lʼenregistrement. Pendant un enregistrement continu, vous pouvez effectuer une pause en appuyant sur la touche Play. Pour reprendre lʼenregistrement continu, appuyez de nouveau sur la touche Play.

Ecouter un message vocal enregistré

Pour écouter un message vocal enregistré, pressez la touche Play après lʼenregistrement. Si vous avez plusieurs messages vocaux, utilisez les touches fléchées pour sélectionner le message souhaité.

Remarque: Lorsque vous avez un dossier contenant beaucoup de fichiers, vous avez la possibilité dʼaller directement au dernier ou au premier fichier du dossier. Pour atteindre le dernier fichier du dossier, il vous suffit de maintenir enfoncée la flèche droite et dʼappuyer simultanément sur le bouton Play. Pour atteindre le premier fichier du dossier, il vous suffit de maintenir enfoncée la flèche gauche et dʼappuyer simultanément sur la touche Play.

Effacer un message vocal

Le Milestone 212 Ace vous permet de supprimer directement des messages vocaux sans connexion à lʼordinateur. Pour se faire, démarrez la lecture du fichier que vous voulez effacer. Pendant la lecture du message, pressez et maintenez enfoncée la touche Mode, appuyez brièvement sur la touche Play. Le fichier sera effacé dès que vous relâcherez les deux boutons. Un signal sonore vous confirmera la suppression. Un message peut être effacé en cours de lecture où 10 secondes après une mise en pause.

Les 5 dossiers d’enregistrement

Le Milestone 212 Ace possède 5 dossiers dans sa mémoire interne. Vous pouvez y enregistrer vos messages vocaux. Par défaut, le Milestone 212 Ace sauvegarde les enregistrements dans le dossier « M1 ».

Déplacement entre les dossiers

Pour changer de dossier, pressez et maintenez enfoncé la touche Selector, pressez simultanément lʼun des 5 boutons situés sur la face avant. Lorsque vous relâchez les deux boutons, vous êtes automatiquement placé dans le dossier correspondant. Chacun des 5boutons de la face avant est lié à un dossier. Ainsi, la combinaison de touches Selector plus Mode vous place dans le dossier « M5 », la combinaison de touches Selector plus Flèche droite vous place dans le dossier M4.

Nommer un dossier

Pour démarrer lʼenregistrement du nom pour le dossier en cours dʼutilisation, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Rec, un « clic » se fait entendre. Pressez simultanément et maintenez enfoncé le bouton Mode, deux bips se font entendre. Enregistrer le nom du dossier et relâchez les deux boutons. Le Milestone 212 Ace émet alors deux bips qui vous confirmeront la réalisation de lʼopération. Un nom de dossier enregistré peut être modifié à tout moment, il vous suffit de réenregistrer un nom. Pour supprimer complètement un nom de dossier que vous avez enregistré, supprimer tous les fichiers du dossier, et exécutez de nouveau la combinaison de touches pour supprimer lʼenregistrement du nom du dossier.

Microphone externe

Vous avez la possibilité de brancher un microphone externe. Pour ce faire, utilisez le branchement droit sur le haut de lʼappareil. Vous pouvez brancher le microphone avec une prise de 3.5 mm. Le microphone sera alimenté par Milestone 212 Ace et nʻa donc pas besoin dʻun propre amplificateur. Avec un microphone connecté, Milestone 212 Ace change automatiquement du microphone incorporé au microphone externe. Enregistrements sont sauvegardés en format MP3 avec une qualité de 128 kbps. La manutention restera la même quʻavec le microphone incorporé.

Copier vos enregistrements sur la carte SD

Pour copier tous vos enregistrements vocaux de la mémoire interne sur la carte SD, vous devez ouvrir le menu du Milestone 212 Ace. Pour se faire, pressez et maintenez enfoncé la touche Mode pendant 1,5 secondes, jusquʼà ce que le Milestone commence à parler. Appuyez sur la flèche droite lorsque vous entendez lʼannonce « pour faire une copie de la mémoire interne sur votre carte SD, poussez maintenant la touche flèche droite ».

Aperçu des raccourcis pour l’enregistreur vocal

Fonction

Opération

Confirmation sonore

Enregistrement court

« Rec » (appuyer et maintenir enfoncée)

« Clic »

Démarrer un enregistrement continu

« Rec » + « Play »

Série de sons « graves aigus »

Interruption / continuer de l’enregistrement continu

« Play » (pendant l’enregistrement continu)

Bref bip

Fin de lʼenregistrement continu

« Rec »

Série de sons « aigus graves »

Lecture/Pause

« Play »

Pas de confirmation sonore

Lire l’enregistrement suivant

« Flèche droite »

pas de confirmation sonore

Lire l’enregistrement précédent

« Flèche gauche »

Pas de confirmation sonore

Passer au dernier enregistrement

« Flèche droite » + « Play »

Pas de confirmation sonore

Atteindre le premier enregistrement

« Flèche gauche » + « Play »

Pas de confirmation sonore

Suppression du fichier en cours

« Mode » + « Play »

Signal dʼeffacement

Choisir entre les dossiers 1 à 5

« Selector » + une des 5 touches de la face avant

Nom du dossier

Audio

Si vous voulez utiliser votre Milestone 212 Ace pour écouter de la musique ou des fichiers textes, vous pouvez le faire avec lʼapplication Audio. Appuyez sur le bouton Selector situé en haut à gauche de lʼappareil jusquʼà ce que vous entendiez lʼannonce « Audio ». Vous êtes désormais dans lʼapplication Audio. Vous pouvez lire les formats suivants dans lʼapplication Audio:

MP3 : Fichier audio numérique comprimé, le plus courant

AAC : Fichier audio numérique comprimé, utilisé par iTunes

WAV : Format de fichier audio standard pour le stockage de fichiers audio sur PC, assez volumineux

WMA : Windows Media Audio: format de fichier audio numérique comprimé, créé par Microsoft. Utilisé par Windows Media Player

TXT : Fichiers au format TXT avec très peu de mise en forme

Attention: Veuillez noter que les livres DAISY nʼapparaissent pas dans lʼapplication Audio.

Navigation dans l’application Audio

Navigation sans dossiers

Si vous avez stocké vos fichiers sur la racine de la carte mémoire SD, la navigation sans les dossiers est très simple. Appuyez sur la touche flèche gauche pour atteindre le fichier précédent, appuyez sur la touche flèche droite pour atteindre le fichier suivant. Les fichiers sont classés par ordre alphabétique.

Navigation avec les dossiers

Si vous avez stocké vos fichiers dans des dossiers, vous devez utiliser les touches Rec et Mode pour naviguer verticalement. Vous pouvez vous représenter les 4 touches situées autour de la touche Play comme un pavé de navigation. Les touches fléchées vous permettent de sauter dʼun fichier ou dʼun dossier à lʼautre. Si vous souhaiter entrer dans un dossier, utilisez la touche Mode. Utiliser la touche Rec pour remonter dans lʼarborescence et sortir dʼun dossier.

Exemple: Supposons que vous avez créé un dossier Musique et un dossier Texte sur la carte mémoire SD. Dans le dossier Musique vous avez créé deux sous-dossiers, Oldies et Country. Dans le dossier Oldies vous avez enregistré quelques morceaux de musique, ainsi que votre chanson préférée dʼElvis Presley. Vous souhaitez écouter le morceau dʼElvis Presley. Vous devez utiliser les touches fléchées pour choisir entre les dossiers Musique et Texte. Arrêtez-vous sur Musique et utilisez la touche Mode pour descendre dʼun niveau. Vous êtes donc désormais dans le dossier Musique. Le Milestone 212 Ace saute alors au premier fichier ou sous-dossier. Dans le cas présent, le Milestone 212 Ace trouve et annonce le dossier Country. Appuyez sur flèche droite pour atteindre le dossier Oldies. Appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans ce dossier. Le Milestone 212 Ace lit alors le premier morceau de musique. Les fichiers sont classés par ordre alphabétique. Pressez maintenant la flèche droite jusquʼà ce que vous atteigniez le morceau dʼElvis Presley.

Si vous voulez remonter au niveau de dossier le plus haut, à savoir la racine de la carte mémoire SD, appuyez deux fois sur la touche Rec.

Remarque: Lorsque vous vous trouvez dans un dossier contenant une grande quantité de fichiers, vous pouvez vous déplacer directement au dernier ou au premier fichier de ce dossier. Pour se faire, pressez et maintenez enfoncée la touche Flèche droite, et pressez la touche Play pour atteindre le dernier fichier. Appuyez et maintenez enfoncée la toucheFlèche gauche, puis pressez la touche Play pour atteindre le premier fichier.

#### Etiquetage vocal des dossiers

En plus de la possibilité de saisir le nom d’un dossier via l’ordinateur, puis de le faire lire par le système de conversion de textes par synthèse vocale du Milestone, vous pouvez aussi passer directement par Milestone 212 Ace pour doter vos dossiers d’une étiquette vocale. Entrez dans un dossier avec la touche Mode. Appuyez sur la touche « Rec », puis , après un clic, appuyez également la touche « Mode » et il faut les maintenir appuyées. Le Milestone dit alors «dossier » et vous pouvez ensuite nommer vous-même le dossier. Une fois votre annonce soit terminée, lâchez les boutons et vous entendez une série de sons « aigus-graves ».

La nouvelle étiquette vocale sera énoncée la prochaine fois que vous sélectionnerez ce dossier.

Une étiquette vocale peut être modifiée en tout temps par le biais de l’enregistrement d’une nouvelle étiquette. Pour supprimer entièrement une étiquette vocale enregistrée soi-même, il vous faut passer par l’ordinateur pour effacer le fichier « FOLDER.NAM » dans le dossier concerné.

Ecouter un fichier musical

Sélectionnez un fichier musical. Pour se faire, naviguer dans les dossiers et fichiers comme nous lʼavons décrit ci-dessus
« Navigation dans lʼapplication audio ». La lecture de fichiers audio commence automatiquement dès que vous les sélectionnez. Pressez la touche Play au centre du clavier pour mettre en pause le fichier musical. Si vous appuyez de nouveau sur la touche Play, la lecture fichier musical reprend. Les touches fléchées vous permettent dʼaller dʼun fichier à lʼautre. Si vous maintenez enfoncées les touches fléchées, vous pouvez avancer ou reculer rapidement dans un fichier. Ainsi, si vous maintenez la touche flèche droite enfoncée, lʼavance rapide commence environ une seconde après. La vitesse de défilement augmente en fonction de la durée pendant laquelle vous appuyez sur le bouton. Lorsque vous maintenez la toucheflèche gauche enfoncée, le recul à lʼintérieur dʼun fichier sʼeffectue avec les mêmes caractéristiques. Dès que vous relâchez les touches fléchées, la lecture en vitesse normale continue.

Ecouter un fichier texte

Veuillez noter que lorsque vous sélectionnez un fichier texte, vous entendez en premier lieu le nom du fichier. En appuyant sur la touche Play, vous démarrez la lecture du fichier. A lʼexception de cette différence, vous pouvez traiter un fichier texte comme un fichier musical. Ainsi, vous pouvez vous déplacer au fichier suivant ou précédent à lʼaide des touches fléchées, effectuer une pause pendant la lecture en appuyant sur la touche Play. Si vous pressez et maintenez enfoncée lʼune des touches fléchées pendant la lecture dʼun fichier, vous pouvez alors reculer ou avancer rapidement dans la lecture de celui-ci. Vous entendrez alors des « clics » à intervalle régulier. A chaque « clic », vous vous déplacez dʼun intervalle de temps particulier. Cet intervalle peut être défini en utilisant les touches Rec ou Mode pendant la lecture. Vous pouvez choisir entre « Ecran », (ceci représente environ 25 lignes), « Paragraphe » ou « Phrase ».

Suppression de fichiers ou dossiers

Le Milestone 212 Ace vous permet de supprimer des fichiers directement, sans devoir vous connecter à l’ordinateur. Il existe trois manières différentes de supprimer des fichiers:

Supprimer un fichier: Rembobinez le fichier que vous voulez effacer. Pendant la diffusion du message, appuyez sur la touche « Mode » et maintenez-la enfoncée, tout en pressant brièvement sur « Play ». Le fichier sera effacé au moment où vous 	relâcherez les touches. La suppression sera confirmée par un petit bip. A noter qu’un message peut être effacé pendant sa diffusion ou en mode pause.

Supprimer dans une direction: Appuyez simultanément sur les trois touches « Mode » - « Play » - « Flèche à droite » respectivement « Mode » - « Play » - « Flèche à gauche » et tous les fichiers du dossier dans lequel vous vous trouvez seront effacés dans la direction donnée. La triple combinaison de touches doit être maintenue enfoncée pendant deux secondes. La suppression comprendra le fichier sur lequel le curseur est positionné au moment de la commande. Deux long bips confirmeront que les fichiers ont été effacés: L’un retentira au début, l’autre à la fin du processus d’effacement.

Attention: Cette fonction n’est disponible qu’en mode pause.

Aperçu des raccourcis pour l’application Audio

Fonction

Opération

Confirmation sonore

Lecture / pause

« Play »

Pas de confirmation sonore

Lecture du fichier suivant

« Flèche droite »

Pas de confirmation sonore

Lecture du fichier précédent

« Flèche gauche »

pas de confirmation sonore

Avance rapide

« Flèche droite » (appuyer et maintenir enfoncée)

pas de confirmation sonore

Recule rapide

« Flèche gauche » (appuyer et maintenir enfoncée)

pas de confirmation sonore

Saut au dernier fichier du dossier

« Flèche droite » + « Play »

pas de confirmation sonore

Saut au premier fichier du dossier

« Flèche gauche » + « Play »

pas de confirmation sonore

Etiquetage vocal du dossier en cours

« Rec » + « Mode » (appuyez et maintenir enfoncées)

« Dossier » (début de l’enregistrement), série de sons « aigus-graves » (fin de l’enregistrement).

Suppression du fichier en cours

« Mode » + « Play »

Signal dʼeffacement

Suppression de tous les fichiers suivants

« Mode » + « Play » + « Flèche à droite »

2 bips séparés par un intervalle

Suppression de tous les fichiers précédents

« Mode » + « Play » + « Flèche à gauche »

2 bips séparés par un intervalle

Pour plus d’informations

Données techniques

Mémoire externe : Selon la carte SD, 32 GB maximum

Capacité dʼenregistrement vocal (sur la mémoire interne) : 2.5 GB ou 80 heures

Débit dʼenregistrement via le microphone incorporé: 64 kbps

Fréquence dʼéchantillonnage lors dʼun enregistrement: 44.1 kHz

Résolution dʼenregistrement: 16 bit

Débit de diffusion: 8 kbps à 320 kbps, ou VBR (Virtual Bit Rate)

Fente dʼinsertion pour carte mémoire MMC, SD et SDHC

Capacité maximale: 32 GB

Prise pour écouteurs standard: 3,5 mm

Boîtier en matière synthétique résistant aux chocs

Dimensions: 85 x 54 x 14 mm

Poids: 53 grammes

Batterie rechargeable au lithium polymère intégrée

Durée de fonctionnement: Environ 15 heures (selon le type dʼutilisation)

Durée de recharge: 3 heures

Protéger votre Milestone

Veuillez protéger le Milestone 212 Ace de toute surcharge mécanique, de toute humidité ou contact avec lʼeau. La garantie pièces et main dʼoeuvre sʼannule pour toute utilisation inappropriée de lʼappareil.

Dépannage - plus rien ne fonctionne

Tout dʼabord détendez-vous, merci de ne pas vous en prendre au pauvre Milestone 212 Ace. Veuillez effectuer les tests en respectant les étapes suivantes :

Etape 1 :

Lʼappareil est-il chargé ? Connectez votre Milestone 212 Ace à une prise de courant en veillant à ce que le chargeur soit alimenté. Rechargez la batterie pendant environ une demi-heure. Appuyez ensuite sur le bouton Play pendant au moins une demi-seconde. Si le Milestonene parle pas, passez à lʼétape 2.

Etape 2 : Le clavier est-il verrouillé ? Tout en gardant le bouton Mode enfoncé, appuyez brièvement sur le bouton Rec, puis écoutez la réponse de lʼappareil :

Vous entendez le message « Clavier actif ».

Vous entendez le message « Clavier verrouillé » : Le clavier vient tout juste dʼêtre verrouillé. Effectuez de nouveau la même combinaison de touches pour déverrouiller le clavier. Lʼappareil prononce alors « Clavier actif ».

Si vous nʼentendez rien passez à lʼétape 3.

Etape 3 :

Si vous nʼentendez rien, lʼappareil ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, veuillez appuyer sur tous les boutons situés à lʼavant de lʼappareil à lʼexception de la touche Play. Ceci redémarre lʼappareil. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez réessayer de réinstaller le logiciel comme décrit dans le chapitre suivant ou contactez votre revendeur.

Service après-vente et support

Informations générales

Pour le service après-vente et le support, adressez-vous à votre vendeur, celui à qui vous avez acheté le Milestone 212 Ace. Cela inclut la réponse aux questions que vous vous posez sur le Milestone ainsi que lʼassistance si la réparation sʼavère nécessaire. Toutes vos suggestions dʼamélioration sont les bienvenues et peuvent être envoyées aux revendeurs. Veuillez noter que vous disposez également dʼun support en ligne sur notre site

www.bones.ch.

Vous y trouverez les derniers manuels, la dernière version du logiciel ainsique les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Mise à jour du logiciel

Bones Inc. sʼefforce dʼaméliorer le Milestone 212 Ace en permanence. Les nouveaux firmwares permettent de mettre à jour le logiciel du Milestone, de corriger des problèmes et dʼajouter de nouvelles fonctions.

Pour mettre à jour votre Milestone, vous avez deux options. Rendez-vous dans le magasin où vous avez acheté votre appareil. Le revendeur mettra votre Milestone 212 Ace à jour si le firmware est obsolète. Vous pouvez également mettre à jour votre Milestone sur le site internet. Pour se faire, veuillez sʼil vous plaît suivre les étapes décrites ci-dessous: • Vérifier la version du logiciel présente dans votre Milestone 212 Ace: Maintenez la touche Mode enfoncée pendant 1,5 secondes, le service dʼinformations démarre. Parmi les informations qui vous sont proposées, vous entendrez le numéro de version du logiciel. • Vérifiez quelle est la dernière version du logiciel disponible. Pour se faire rendez-vous sur le site internet

www.bones.ch,

consultez la rubrique Support et sélectionnez le produit Milestone 212 Ace. Vous y trouverez la dernière version du logiciel disponible, 3.46par exemple. Si ce numéro est supérieur à celui de la version présente dans votre Milestone, veuillez sʼil vous plaît télécharger le fichier de mise à jour sur votre ordinateur. • Copiez le nouveau firmware sur votre carte mémoire SD: Connectez le Milestone 212 Ace à votre ordinateur. Si vous ne savez pas comment faire, veuillez sʼil vous plaît vous reporter à la rubrique « connecter le Milestone 212 Ace à votre ordinateur » de ce manuel.Copiez ensuite le firmware sur le répertoire racine de la carte SD et déconnectez soigneusement le Milestone 212 Ace de votre ordinateur, comme vous le feriez avec une clé USB. Vous entendrez alors lʼannonce « Mise à jour du logiciel en cours. Veuillez patienter. ». Après quoi la mise à jour du logiciel est réussie. Si la mise à jour ne démarre pas automatiquement, enlevez la carte mémoire SD de lʼappareil et insérez-la à nouveau.

Service après-vente et garantie

En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)21 345 00 50

Fax	+41 (0)21 345 00 68

Courriel: materiel@ucba.ch

Site internet: www.ucba.ch