|  | Service ou auteur, etc. |
| --- | --- |

Mode d'emploi
Enfile-aiguille pour machine à coudre

Art. UCBA 09.197

Etat : 05.10.2023

Sortez l’enfile-aiguille de sa boîte en plastique.

Posez-le devant vous de manière à ce que la fente verticale soit dirigée vers vous. Une fente horizontale se trouve un peu plus loin en arrière.

Placez une aiguille dans la machine à coudre.

Faites glisser l’aiguille dans la fente verticale, jusqu’à la butée.

Placez le fil dans la fente horizontale jusqu’à la butée.

Poussez le piston, ou pousse-fil, qui se trouve sur le côté droit vers vous. Une partie métallique apparaît avec une boucle du fil.

Tirez sur la boucle, jusqu’à ce que vous ayez le bout du fil dans la main et relâchez le pousse-fil.

Éloignez l’enfile-aiguille de l’aiguille.

Service après-vente et garantie

En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)21 345 00 50

Courriel: materiel@ucba.ch

Site internet: www.ucba.ch