|  | Service ou auteur, etc. |
| --- | --- |

Mode d'emploi Téléphone sans fil

Doro PhoneEasy 110

Art. UCBA 12.040

Etat : 31.10.2023

Table des matières

1.	Introduction	4

2.	Contenu de la livraison	4

3.	Description de l’appareil	4

3.1.	Station de base	4

3.1.1.	Face avant	4

3.1.2.	Face supérieure	4

3.2.	Combiné sans fil	4

3.2.1.	Face avant	5

3.2.2.	Dos du combiné	5

3.2.3.	Dessous	5

3.2.4.	Côté droit	6

3.2.5.	Côté gauche	6

4.	Installation	6

4.1.	Insertion des piles	6

4.2.	Chargement des piles	6

5.	Réglages de base	6

5.1.	Langue	6

5.2.	Date/Heure/Alarme	7

5.3.	Alarme	7

6.	Utilisation	7

6.1.	Composition d’un numéro	7

6.2.	Réception d’un appel	8

6.3.	Recomposition d’un numéro	8

6.4.	Mode haut-parleur	8

6.5.	Mise en sourdine (mode muet)	8

6.6.	Durée de l’appel	8

6.7.	Saisie de texte	8

6.8.	Verrouillage du clavier	9

6.9.	Recherche du combiné	9

6.10.	Mise en marche/arrêt du combiné	9

6.11.	Mode silencieux/désactivation de la sonnerie	9

6.12.	Réglage du volume	9

6.13.	Amplification sonore	9

6.14.	Répertoire	9

6.14.1.	Enregistrement de contacts	10

6.14.2.	Numérotation à partir du répertoire	10

6.14.3.	Modification de contacts	10

6.14.4.	Copie des contacts dans un autre combiné (uniquement en cas de système étendu avec deux combinés ou plus)	10

6.14.5.	Suppression de contacts	10

6.14.6.	Capacité de mémoire	11

6.14.7.	Modification de groupes	11

6.15.	Numéros abrégés/mémoire directe	11

6.15.1.	Enregistrement de numéros abrégés	11

6.15.2.	Numérotation rapide	11

6.16.	Journal d’appels (affichage du numéro)	11

6.16.1.	Récupération et composition.	11

6.16.2.	Suppression dans le journal des appels	12

6.16.3.	Messages d’identification des appelants	12

6.17.	Sons	12

6.17.1.	Sonneries	12

6.17.2.	Signaux	13

7.	Mise en place	13

7.1.	Réglages du combiné	13

7.2.	Réglages de la base	13

8.	Système étendu (deux combinés ou plus)	14

8.1.	Association d’un nouveau combiné	14

8.2.	Appels internes	14

8.3.	Transfert d’appels/conférence entre combinés	15

9.	Divers	15

9.1.	Portée	15

9.2.	Fonction ECO	15

9.3.	Batterie	15

9.4.	Prothèses auditives	16

10.	En cas de problème	16

10.1.	Le numéro d’appel ne s’affiche pas lorsque le téléphone sonne	16

10.2.	Signal sonore d’avertissement/Impossible de passer des appels	16

10.3.	Le téléphone ne fonctionne pas	16

10.4.	Le téléphone continue à sonner	16

11.	Nettoyage et entretien	16

12.	Débit d’absorption spécifique (DAS)	17

13.	Déclaration de conformité	17

Introduction

Nous vous félicitons pour l’achat de votre Doro PhoneEasy 110.

Le présent mode d’emploi a été adapté pour vous aider à vous familiariser avec ce téléphone. Vous trouverez le mode d’emploi originel du fabricant dans l’emballage.

Remarque: ce téléphone n’étant pas muni d’un système d’annonce vocale pour les différentes fonctions, vous ne pourrez pas l’utiliser de manière totalement autonome si vous n’arrivez pas à lire les indications affichées à l’écran. La seule commande d’annonce vocale pouvant être paramétrée est celle consistant à énoncer les chiffres correspondants aux touches sur lesquels vous appuierez (voir chapitre 6.17.2). Le cas échéant, vous aurez donc peut-être besoin de l’aide d’une personne voyante pour régler et paramétrer l’appareil.

Contenu de la livraison

Les différents éléments contenus dans l’emballage sont les suivants:

1 station de base

1 combiné sans fil

1 câble téléphonique

1 bloc d’alimentation

Batterie

Description de l’appareil

Station de base

Placez la station de base devant vous de sorte que le renfoncement prévu pour le combiné se trouve de votre côté.

Face avant

Le petit trou rond, à gauche, est destiné à recevoir le bloc d’alimentation. A sa droite se trouve la prise carrée pour le câble téléphonique.

Face supérieure

A l'avant au milieu se trouve le renfoncement dans lequel le combiné doit être placé pour pouvoir recharger ses piles.

Juste derrière vous avez la petite touche carrée permettant de chercher le combiné (touche recherche).

Combiné sans fil

Tenez le combiné dans votre main de manière à ce que la face avant, avec les touches, soit dirigée vers vous.

Face avant

Tout en haut de la face avant se trouve l’écouteur (surface rainurée ronde).

La surface carrée lisse située en dessous correspond à l’écran d’affichage. Les touches du combiné sont placées en dessous. Elles sont réparties en trois groupes.

Le groupe du haut se compose d’une série de trois petites touches:

A gauche: touche c pour activer des appels internes (lorsque plusieurs combinés sont enregistrés) ou pour effacer des caractères lorsque vous composez des numéros de téléphones ou un texte.

Au milieu: touche du répertoire

A droite: touche Menu/Ok

En dessous, au centre, se trouve une grande touche, entourée de quatre autres touches.

La grande touche du milieu a plusieurs fonctions que pouvez activer en appuyant sur le bord supérieur ou sur le bord inférieur de la touche.

Lorsque vous vous trouvez dans un menu, cette touche vous permet de vous déplacez vers le haut (bord supérieur) ou vers le bas (bord inférieur) du menu.

Selon les paramètres de base, le bord supérieur sert à appeler la liste des appels entrants et le bord inférieur à appeler les 10 derniers numéros composés.

Pour des raisons de simplification, cette touche est appelée ci-après la touche Wipp (touche Wipp en haut/en bas).

A côté de la touche Wipp, vous trouverez les touches suivantes:

En haut à gauche: touche de rappel

En haut à droite: touche de mise en sourdine (mode muet)

En bas à gauche: touche d’appel

En bas à droite: touche de fin d’appel

En dessous se trouve le clavier habituel:

1ère rangée (de gauche à droite): chiffres 1, 2, 3

2e rangée (de gauche à droite): chiffres 4, 5, 6

3e rangée (de gauche à droite): chiffres 7, 8, 9

4e rangée (de gauche à droite): touche *, 0 et #

La petite fente située sous la touche 0 est le microphone.

Dos du combiné

Au dos du combiné se trouve le haut-parleur (surface rainurée). Il est situé juste en dessus du couvercle du compartiment des piles.

Dessous

Sous le combiné se trouve le système de raccordement à la base.

Côté droit

En haut du côté droit de l’appareil, vous trouverez la touche allongée +/- permettant de régler le volume. Le bord supérieur sert à augmenter le volume et le bord inférieur à diminuer le volume.

Côté gauche

Sur le côté gauche se trouve la touche d’activation ou de désactivation de l’amplification sonore (voir chapitre 6.13).

Installation

Raccordez le bloc d’alimentation à une prise de courant murale et à la base. Branchez le câble téléphonique dans une prise téléphonique murale et dans la base. Ce faisant, veillez à ce que le petit clip de la prise que vous insérez dans la base soit dirigé vers le haut.

Remarque ! Utilisez le câble téléphonique fourni dans l’emballage car un autre câble provenant d’un ancien téléphone pourrait ne pas être compatible et risquer de ne pas donner de tonalité.

Insertion des piles

Le compartiment des piles se trouve au dos du combiné. Retirez-en le couvercle en prenant l’appareil dans la main droite, par exemple, en veillant à ce que son dos soit dirigé vers vous. Placez votre main gauche sur le couvercle de sorte que votre majeur repose sur le léger renfoncement situé au centre. Tirez le couvercle vers vous tout en exerçant une légère pression, jusqu’à ce qu’il se détache.

Insérez les piles (2 x 1,2 V AAA 500 mAh NiMH) dans le combiné en plaçant le bout plat de la pile du côté du ressort. Ce faisant, enfoncez légèrement la pile en direction du ressort, de manière à le repousser. Vous pouvez alors insérer la pile.

Remettez ensuite le couvercle en place et poussez-le dans la direction qui vous est opposée jusqu’à ce qu’il s’encliquète.

Chargement des piles

Placez le combiné sur la base pour le charger (pendant 24 heures avant la première utilisation).

Réglages de base

Langue

Appuyez sur Menu/Ok.

A l’aide de la touche Wipp, paginez jusqu’à Réglages. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Réglages combiné. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Langue. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à la langue désirée. Appuyez sur Menu/Ok.

Appuyez sur la touche de fin d’appel pour quitter le menu.

Date/Heure/Alarme

- Appuyez sur Menu/Ok.

A l’aide de la touche Wipp, paginez jusqu’à Réglages. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Date/HeurAlarme. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Date et Heure. Appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez Format de l’heure et appuyez sur Menu/Ok. Sélectionnez 24 heures ou 12 heures. Appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez Format de date et appuyez sur Menu/Ok. Sélectionnez jj/mm et mm/jj et appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez Entrer heure et appuyez sur Menu/Ok.

Saisissez l’heure actuelle à l’aide des touches numériques. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Entrer date. Appuyez sur Menu/Ok.

Saisissez la date actuelle à l’aide des touches numériques. Appuyez sur Menu/Ok.

Remarque ! Vous devez régler correctement la date et l’heure pour pouvoir profiter pleinement de ces fonctionnalités.

Alarme

- Appuyez sur Menu/Ok.

A l’aide de la touche Wipp, paginez jusqu’à Réglages. Appuyez sur Menu/Ok.

Appuyez sur Menu/Ok et paginez jusqu’à Date/HeurAlarme et appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Alarme. Appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez On pour activer une alarme (sélectionnez Off pour la désactiver). Appuyez sur Menu/Ok.

Saisissez l’heure de l’alarme à l’aide des touches numériques. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Mélodie. Appuyez sur Menu/Ok.

Appuyez sur Menu/Ok.

Remarque ! Quand l’alarme se déclenche, ALARME s’affiche. Vous pouvez arrêtez la sonnerie en appuyant sur n’importe quelle touche. Le volume de l’alarme est déterminé par le volume de la sonnerie du combiné. Si le Volume du combiné est réglé sur Off, l’alarme sonne malgré tout au Niveau 1.

Utilisation

Composition d’un numéro

- Composez le numéro souhaité. Pour effacer des chiffres, utilisez la touche c (voir chapitre 3.2.1).

Appuyez sur la touche d’appel pour activer l’appel. Appuyez sur la touche de fin d’appel pour mettre fin à l’appel.

Réception d’un appel

- Appuyez sur la touche d’appel pour répondre. Appuyez de nouveau sur cette touche pour utiliser le haut-parleur.

Appuyez sur la touche de fin d’appel pour mettre fin à l’appel.

Remarque ! Si la fonction de décrochage automatique est activée, il faut décrocher le combiné de la base pour répondre (voir chapitre 7.1).

Recomposition d’un numéro

Appuyez sur la touche Wipp, en bas. Parcourez les 10 derniers numéros composés avec la touche Wipp, en haut/en bas. Si le numéro figure déjà dans le répertoire, le nom correspondant s’affiche également. Appuyez sur la touche d’appel pour appeler l’entrée qui vient de s’afficher ou sur Menu/Ok pour accéder au sous-menu (voir chapitre 6.14).

Mode haut-parleur

Pour basculer entre les modes combiné et haut-parleur, appuyez sur la touche d’appel. Lorsque le mode haut-parleur est activé, un symbole s’affiche à l’écran.

Remarque ! N’oubliez pas qu’en mode haut-parleur, une seule personne peut s’exprimer à la fois.

Pour économiser de l’énergie, le haut-parleur et la lumière de l’écran cessent de fonctionner lorsque les piles sont faibles.

Mise en sourdine (mode muet)

Vous avez la possibilité d’éteindre ou d’allumer le microphone (mode muet) en cours d’appel en appuyant sur la touche Sourdine (voir chapitre 3.2.1).

Durée de l’appel

Pendant un appel, l’écran présente une minuterie HH:MM:SS indiquant la durée de l’appel.

Saisie de texte

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche numérique de votre choix jusqu’à ce que le caractère souhaité s’affiche, puis patientez une ou deux secondes avant de saisir le caractère suivant.

1 = touche espace

2 = a, b, c

3 = d, e, f

4 = g, h, i

5 = j, k, l

6 = m, n, o

7 = p, q, r, s

8 = t, u, v

9 = w, x, y, z

* = basculer entre les majuscules et les minuscules (ABC/abc/Abc)

Appuyez sur c pour effacer (voir chapitre 3.2.1). Maintenez la touche c enfoncée pour supprimer l’ensemble des caractères. Appuyez (plusieurs fois) sur la touche de fin d’appel ou la touche c pour quitter le menu.

Verrouillage du clavier

Maintenez la touche # enfoncée pour activer/désactiver le verrouillage. Lorsque le verrouillage est activé, un symbole s’affiche à l’écran. Vous pouvez répondre aux appels entrants en appuyant sur la touche d’appel même si le clavier est verrouillé. Le clavier est déverrouillé pendant l’appel. Lorsque vous terminez ou refusez un appel, le verrouillage du clavier est réactivé.

Remarque ! Les numéros d’urgence 112, 117, 188 et 144 peuvent être composés même si le clavier est verrouillé.

Recherche du combiné

Pour rechercher le combiné, appuyez sur la touche de recherche située sur la base (voir chapitre 3.1.2). Tous les combinés enregistrés sonnent et Recherche s’affiche à l’écran. La sonnerie s’arrête automatiquement, mais vous pouvez aussi appuyer une nouvelle fois sur la touche de recherche ou sur la touche de fin d’appel.

Mise en marche/arrêt du combiné

En mode veille, appuyez sur la touche de fin d’appel et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes pour allumer/éteindre le combiné. Confirmez avec la touche Menu/Ok.

Mode silencieux/désactivation de la sonnerie

En mode veille, appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes pour activer/désactiver la sonnerie du combiné (voir aussi chapitre 6.17). Lorsque la sonnerie est désactivée, un symbole s’affiche à l’écran.

Réglage du volume

Au cours d’un appel, vous pouvez ajuster le volume du combiné à l’aide de la touche +/-- située sur le côté droit du combiné (voir chapitre 3.2.4). Le niveau du volume s’affiche à l’écran. A la fin de l’appel, le réglage reste au dernier niveau sélectionné.

Amplification sonore

Appuyez sur la touche située sur le côté gauche du combiné pour activer/désactiver l’amplification sonore. Lorsque l’amplification est activée, le voyant LED s’allume. L’amplification est désactivée à la fin de chaque appel afin de ne pas nuire à une personne ayant une audition normale.

ATTENTION ! Le volume du combiné peut être très élevé. L’amplification ne doit être utilisée que par des personnes souffrant de troubles de l’audition.

Répertoire

Le répertoire peut contenir 100 contacts. Les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique. Chaque nom peut faire jusqu’à 10 caractères de long et les numéros de téléphones peuvent contenir jusqu’à 24 chiffres. Si vous êtes abonné à un service d’affichage du numéro, le nom/numéro de l’appelant s’affiche (pour les numéros enregistrés dans le répertoire).

Enregistrement de contacts

- Appuyez sur la touche du répertoire. Appuyez sur Menu/Ok.

A l’aide des touches Wipp, en haut/en bas, paginez jusqu’à Nouvelle. Appuyez sur Menu/Ok.

Saisissez le nom. Appuyez sur Menu/Ok.

Saisissez le numéro de téléphone. Effacez avec la touche c. Appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez le Groupe correspondant. Appuyez sur Menu/Ok.

Numérotation à partir du répertoire

- Appuyez sur la touche du répertoire.

A l’aide des touches Wipp, en haut/en bas, parcourez les contacts. Effectuez une recherche rapide dans le répertoire en appuyant sur la touche numérique correspondant à la première lettre du nom recherché.

Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Appeler. Appuyez sur Menu/Ok.

Modification de contacts

- Appuyez sur la touche du répertoire.

A l’aide des touches Wipp, en haut/en bas, paginez jusqu’au contact que vous souhaitez modifier. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Modifier. Appuyez sur Menu/Ok.

Modifiez le nom. Effacez partiellement ou totalement le nom avec la touche c. Appuyez sur Menu/Ok.

Modifiez le numéro. Effacez partiellement ou totalement le nom avec la touche c. Appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez le Groupe correspondant. Appuyez sur Menu/Ok.

Copie des contacts dans un autre combiné (uniquement en cas de système étendu avec deux combinés ou plus)

- Appuyez sur la touche du répertoire.

A l’aide des touches Wipp, en haut/en bas, paginez jusqu’au contact que vous souhaitez copier. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Copier/Copier tous. Appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez un combiné de destination. Appuyez sur Menu/Ok.

Accepter? s’affiche sur le combiné de destination.

Confirmez en appuyant sur Menu/Ok sur le combiné de destination.

Suppression de contacts

- Appuyez sur la touche du répertoire.

A l’aide des touches Wipp, en haut/en bas, paginez jusqu’au contact que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Effacer/Effacer tout. Appuyez sur Menu/Ok.

Confirmez avec la touche Menu/Ok.

Capacité de mémoire

C’est là que vous pouvez vérifier le nombre d’entrées mémorisées dans le répertoire et la capacité de mémoire encore disponible.

Modification de groupes

- Appuyez sur la touche du répertoire. Appuyez sur Menu/Ok.

A l’aide des touches Wipp, en haut/en bas, paginez jusqu’à Modifier groupe. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’au groupe que vous souhaitez modifier. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Edition noms group/Règl. mélodie. Appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez vos changements, puis appuyez sur Menu/Ok pour confirmer.

Numéros abrégés/mémoire directe

Une fois qu’un contact a été sauvegardé dans Mém. directe, il vous suffit d’appuyer sur la touche correspondante pour passer l’appel. Remarque ! Le contact doit être enregistré dans le répertoire avant d’être associé à un numéro abrégé.

Enregistrement de numéros abrégés

- Appuyez sur la touche du répertoire. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Mém. directe et appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez Touche 2-touche 9. Appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez un contact dans le répertoire et appuyez sur Menu/Ok. La touche numérique que vous avez sélectionnée s’affiche à nouveau.

Appuyez sur Menu/Ok pour accéder aux sous-menus tels que Modifier et Effacer.

Numérotation rapide

Pour composer un numéro abrégé, appuyez sur la touche correspondante (Touche 2–Touche 9) et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le numéro s’affiche (environ 2 secondes).

Journal d’appels (affichage du numéro)

L’affichage du numéro/nom vous permet de voir qui vous appelle avant de répondre. Le journal d’appels contient aussi les appels que vous avez reçus pendant votre absence. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom correspondant s’affiche également. Les appels sont enregistrés dans l’ordre chronologique. Les 20 derniers appels entrants pris ou manqués sont mémorisés avec la date et l’heure de chaque appel. En mode veille, Nouvel/Nouveaux s’affiche.

Remarque ! Cette fonction suppose un abonnement auprès de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir plus d’informations.

Récupération et composition.

- Appuyez sur la touche Wipp, en haut. Appuyez sur Menu/Ok. Vous pouvez aussi appuyez sur Menu/Ok et sélectionner Liste des appels.

Paginez jusqu’au numéro souhaité.

Appuyez sur la touche d’appel pour composer le numéro ou sur Menu/Ok pour accéder aux sous-menus suivants:

Voir les: affiche les détails de l’appel.

Effacer: supprime ce numéro du journal des appels (et non du répertoire).

Effacer tout: supprime tous les numéros du journal des appels (et non du répertoire).

Appeler: compose le numéro.

Enreg. numéro: enregistre le numéro dans le répertoire.

Liste d’appels: enregistre les informations concernant les Appels manqués (sans réponse) ou Tous les appels (avec ou sans réponse).

Remarque ! Par défaut, les 20 derniers appels entrants pris ou manqués sont mémorisés avec la date et l’heure de chaque appel. Pour économiser de la mémoire, vous pouvez choisir de ne sauvegarder que les Appels manqués.

Suppression dans le journal des appels

- Appuyez sur la touche Wipp, en haut. A l’aide des touches Wipp, en haut/en bas, paginez jusqu’à l’entrée désirée. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Effacer/Effacer tout. Appuyez sur Menu/Ok.

Confirmez avec la touche Menu/Ok.

Messages d’identification des appelants

Les messages suivants peuvent parfois s’afficher:

Inconnu: numéro inconnu, par exemple un appel de l’étranger.

Privé: les informations concernant le numéro sont bloquées. Le numéro ne peut pas s’afficher.

* Message provenant de votre opérateur.

* Ne fonctionne que dans certains pays. Pour supprimer l’indicateur du message: appuyez sur les touches Wipp, en haut/en bas puis maintenez la touche 4 enfoncée.

Sons

Sonneries

- Appuyez sur Menu/Ok. Paginez jusqu’à Sons. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à la fonction souhaitée, p. ex. Sonneries. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à la valeur de réglage souhaitée. Appuyez sur Menu/Ok:

Appels externes: sélectionnez la sonnerie pour les appels externes. Appuyez sur Menu/Ok.

Appels internes: sélectionnez la sonnerie pour les appels internes. Appuyez sur Menu/Ok.

Volume: 1 = le plus faible, 5 = le plus élevé ou Off. Appuyez sur Menu/Ok.

Silence: bips = le combiné émet des bips en cas d’appel entrant. Off = la sonnerie du combiné est désactivée lors d’un appel entrant. Appuyez sur Menu/Ok.

Remarque ! Les Mélodie 6–Mélodie continuent de sonner pendant 9 secondes si l’appelant a raccroché ou si, en cas d’utilisation de plusieurs combinés, l’appel est pris sur un autre téléphone. Sélectionnez Mélodie 1–Mélodie 5 si vous voulez éviter cela.

Signaux

- Appuyez sur Menu/Ok. Paginez jusqu’à Sons. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à la fonction souhaitée, p. ex. Signaux. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à la valeur de réglage souhaitée. Appuyez sur Menu/Ok:

Bip touche: sélectionnez Bip Clavier, Touches vocales ou Off. Si vous sélectionnez Touches vocales, sélectionnez également la langue souhaitée pour les touches parlantes.

Confirmer: sélectionnez On ou Off. Confirmez avec la touche Menu/Ok.

Batterie faible: sélectionnez On ou Off. Confirmez avec la touche Menu/Ok.

Hors portée: sélectionnez On ou Off. Confirmez avec la touche Menu/Ok.

Mise en place

Réglages du combiné

- Appuyez sur Menu/Ok. Paginez jusqu’à Réglages combiné. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à la fonction souhaitée, p. ex. Langue. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à la valeur de réglage souhaitée. Appuyez sur Menu/Ok:

Appel direct PIN: (le code par défaut 0000)

Choix base: (fonction utilisée uniquement dans les installations comptant plusieurs bases).

Ecran (Niveau 1 = normal): sélectionnez Nom combiné = texte/nom affiché en mode veille. Confirmez avec la touche Menu/Ok.

Langue: langue du menu du combiné.

Décroché auto: On = l’appel est pris quand vous décrochez le combiné de la base. Off = l’appel est pris quand vous appuyez sur la touche d’appel.

Déclar. combiné: associe un nouveau combiné à la base (voir chapitre 8).

Supprimer combiné: désassocie un combiné de la base. Saisissez le code PIN (le code par défaut est 0000), puis appuyez sur Menu/Ok. Pour confirmez, appuyez une nouvelle fois sur Menu/Ok.

Réinit combiné: rétablit les paramètres par défaut du combiné. Saisissez le code PIN (le code par défaut est 0000), puis appuyez sur Menu/Ok. Pour confirmez, appuyez une nouvelle fois sur Menu/Ok.

Remarque ! Un combiné désassocié ne peut plus être utilisé pour passer des appels!

Réglages de la base

- Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Réglages base. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à la fonction souhaitée, p. ex. Sonneries. Appuyez sur Menu/Ok.

Procédez au réglage souhaité. Appuyez sur Menu/Ok:

Sonneries: sélectionnez la mélodie pour la base. Confirmez avec la touche Menu/Ok.

Volume: volume de la sonnerie de la base. 1 = le plus faible, 5 = le plus élevé ou Off. Confirmez avec la touche Menu/Ok.

Touche R: temps de rappel: 600 ms = Nouvelle-Zélande, 300 ms = France/Portugal, 100 ms = autres pays (GB et Australie inclus).

Code Base: modifie le code PIN (le code par défaut est 0000).

Réinit base: rétablit les paramètres par défaut de la base. Saisissez le code PIN (le code par défaut est 0000), puis appuyez sur Menu/Ok. Pour confirmez, appuyez une nouvelle fois sur Menu/Ok.

Système étendu (deux combinés ou plus)

En mode veille, le numéro d’appel pour passer des appels internes s’affiche à l’écran. La base doit être installée en un point central afin que la zone de couverture soit à peu près identique pour tous les combinés.

Association d’un nouveau combiné

Tous les combinés fournis dans l’emballage de l’appareil sont déjà associés à la base. Vous pouvez associer jusqu’à cinq combinés par base. Remarque ! Ce modèle est compatible avec le protocole GAP (Generic Access Profile), ce qui signifie que le combiné et la base peuvent être utilisés avec la plupart des autres appareils compatibles avec le protocole GAP, quel que soit le fabricant. Le protocole GAP ne peut toutefois pas garantir la disponibilité de toutes les fonctions.

- Appuyez sur la touche de recherche (sur la base) jusqu’à ce que le témoin clignote (env. 2 secondes).

Appuyez sur Menu/Ok. Paginez jusqu’à Réglages combiné. Appuyez sur Menu/Ok.

Paginez jusqu’à Déclar. combiné. Appuyez sur Menu/Ok.

Sélectionnez la base (Bases 1-4) que vous souhaitez associer. Appuyez sur Menu/Ok.

Saisissez le code PIN de la base (le code par défaut est 0000). Appuyez sur Menu/Ok.

Si l’association réussit, l’appareil repasse en mode veille au bout d’une minute maximum.

Appels internes

- Appuyez sur la touche c.

Si vous utilisez plus de deux combinés: saisissez le numéro d’appel 1 - 5 pour joindre le combiné souhaité ou appuyez sur 9 pour appeler tous les combinés. Si vous recevez un appel externe alors qu’un appel interne est en cours, l’appareil vous prévient par un signal sonore. Terminez l’appel interne en appuyant sur la touche de fin d’appel, puis répondez à l’appel externe en appuyant sur la touche d’appel.

Transfert d’appels/conférence entre combinés

Quand une communication externe est établie:

- Appuyez sur la touche c.

Si vous utilisez plus de deux combinés: saisissez le numéro d’appel 1 - 5 pour joindre le combiné souhaité ou appuyez sur 9 pour appeler tous les combinés.

Pour transférer un appel: appuyez sur la touche de fin d’appel. Pour effectuer une conférence: maintenez la touche * enfoncée.

Divers

Portée

La portée du téléphone peut varier en présence d’obstacles pouvant gêner la propagation des ondes radio transportant l’appel. Elle est habituellement de l’ordre de 50 à 300 mètres. Vous pouvez améliorer la couverture en orientant la tête de telle façon que le combiné soit aligné avec la base. La qualité sonore diminue à mesure que l’on se rapproche des limites de la zone de couverture, au-delà desquelles l’appel sera interrompu.

Fonction ECO

Doro a mis en place l’étiquette ECO FUNCTIONALITY (fonction ECO) afin d’aider ses clients à identifier les produits de son catalogue qui consomment peu d’énergie et ont un moindre impact sur l’environnement. Les produits sur lesquels est apposée cette étiquette possèdent les caractéristiques suivantes:

- ils consomment moins d’énergie en fonctionnement et en mode veille;

leur puissance de transmission s’adapte en fonction de la distance de la base.

Batterie

Attention! L’insertion d’un modèle de pile incompatible comporte un risque d’explosion. N’utilisez que des piles originales. L’utilisation d’une pile autre que le modèle d’origine peut se révéler dangereuse et vous faire perdre vos droits de recours en garantie sur le téléphone.

Quand la batterie est relativement neuve, elle offre une autonomie d’environ 100 heures en veille ou d’environ 10 heures en conversation. La batterie n’est totalement chargée qu’au bout de 4 à 5 cycles de charge. Vous ne risquez pas de surcharger ou d’endommager la batterie si vous la laissez se recharger trop longtemps. Si la batterie est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre jusqu’à 10 minutes de mise en charge avant que l’écran ne s’éclaire à nouveau. Quand la batterie s’épuise, le symbole clignote. Si un appel est en cours, le téléphone émet un signal sonore d’avertissement. Le signal sonore d’avertissement est facultatif (voir chapitre 6.17.2). Veuillez noter que le témoin de charge de batterie sur l’écran clignote pendant que le combiné se recharge.

Pour économiser la batterie, l’écran s’obscurcit en mode veille. Appuyez une fois sur la touche de fin d’appel pour l’éclairer.

Quand la batterie est faible ou lorsque la base est trop éloignée, le téléphone ne parvient pas à établir la connexion.

Ne placez pas la base à proximité d’autres équipements électriques afin d’éviter toute interférence.

Il est normal que l’appareil s’échauffe pendant un cycle de charge et ce phénomène ne présente pas de danger.

Prothèses auditives

Le combiné intègre une boucle magnétique permettant l’utilisation d’une prothèse auditive. Pour activer cette fonction, sélectionnez le mode T sur votre prothèse auditive.

En cas de problème

Vérifiez que le câble téléphonique est en bon état et correctement branché. Débranchez tout autre équipement, rallonges et téléphones de l’appareil. Si l’appareil fonctionne alors normalement, l’anomalie est causée par le matériel additionnel. Testez l’équipement sur une ligne certifiée en bon état de fonctionnement (chez un voisin par exemple). Si l’équipement fonctionne ailleurs, c’est que l’anomalie concerne probablement votre propre ligne téléphonique. Veuillez signaler le problème à votre opérateur téléphonique.

Le numéro d’appel ne s’affiche pas lorsque le téléphone sonne

Cette fonction suppose de s’abonner à un service d’affichage des numéros auprès de votre fournisseur de services.

Signal sonore d’avertissement/Impossible de passer des appels

Les batteries sont peut-être épuisées (rechargez le combiné). Le combiné est peut-être quasiment hors de portée. Rapprochez-vous de la base.

Le téléphone ne fonctionne pas

Assurez-vous que l’adaptateur d’alimentation et le câble téléphonique sont bien branchés. Vérifiez l’état de charge des piles du combiné.

Branchez un autre téléphone à la prise téléphonique murale.

Le téléphone continue à sonner

Vous prenez un appel et il n’y a plus personne en ligne. Avec certaines sonneries du téléphone, il arrive que, pour des raisons techniques, elles continuent à retentir jusqu’à 8 secondes après la prise d’appel. Essayez de changer de mélodie.

Nettoyage et entretien

Attention! N’utilisez que des piles, bloc d’alimentation et accessoires pouvant être utilisés avec ce modèle spécifique. Le branchement d’autres appareils additionnels peut se révéler dangereux et vous faire perdre vos droits de recours en garantie sur le téléphone.

Le bloc d’alimentation sert de séparation entre le produit et la prise de raccordement au réseau. La prise de raccordement doit se trouver à proximité immédiate de l’appareil et être facilement accessible.

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

Maintenez l’appareil au sec. L’eau de pluie ou la neige, l’humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d’oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l’appareil sécher complètement avant de la remettre en place.

N’utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l’appareil pourraient être endommagés.

Protégez votre appareil de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les piles et déformer, voire faire fondre, certains composants en plastique.

Protégez votre appareil du froid. Lorsqu’il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l’intérieur de l’appareil et endommager les circuits électroniques.

N’essayez pas d’ouvrir l’appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.

Ne faites pas tomber l’appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.

Ne nettoyez pas votre appareil avec des produits abrasifs.

Les recommandations ci-dessus s’appliquent à votre appareil et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, adressez-vous à votre revendeur. Munissez-vous du ticket de caisse ou d’une copie de la facture.

Débit d’absorption spécifique (DAS)

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d’exposition aux ondes radio. Le téléphone PhoneEasy 110 produit 0,035 W/kg (mesuré sur 10 g de tissu humain). La limite maximale selon l’OMS est de 2,0 W/kg (mesurée sur un tissu de 10 g).

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil PhoneEasy 110 est compatible avec l’essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2002/95/CE (RoHS). Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur www.doro.com/dofc.

Service après-vente et garantie

En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)21 345 00 50

Courriel: materiel@ucba.ch

Site internet: www.ucba.ch