|  | Service ou auteur, etc. |
| --- | --- |

Mode d'emploi téléphone portable Geemarc CL8700

Art. UCBA 12.064

Etat : 30.11.2023

Table des matières

1.	Introduction	6

1.1.	Déballage du téléphone	6

2.	Description	7

2.1.	Face avant	7

2.2.	Dos de l’appareil	7

2.3.	Côté gauche	7

2.4.	Côté droit	8

2.5.	Côté inférieur	8

2.6.	Affichage	8

2.7.	Description de l'écran LCD	8

2.8.	Navigation dans un menu	9

2.8.1.	Carte du menu	9

2.9.	Services réseau	11

2.10.	Mots de passe	11

3.	Réglage	12

3.1.	Installation de la carte SIM et de la batterie	12

3.2.	Chargement de la batterie	12

3.2.1.	Chargement via l'unité de charge	12

3.3.	Mise en marche et arrêt	12

3.4.	Utilisation de la batterie	13

4.	Activer l'aide vocale	13

4.1.	Activer l'aide vocale (touches parlantes)	13

4.2.	Activer l'aide vocale du numéro du contact sélectionné	13

4.3.	Enregistrer l'aide vocale des appels entrants	13

4.4.	Activer l'aide vocale des appels entrants	13

5.	Mode Veille	14

6.	Appels	14

6.1.	Passer un appel	14

6.2.	Passer un appel à partir du journal d'appels	14

6.3.	Passer un appel à partir du répertoire téléphonique	14

6.4.	Passer un appel en utilisant la numérotation rapide	14

6.5.	Passer un appel à l'aide de la liste des numéros composés	15

6.6.	Réception d’un appel	15

6.7.	Rejet d'un appel	15

6.8.	Désactiver les alertes	15

6.9.	Options pendant un appel	15

6.10.	Volume de réception	15

6.11.	Fonction mains libres	16

6.12.	Volume de la sonnerie	16

6.13.	Minuterie d'appel	16

7.	SMS	16

7.1.	Envoyer un SMS	16

7.2.	Recevoir un SMS	16

7.3.	Consultation des SMS enregistrés (boîte de réception)	16

7.4.	Messages envoyés	17

7.5.	Brouillons	17

7.6.	Supprimer un SMS	17

7.7.	Réglages des SMS	17

7.8.	Messages de diffusion	18

8.	Messagerie vocale	18

8.1.	Réglage du numéro de la messagerie vocale	18

8.2.	Écouter les messages vocaux	18

9.	Répertoire téléphonique	19

9.1.	Créer une entrée dans le répertoire téléphonique	19

9.2.	Créer une entrée dans le répertoire téléphonique en mode veille	20

9.3.	Afficher les entrées du répertoire téléphonique	20

9.4.	Options pour un contact téléphonique	20

9.5.	Options dans le répertoire téléphonique	20

9.6.	Créer une entrée dans le répertoire photo	21

9.7.	Appeler un numéro du répertoire photo	21

9.8.	Mémorisation d'un numéro à composition rapide	21

9.9.	Composition d'un numéro abrégé	21

10.	Journal des appels	21

10.1.	Affichage des appels en absence	22

10.2.	Affichage des numéros composés	22

10.3.	Affichage des appels reçus	22

10.4.	Suppression des journaux d'appels	23

11.	Réglages des appels	23

12.	Réglages du téléphone	24

12.1.	Voyants	24

12.2.	Réglages de sécurité	25

12.3.	Connexions	25

13.	Fonction SOS	25

13.1.	Mode SOS	26

13.2.	Réglages du numéro d’urgence	26

13.3.	SMS d’urgence	26

13.4.	Enregistrement du message en cas d'urgence	26

13.5.	Le service SOS obtient rapidement l'emplacement local	26

14.	Fonctions avancées	26

14.1.	Outils	26

14.1.1.	Bluetooth	26

14.1.2.	Horloge	27

14.1.3.	Calendrier	27

14.1.4.	Calculatrice	27

14.1.5.	Services SIM	27

14.2.	Multimédia	27

14.3.	Gestionnaire de fichiers	27

15.	Dépannage	28

15.1.	Le téléphone ne s’allume pas	28

15.2.	Rien n’apparaît à l’écran	28

15.3.	L’écran est bloqué, lorsque le téléphone est en marche	28

15.4.	Aucune icône de signal n’est affichée	28

15.5.	Un message indique qu’il n’est pas possible d’utiliser une fonction	28

15.6.	Aucun affichage au cours du processus de charge	28

15.7.	Le message « Insérer la carte Sim » ou « Service limité » est affiché	28

15.8.	La batterie se décharge rapidement ou ne peut pas être chargée du tout.	28

15.9.	Impossible de charger le téléphone	28

15.10.	Impossible de se relier au réseau	28

15.11.	Impossible de passer un appel	29

15.12.	Impossible de répondre à un appel	29

15.13.	Le numéro de l’appelant n’est pas affiché	29

15.14.	Vous rencontrez un problème non référé ci-dessus	29

16.	Informations de sécurité	29

16.1.	Généralités	29

16.2.	Nettoyage	30

16.3.	Exigences environnementales	30

16.4.	Soyez prudent	30

16.5.	Interférence	30

16.6.	Éteignez votre téléphone dans l'avion	30

16.7.	Éteignez votre téléphone dans les stations services.	30

16.8.	Éteignez votre téléphone à proximité des explosifs.	30

16.9.	Faites preuve de bon sens	30

16.10.	Sauvegardez vos données	31

16.11.	Recharge	31

17.	Informations sur les appareils auditifs	31

18.	Services réseaux	31

19.	Garantie	31

20.	Exigences environnementales	32

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc CL8700. Ce téléphone est compatible avec les appareils auditifs. Il offre de nombreuses fonctions telles qu'une alarme, un calendrier, un appareil photo, un lecteur vidéo, une messagerie texte SMS, un répertoire téléphonique et un répertoire d'images, des options vocales avec un clavier parlant, un haut-parleur et des touches de numérotation rapide. Il dispose d'une fonction d'appel d’urgence dans laquelle cinq contacts peuvent être programmés en cas d'urgence. La pression sur la touche SOS permet d'appeler ces contacts en cas d'urgence et d'envoyer des SMS. La taille des caractères de l'écran LCD couleur est importante et les touches du clavier sont faciles à voir et à utiliser.

Ce téléphone mobile est doté d'une sonnerie forte et d'un vibreur puissant. Le volume de réception est réglable jusqu'à 40 dB avec une touche d'amplification.

Toutes ces caractéristiques en font un téléphone très adapté pour les personnes âgées, les malentendants, les malvoyants et tous ceux qui souhaitent simplement rester en contact en toute simplicité.

Il est important que vous lisiez les instructions ci-dessous pour pouvoir utiliser votre téléphone Geemarc de manière optimale. Conservez ce guide de l'utilisateur dans un endroit sûr pour toute recherche ultérieure.

Ce guide explique comment utiliser le téléphone suivant: CL8700

Déballage du téléphone

Les éléments suivants doivent se trouver dans la boîte de votre téléphone :

1 combiné de téléphone portable CL8700

1 socle de charge

1 adaptateur secteur avec 1 câble USB, USB type C

1 batterie rechargeable Li-Polymer

1 guide de l'utilisateur

Description

Face avant

Sous l'écran se trouvent les touches de navigation  « vers le haut », « vers le bas », « à gauche » et « à droite », disposées en cercle autour de la touche OK.

Ces touches de navigation permettent de se déplacer dans des listes et des options du menu. Elles touches sont dotées d’une fonction spéciale en mode veille. Elles peuvent être configurées en mode veille dans les réglages du combiné.

A côté des touches de navigation se trouvent quatre touches, à savoir :

En haut à gauche : touche de fonction gauche

En bas à gauche : touche d’appel ; pour passer un appel après avoir composé le numéro ou recevoir un appel.

En haut à droite : touche de fonction droite

En bas à droite : touche de fin ; pour mettre fin à un appel, interrompre le réglage en cours ou revenir au mode veille.

Les touches de fonction gauche et droite ont des fonctions différentes suivant le menu affiché. La fonction en service est toujours affichée dans le texte qui se trouve au-dessus de la touche.

La rangée de touches située sous les touches d’appel et de fin comprend trois touches. Il s’agit, de gauche à droite, de :

la touche de sélection « One-Touch » M1

l’appareil photo

la touche de sélection « One-Touch » M2

Chaque touche de sélection « One-Touch » peut être attribuée à un numéro de téléphone. Pour composer le numéro, il suffit d’appuyer une fois sur la touche pour qu’il se compose automatiquement.

En dessous se trouve la clavier numérique. La touche 5 est caractérisée par un point tactile.

Touche étoile : appuyez sur cette touche pour insérer un ou plusieurs symboles lors de la rédaction d’un message ou de la modification d’une entrée dans le répertoire des contacts. Utilisez ensuite les touches de navigation pour vous déplacer jusqu’aux symboles que vous souhaitez insérer.

Touche dièse : appuyez sur cette touche pour passer d’un mode de saisie à l’autre lors de la rédaction d’un message ou de la modification d’un contact.  En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour passer en mode silence ou en mode vibreur.

Touche 0 : en mode veille, maintenez cette touche enfoncée quelques secondes pour allumer la lampe de poche. Pressez une nouvelle fois pour éteindre la lampe.

Dos de l’appareil

Au dos de l’appareil se trouve, en haut, la touche SOS. Le compartiment des piles est situé juste en dessous.

Côté gauche

Les deux touches situées sur le côté gauche servent à régler le volume.

Touche d’augmentation du volume : utilisez cette touche pour augmenter le volume de la sonnerie lorsque vous accédez au menu Profils ou lorsque vous recevez un appel entrant. Augmentez le volume de l’écouteur/du haut-parleur pendant un appel. Il existe 9 niveaux de volume. La fonction amplificateur démarre à partir du niveau 7.

Touche de diminution du volume : utilisez cette touche pour diminuer le volume de la sonnerie lorsque vous accédez au menu Profils ou lorsque vous recevez un appel entrant. Diminuez le volume de l’écouteur/du haut-parleur pendant un appel. Il existe 9 niveaux de volume.

Côté droit

Ce côté comporte un port USB de type C.

Côté inférieur

C’est là que se trouvent les contacts de recharge permettant de rechercher la batterie au moyen du socle livré avec l’appareil.

Affichage

Le voyant blanc s’allume en cas de SMS non lu.

Le voyant vert s’allume en cas d’appel en absence.

Si la batterie est faible, le voyant rouge clignote toutes les 2,5 secondes. En charge, il clignote toutes les secondes. En pleine charge, le voyant est bleu.

Description de l'écran LCD

L'écran LCD est divisé en trois zones distinctes :

La zone des icônes. Elle se trouve en haut de l'écran. Les différentes icônes du système qui vous aident à utiliser le téléphone sont affichées.

La zone principale. Elle se trouve au milieu de l'écran. Elle présente les éléments suivants :

le numéro composé

les informations sur l'identité de l'appelant

le répertoire téléphonique

les informations du menu

l'heure, la date et le nom du fournisseur de services en mode veille.

La zone des touches programmables. Elle se trouve en bas de l'écran.

Icône de l'intensité du signal : Elle apparaît systématiquement lorsque votre téléphone est allumé. Elle indique la puissance réelle du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. On retrouve une seule icône de ce type par SIM.

Icône d'alarme : L'alarme a été réglée pour retentir à une heure précise.

Icône d'état de la batterie : Elle apparaît systématiquement lorsque votre téléphone est allumé. Elle indique le niveau de charge de la batterie. Plus il y a de barres, plus la batterie est chargée.

Icône d'itinérance : Un appel itinérant est en cours, c'est-à-dire un appel international, sortant ou entrant.

Icône SMS : Vous avez reçu un nouveau SMS (message texte).

Icône mode secret : Le microphone est temporairement coupé pendant la conversation.

Icône Silence : Le téléphone est en mode silencieux. Il n'y aura pas de mélodie de sonnerie en cas d'appel.

Icône du casque : Le casque est branché

Appel en absence Icone vibreur : Lors de la réception d’un appel, votre portable vibrera seulement

Navigation dans un menu

La touche programmable MENU ou la touche carrée centrale permet d'activer le menu. La touche programmable RETOUR permet de revenir un niveau en arrière dans le système de menus. Appuyer sur la touche de fin pour sortir du menu et revenir en mode veille à partir de n'importe quel menu.

Les touches de navigation vers le haut et vers le bas sont utilisées pour faire défiler le menu. Vers le haut : permet de remonter dans le menu, vers le bas : permet de descendre dans le menu

On utilise parfois les touches de navigation pour naviguer dans les sous-menus. La touche programmable OK est utilisée pour confirmer/sélectionner une action ou un choix sur l’écran.

Carte du menu

Contacts

Contacts photo

Répertoire téléphonique normal

Message

Nouveau message

Boîte de réception

En cours d’envoi

Brouillons

Messages envoyés

Messages de diffusion

Serveur de messagerie vocale

Journal des appels

Appels en absence

Appels composés

Appels reçus

Appels rejetés

Tout effacer

Durées d'appel

Compteur de service de données

SOS Mode

Numéro SOS

Centre d'appels

SMS SOS

Message SOS

Réglages

Réglages du téléphone

Des Voyants

Num M1/M2

I.C.E

Torche

Mode Avion

Profils

Réglages d’appels

Raccourcis numéros

Écran

Sécurité

Connexions

Outils

Bluetooth

Horloge

Calendrier

Calculatrice

Services

SIM

Internet

Dorado

Opéra Mini

Installation par défaut

Multimédia

Image

Appareil photo

Faire une vidéo

Vidéo

Radio FM

Audio

Enregistreur

Mes fichiers

Téléphone

Carte mémoire

Services réseau

Pour utiliser ce téléphone portable, vous devez souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur de services. Les différents fournisseurs de services proposent des fonctionnalités différentes (à des tarifs variés). Les fonctions mises à votre disposition par ce téléphone portable pourraient s'en trouver affectées.

Mots de passe

Ce téléphone portable vous permet de configurer des mots de passe afin de protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

Les codes PIN et PIN2 sont fournis avec votre carte SIM. Le code PIN permet de protéger la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN2 est nécessaire pour accéder à certains services.

Les codes PUK et PUK2 peuvent être fournis avec la carte SIM.

Si vous entrez le code PIN de manière incorrecte trois fois de suite, le PUK sera demandé.

Si les codes ne sont pas fournis, contactez votre prestataire de services.

Réglage

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de retirer la batterie, éteignez toujours le téléphone et débranchez le chargeur. Faites attention en manipulant la carte nano SIM. La carte nano SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés par des rayures ou des déformations.

Pour retirer le couvercle du compartiment de la batterie, faites-le glisser vers le bas et soulevez-le.

Retirez la batterie (si elle se trouve déjà à l'intérieur).

Faites glisser vers la droite le capot et ouvrez le, insérez votre carte nano SIM avec les contacts dorés face vers le bas sous le support SIM argenté, et fermez le capot.
Vous pouvez insérer une carte micro SD pour enregistrer les photos. Maximum 32G.
Vous pouvez insérer 2 cartes nano SIM dans ce téléphone. Il y a de nombreuses raisons de le faire, mais l'une des plus importantes est que si vous utilisez deux cartes SIM de fournisseurs différents, vous bénéficierez probablement d'une meilleure couverture réseau. Mais vous pouvez aussi en utiliser qu'une!

Vérifiez les contacts de la batterie (les contacts dorés doivent être orientés vers le haut et la gauche) et insérez la batterie.

Mettez le couvercle de la batterie en place et appuyez légèrement dessus.

Chargement de la batterie

Branchez le fil du chargeur dans le port de type C sur le côté du téléphone. L'icône de la batterie sur l’écran commence à se remplir au cours de la charge.

Chargement via l'unité de charge

- Branchez le chargeur sur une prise murale.

Branchez le fil du chargeur dans le port de type C sur l’unité de recharge.

Placez le téléphone portable sur le chargeur.

Remarque : utilisez uniquement la batterie et le chargeur fourni avec le téléphone. La garantie ne sera pas valable si un câble non approuvé est utilisé.

Maintenez les contacts de la batterie propres.

Évitez de retirer la batterie, car vous risqueriez de la court-circuiter.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques secondes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou que vous puissiez passer des appels.

Avant la première utilisation du combiné, la batterie doit être chargée pendant au moins 3 heures.

Mise en marche et arrêt

Appuyez sur la touche de fin pendant au moins 3 secondes pour mettre en marche le téléphone. Si aucune carte SIM n'a été insérée, le message Support SIM vide s'affiche. Seuls les appels d'urgence peuvent être effectués tant que la carte SIM n'a pas été insérée.

Ré-appuyez sur la touche de fin pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone.

A la première mise en marche, votre téléphone vous demandera de régler l’heure ainsi que la date

Utilisation de la batterie

L'icône d'une batterie est affichée en permanence dans le coin supérieur droit de l'écran LCD. L'icône indique le niveau de charge de la batterie. Plus le nombre de barres affichées est élevé, plus la puissance disponible est importante. Un message d'avertissement s'affiche lorsque la charge de la batterie est faible. Le rétro-éclairage et certaines autres fonctions peuvent cesser de fonctionner. Lorsque la batterie est trop faible pour que le téléphone fonctionne, le combiné s'éteint automatiquement.

Les durées de conversation et de veille de la batterie sont sujettes à modification. Remplacez la batterie lorsque sa puissance diminue sensiblement (elle doit être rechargée plus fréquemment).

Activer l'aide vocale

Vous pouvez activer l'annonce vocale des chiffres, du numéro d'un contact sélectionné et lors d'un appel entrant. En outre, vous pouvez attribuer aux contacts enregistrés sur le téléphone des enregistrements vocaux qui seront annoncés lors d'un appel entrant du contact.

Activer l'aide vocale (touches parlantes)

Menu - Réglages 7 Profils: Normal - Réglages: 4 Sonneries d´alerte - Son clavier: Vocale

Activer l'aide vocale du numéro du contact sélectionné

Menu - Réglages - 7 Profils : Normal - Réglages: 4 Sonneries d´alerte - Numéro vocal: activé

Enregistrer l'aide vocale des appels entrants

(uniquement pour les contacts du répertoire, pas de la carte SIM)

- Menu - Multimédia - 7 Enregistreur - Options - Début de l´enregistrement - enregistrer le nom, après appuyer sur Arrêt

Options : Renommer le fichier d´enregistrement

Menu - Multimédia - 7 Enregistreur - Option: Liste des fichiers enregistrés - Choisir le fichier - Options - Éditer - Renommer

Contacts - Options - Nouveau - Sonneries par défaut - Depuis les fichiers de sonneries - Choisir le fichier - Sélectionner - Sauver

Activer l'aide vocale des appels entrants

(uniquement pour les contacts du répertoire, pas de la carte SIM)

- Menu - Réglages - 7 Profils : Normal - Réglages: 4 Sonneries d´alerte - Numéro vocal: activé

Menu - Réglages - 7 Profils: Normal - Réglages: 4 Sonneries d´alerte - Son clavier: Vocale

Mode Veille

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé et que vous n'avez entré aucun élément, le téléphone est en mode veille. Vous pouvez mettre le téléphone en mode veille en appuyant sur la touche de fin.

Appels

Passer un appel

- Ouvrez le couvercle et composez le numéro sur le clavier. Appuyez sur la touche de fonction EFFACER pour supprimer un chiffre incorrect.

Appuyez sur la touche d’appel, le numéro est automatiquement composé

Pour mettre fin à l'appel, il suffit d'appuyer sur la touche de fin .

Pour passer un appel international, vous devez appuyer sur + avant le code du pays. Il suffit d'appuyer deux fois sur la touche étoile.

Certains réseaux téléphoniques étrangers ont des extensions qui ne peuvent pas être composées en tant que numéros directs, mais qui doivent être saisies au moyen du clavier. Pour les composer directement, appuyez rapidement sur étoile trois fois de suite après le numéro de téléphone. Le caractère p apparaîtra et vous pourrez alors entrer l'extension.

Passer un appel à partir du journal d'appels

Vous pouvez retrouver les numéros composés, reçus ou manqués dans le journal des appels.

- Menu - Journal des appels - Appels composés - Sélectionnez le numéro de téléphone requis

Après avoir trouvé le numéro souhaité, appuyez sur la touche d’appel, le numéro est automatiquement composé.

Pour mettre fin à l'appel, il suffit d'appuyer sur la touche de fin.

Passer un appel à partir du répertoire téléphonique

Si vous avez enregistré des numéros dans le répertoire téléphonique, vous pouvez composer des numéros à partir de ce répertoire.

- Menu - Contacts - Contacts photo ou répertoire normal - Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité

Après avoir trouvé le numéro souhaité, appuyez sur la touche d’appel, le numéro est automatiquement composé.

Pour mettre fin à l'appel, il suffit d'appuyer sur la touche de fin.

Passer un appel en utilisant la numérotation rapide

Si vous avez enregistré des numéros dans les emplacements de numérotation rapide, appuyez sur M1 ou M2 (selon la personne que vous souhaitez appeler). Le numéro de téléphone choisi sera composé automatiquement.

Passer un appel à l'aide de la liste des numéros composés

- Appuyez sur la touche d’appel pour afficher la liste de tous les appels

Utilisez les touches de navigation vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste et trouver le numéro souhaité

Rappuyez sur la touche d’appel, le numéro est automatiquement composé

Réception d’un appel

En cas d'appel entrant, le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche. Si le numéro de cet appelant est enregistré dans le répertoire téléphonique, le nom associé s'affiche

- Appuyez sur la touche d’appel pour répondre

Pour mettre fin à l'appel, il suffit d'appuyer sur la touche de fin ou de refermer le couvercle.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel entrant, il suffit d'appuyer sur la touche de fin ou sur la touche programmable SILENCIEUX, puis sur REJET.

Désactiver les alertes

Vous pouvez désactiver temporairement toutes les alertes et les vibrations en cas d'appel entrant. En mode veille, si vous restez appuyé sur la touche programmable SILENCIEUX, vous mettez votre portable en mode silence, le symbole, Apparaît sur votre écran, si vous recommencez, cela sera en mode vibreur et un vibreur apparaît, une fois de plus pour revenir en mode normal

Options pendant un appel

Vous pouvez utiliser diverses fonctions pendant un appel en appuyant sur la touche programmable OPTION. Vous avez la possibilité de faire ce qui suit :

Connexion à un casque BT

Mettre en attente

Début de l'enregistrement

Secret

Contacts

Journal des appels

Message

Les fonctions « renvoi d'appel », « appels multipartites », « mise en attente » et « appel en attente » nécessitent une prise en charge par le réseau, veuillez donc contacter votre opérateur.

Volume de réception

Au cours d'une conversation, les touches de volume, situées sur le côté gauche, permettent de régler le niveau de volume de l'écouteur. Il existe 9 niveaux de volume. La fonction d'amplification démarre après le niveau 7, ce qui permet de renforcer le volume, le volume maximum pouvant être atteint étant de 40 dB.

Fonction mains libres

Vous pouvez activer le haut-parleur intégré au téléphone pendant un appel, en appuyant simplement sur la touche de fonction droite. Il n'est pas nécessaire de tenir le combiné dans ce mode. Vous entendrez la tierce personne à travers le haut-parleur et le microphone captera votre voix.

Remarque: avant de mettre le combiné à votre oreille, assurez - vous d'avoir désactivé le haut - parleur.

Volume de la sonnerie

Lorsque le téléphone sonne pour un appel entrant, vous pouvez régler le volume de la sonnerie en appuyant sur les touches de volume. Cela annulera le réglage du volume de la sonnerie dans le profil actuellement utilisé.

Minuterie d'appel

Votre combiné calcule automatiquement la durée de chaque appel externe. Le temps s'affiche pendant l'appel et quelques secondes après la fin de l'appel.

SMS

Envoyer un SMS

Un SMS envoyé par ce téléphone peut contenir jusqu'à 160 caractères. Ce chiffre comprend les espaces.

- Menu - Message - Nouveau message ou directement la touche de navigation gauche

Entrez le premier caractère de votre contact et sélectionnez-le dans la liste du répertoire téléphonique ou appuyez sur la touche de fonction OPTIONS, choisissez Ajouter destinataire et choisissez dans votre liste de contact et appuyez sur OK, Options et OK Si vous avez seulement le numéro de téléphone, appuyez sur la touche # et descendez jusque 123 et appuyez sur OK, maintenant vous pouvez entrer le numéro de téléphone. Ré appuyez sur # et choisissez Abc pour revenir en mode normal puis appuyez sur OK.

Appuyez sur la touche de navigation bas et écrivez votre SMS (voir comment saisir du texte dans la rubrique consacrée au répertoire téléphonique).

Options - Envoyer

Recevoir un SMS

Une alerte sonore est émise à la réception d'un SMS. 1 NOUVEAU MESSAGE s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyez sur la touche programmable Lecture, puis sur la touche centrale carrée pour afficher le message

Consultation des SMS enregistrés (boîte de réception)

- Menu - Message - Boîte de réception

Faire défiler jusqu'au message que vous souhaitez consulter.

Appuyez sur la touche centrale carrée pour l'afficher.

Appuyez sur la touche de fonction OPTIONS pour afficher toutes les options disponibles qui peuvent être exécutées sur le SMS sélectionné. Ces options comprennent Effacer, Nouveau message, le Transfert, Appel, Déplacer, Ajouter aux contacts et Détails.

Vous pouvez appuyer sur la touche de fonction centrale OK pour répondre directement

Messages envoyés

La boîte d'envoi stocke les messages envoyés et enregistrés correctement (si le téléphone est configuré pour enregistrer les SMS sortants dans Réglages des messages).

- Menu - Message - Messages envoyés

Faire défiler jusqu'au message que vous souhaitez consulter.

Appuyez sur OK pour l'afficher.

Appuyez sur la touche de fonction OPTIONS pour afficher toutes les options disponibles qui peuvent être exécutées sur le SMS sélectionné. Ces options sont les suivantes : Transfert, Effacer, Appel, Déplacer et Détails.

Brouillons

La boîte de brouillon stocke les messages que vous avez enregistrés mais pas encore envoyés. Vous avez maintenant la possibilité d'envoyer le message, de reprendre sa modification ou de le supprimer.

- Menu - Message - Brouillons

Faire défiler jusqu'au message que vous souhaitez consulter.

Appuyez sur la touche OK pour l'afficher.

Appuyez sur la touche de fonction OPTIONS pour afficher toutes les options disponibles qui peuvent être exécutées sur le SMS sélectionné. On retrouve parmi ces options Ajouter destinataire, Envoi, Ajouter et Sauvegarder en tant que projet

Supprimer un SMS

Vous pouvez supprimer des messages dans la Boîte de réception, la Boîte d'envoi, la Boîte de brouillons ou les Messages envoyés.

- Menu - Message - Options - Tout effacer

Sélectionnez soit Boîte de réception, Brouillons, Boîte d'envoi ou Messages envoyés - Effacer - OK

Réglages des SMS

Les centres de service distribuent les messages SMS. Votre téléphone mobile doit avoir le numéro de téléphone du centre de service enregistré dans la mémoire. Il a généralement déjà été configuré par votre fournisseur de services. Il existe de nombreuses options de réglage :

La carte SIM dans laquelle vous pouvez modifier des réglages tels que :

Menu - Message - Options - Réglages

Numéro SMS SIM : Réglage du numéro du centre SMS

La période de validité : Vous pouvez préciser la durée d'une tentative de distribution d'un message.

Rapport statuts : Chaque fois qu'un SMS est envoyé, vous recevez un message vous indiquant qu'il a été correctement transmis (ou non).

Chemin de réponse : Si vous activez cette fonction, lorsque vous répondez à un message, le coût de son envoi est imputé au compte du destinataire et non au vôtre.

Sauvegarder messages envoyés : Vous avez la possibilité de choisir ce qu’on fait pour chaque message, de le sauver automatiquement ou de ne pas le sauver.

Stockage préféré : Si vous sélectionnez PRÉFÉRENCE SIM, lorsque vous recevez un nouveau message, il est stocké par défaut sur la carte SIM. Lorsque la mémoire de la carte SIM est pleine, les nouveaux messages sont stockés dans le téléphone.

Exporter les SMS

Signature automatique

État des messageries : Vous pouvez également vérifier la quantité de mémoire utilisée et la quantité de mémoire libre sur la carte SIM et sur le téléphone, par ex. SIM1 17/30, SIM2 2/30 Téléphone 20/200.

Messages de diffusion

Ce téléphone prend en charge les messages de diffusion, c'est -à-dire les services d'information de votre fournisseur de services.

Menu - Messages - Messages de diffusion - OK - Réglages - OK

Vous pouvez sélectionner des options telles que la réception de ces messages, la langue de diffusion ainsi que le réglage des canaux.

Messagerie vocale

Réglage du numéro de la messagerie vocale

La fonction de messagerie vocale vous permet d'écouter les messages vocaux laissés par certaines personnes. La boîte vocale est un service réseau auquel vous devrez peut-être vous abonner. Contactez votre prestataire de service en cas de doute. Si votre prestataire de services vous donne accès à la messagerie vocale, le numéro de téléphone utilisé pour accéder à ce système est généralement configuré sur votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, lorsque vous recevrez un message pour la première fois, vous serez invité à entrer les paramètres de nom et de numéro pour accéder au système de messagerie vocale de votre fournisseur.

Écouter les messages vocaux

Si vous avez manqué un appel, vous recevrez le message suivant sur l'écran du téléphone : 1 APPEL EN ABSENCE. Appuyez sur Détails, vous verrez une liste de tous les appels en absence dans le registre des appels. Vous pouvez accéder à la messagerie vocale depuis le mode veille en appuyant simplement sur la touche 1 et en la maintenant enfoncée. Vous serez connecté à votre messagerie vocale et pourrez écouter vos messages. Pour utiliser le système de messagerie vocale, suivez les instructions de votre fournisseur de service de messagerie vocale.

Répertoire téléphonique

Les numéros de téléphone et les noms peuvent être enregistrés dans le répertoire téléphonique. Ils peuvent être conservés à la fois sur la carte SIM et dans la mémoire du téléphone. Cela vous permet de mémoriser les numéros fréquemment utilisés afin de pouvoir facilement passer un appel sans avoir à vous souvenir du numéro de téléphone ou à le saisir. Vous pouvez rechercher et rappeler des numéros pour passer un appel, envoyer un message ou utiliser une entrée comme contact d'urgence.

Le répertoire téléphonique peut contenir au moins 2000 entrées. Si vous essayez d'ajouter une nouvelle entrée alors que toute la mémoire est occupée, un message d'avertissement s'affiche. Vous devrez supprimer une entrée existante afin d'ajouter le nouveau numéro de téléphone.

Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont identifiables par la mention 1 ou 2.

L'avantage de l'enregistrement sur la carte SIM est que vous pouvez transférer les informations sur un autre téléphone.

Créer une entrée dans le répertoire téléphonique

- Menu - Contacts - Répertoire - Options - Nouveau et appuyez sur la touche de navigation OK.

Sélectionnez SIM ou Téléphone

Pour un contact SIM, Sur Nom, appuyez sur OK et entrez un nom pour cette entrée du répertoire à l'aide du clavier numérique puis OK

Descendre avec la touche de navigation sur Portable et OK, saisissez un numéro pour cette entrée du répertoire et OK.

Appuyez sur la touche de fonction Sauver pour confirmer.

Le clavier numérique comporte également des caractères imprimés sur les touches. Ces caractères sont utilisés pour saisir du texte lors d’une entrée dans le répertoire ou la modifier, écrire un SMS et rechercher une entrée dans le répertoire. Appuyez sur chaque touche le nombre de fois nécessaire pour obtenir la lettre dont vous avez besoin, par exemple, pour obtenir la lettre J, appuyez une fois sur la touche 5, pour obtenir la lettre S, appuyez quatre fois de suite sur la touche 7. Pour passer à la lettre suivante, attendez quelques secondes et le curseur apparaîtra après la dernière lettre que vous avez entrée. Vous pouvez maintenant entrer la lettre suivante. Pour passer des majuscules aux minuscules, utilisez la touche dièse. Vous pouvez également accéder aux numéros à l'aide de la touche dièse. Le mode de saisie sera indiqué sur le côté droit du champ réservé à la saisie du nom, indiqué par un crayon. Appuyez sur 0 pour insérer un espace. Appuyez sur la touche programmable EFFACER pour supprimer le dernier caractère introduit lors de la saisie d'un numéro ou d'un nom. Appuyez sur la touche programmable EFFACER et maintenez-la enfoncée pour effacer l'écran.

Créer une entrée dans le répertoire téléphonique en mode veille

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier numérique (incluez toujours l'indicatif régional).

Options - Ajouter aux contacts - Ajouter au nouveau contact

Sélectionnez SIM ou Téléphone puis appuyez sur OK

Sur Nom appuyez sur OK et créez un nom pour cette entrée du répertoire à l'aide du clavier numérique puis OK.

Appuyez sur la touche de fonction Sauver pour l’enregistrer

Si vous enregistrez le contact dans le téléphone, vous disposez de nombreuses autres options pour sauvegarder des détails supplémentaires, par exemple :

Le numéro de la maison

Non répertorié

La sonnerie pour l'appelant.

La photo de l'appelant

Afficher les entrées du répertoire téléphonique

- Appuyez sur la touche de fonction Contacts en mode veille

Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité. Vous pouvez également rechercher un contact dans le répertoire via une recherche alphabétique. Il suffit de saisir le premier caractère de son nom et vous serez automatiquement positionné dans la bonne partie du répertoire.

Options pour un contact téléphonique

- Menu - Contacts - Répertoire puis OK ou appuyez directement sur la touche de fonction Contacts

Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité puis appuyez sur OK

Appuyez sur la touche programmable OPTIONS.
Les options disponibles pour ce contact sont les suivantes:

Editer

Effacer

Copier

Envoyer une Vcarte.

Options dans le répertoire téléphonique

Dans le répertoire téléphonique vous avez accès aux fonctions suivantes en appuyant sur options :

Entrer un nouveau contact

Envoyez un nouveau message

Appelez un contact

Effacez un contact ou plusieurs contacts

Importer ou exporter des contacts entre le téléphone et la carte Sim et vice versa.

Envoyez une V carte.

Etat des mémoires

Créer une entrée dans le répertoire photo

Vous pouvez également créer une entrée dans le répertoire téléphonique avec une photo associée. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous recevez un appel entrant, car la photo s'affiche sur l'écran intérieur. Vous pouvez donc savoir qui appelle en regardant simplement sa photo.

- Menu - Contacts - Contacts photo - Ajouter - OK - Choisir une photo dans l'album ou prendre une photo. Prenez une photo de la personne que vous ajoutez au répertoire (appuyez sur la touche carrée centrale).

Appuyez sur la touche de fonction OK.

Déplacer vous sur Nom - OK puis créez un nom pour cette entrée du répertoire à l'aide du clavier - OK

Déplacer vous sur Numéro - OK et entrez le numéro de téléphone pour cette entrée du répertoire - OK.

Déplacer vous sur Type de sonnerie - OK - personnalisé votre sonnerie

Appuyez sur la touche de fin pour sortir

Appeler un numéro du répertoire photo

- Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer sur la photo du contact à appeler.

Appuyez sur la touche d’appel.

Mémorisation d'un numéro à composition rapide

Vous pouvez attribuer un numéro de composition rapide à une entrée du répertoire. Cela signifie que vous pouvez composer un numéro très facilement quand vous le souhaitez, en maintenant appuyé le numéro associé.

- Menu - Réglages - Numéro raccourcis

Sélectionnez une touche de 3 à 9 - OK.

Ajoutez le numéro de téléphone souhaité ou appuyez sur la touche de fonction Contacts et appuyez sur OK.

Appuyez sur la touche OK pour sauvegarder.

Composition d'un numéro abrégé

Appuyez sur la touche souhaitée (3 à 9) et maintenez-la enfoncée pour composer le numéro correspondant.

Journal des appels

Les informations relatives à tous les appels sont stockées sur ce téléphone dans le journal des appels. Il s'agit notamment d'appels :

Appels en absence,

Appels composés,

Appels reçus.

Affichage des appels en absence

Lorsque vous n'avez pas répondu à un appel, le message n APPELS EN ABSENCE s'affiche à l'écran, par exemple 3 APPELS EN ABSENCE. Appuyez sur la touche programmable Détails pour revoir les détails ou appuyez sur Quitter pour sortir. Vous pouvez également consulter les appels en absence via le chemin suivant :

- Menu - Journal des appels - Appels en absence

Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité.

Appuyez sur la touche de fonction OPTIONS, les actions suivantes seront disponibles pour cette entrée du registre des appels:

Détails

Appel

Écrire un message

Ajouter aux contacts

Ajouter à la liste noire

Effacer ou Tout effacer

Affichage des numéros composés

- Menu - Journal des appels - Appels composés

Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité.

Appuyez sur la touche programmable OPTIONS, les actions suivantes seront disponibles pour cette entrée du registre des appels :

Détails

Appel

Écrire un message

Ajouter aux contacts

Ajouter à la liste noire

Effacer ou Tout effacer

Affichage des appels reçus

- Menu - Journal des appels - Appels reçus

Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité.

Appuyez sur la touche programmable OPTIONS, les actions suivantes seront disponibles pour cette entrée du registre des appels :

Détails

Appel

Écrire un message

Ajouter aux contacts

Ajouter à la liste noire

Effacer ou Tout effacer

Suppression des journaux d'appels

- Menu - Journal des appels

Sélectionnez un appel en absence, un numéro composé, un appel reçu - OK puis choisir tout effacer - OK ou tous les appels en choisissant Tout effacer - OK.

Réglages des appels

Dans les réglages d'appel, on retrouve les réglages d'appel SIM et les réglages avancés. Vous pouvez accéder aux réglages d'appel SIM de la manière suivante :

Menu  Réglages  Réglages d’appels

Il existe de nombreux réglages disponibles :

Réglages d'appels SIM: Pour choisir le mode de vos cartes SIM

Réponse par ouverture du téléphone: si ce réglage est activé, il suffit d'ouvrir le téléphone pour répondre à un appel entrant.

Renvoi d'appels: les appels entrants peuvent être renvoyés vers un numéro de téléphone spécifique (numéro de messagerie vocale en général). Cette fonction offre 5 options:

Renvoi de tous les appels vocaux : le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants.

Si c'est occupé : le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si votre ligne est occupée.

Si pas de réponse : le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si vous ne répondez pas à l'appel.

Renvoyer si injoignable : le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si votre téléphone est éteint ou si vous ne vous trouvez pas dans une zone de service.

Annuler tous les renvois.

Appel en attente: cette fonction peut être activée ou désactivée. Veuillez vérifier que ce service est disponible auprès de votre fournisseur de services. Pour savoir si votre prestataire offre ce service, vous pouvez utiliser la fonction INTERROGER.

Blocage des appels: les appels entrants et sortants vers et depuis votre téléphone peuvent être limités. Cette fonction offre 4 options :

Tous les appels sortants : aucun appel sortant ne peut être effectué

Tous les appels entrants : aucun appel entrant ne peut être reçu

Tous les appels internationaux

Tout annuler

Cacher l’ID: Vous pouvez choisir si cela sera défini par le réseau, masqué ou affiché.

Autres :

Affichage de la durée d'appel Numérotation automatique : si ce réglage est activé, lorsque vous effectuez un appel mais que vous n'arrivez pas à décrocher parce que l'autre ligne est occupée, votre téléphone recomposera automatiquement ce numéro après un certain temps (décidé par vous). Cette opération aura lieu si vous n'avez pas annulé l'appel.

Vibration :lors de la connexion

Réglages du téléphone

Vous pouvez définir les fonctions suivantes dans les réglages du téléphone :

Heure et date : régler l'heure et la date, définir le format (12 heures ou 24 heures et JJMMAAAA ou MMJJAAA ou AAAAMMJJ) et mettre à jour en fonction du fuseau horaire.

Langue : le menu peut être affiché en 16 langues: anglais, français, espagnol, néerlandais et allemand, etc.

Touches raccourcies : vous pouvez régler le téléphone de manière à ce qu'il vous suffise d'appuyer sur une seule touche de navigation pour accéder au menu souhaité sur le téléphone.

Mise en marche ou arrêt programmé

Navigateur Internet : Vous pouvez choisir votre navigateur

Réglages usines : Ce réglage vous permet de tout remettre à zéro comme au début. Le mot de passe est 1234.

Voyants

Ce menu vous permet d’activer ou non les voyants en façade ou de programmer les heures de fonctionnement

Mémoire M1/M2 : Vous pouvez composer un numéro très facilement quand vous le souhaitez, en appuyant simplement sur M1 ou M2.

Menu  Réglages  Num M1/M2

Sélectionner soit M1, soit M2

Entrer votre numéro

Appuyez sur la touche de fonction Sauver

I.C.E en cas d’urgence: Vous pouvez ajouter 4 noms et numéros de personnes susceptibles d'être contactées en cas d'urgence.

Menu  Réglages  ICE  Contacts

Vous pouvez saisir toutes les informations relatives au propriétaire du téléphone (nom, adresse, maladie, allergie, groupe sanguin, Docteur).
Menu  Réglages  ICE  Infos personnels.

Torche: Vous pouvez choisir d’allumer le téléphone en mode torche ou non.

Mode avion : Vous pouvez choisir d’activer ou d’arrêter le mode avion.

Profils : Il existe 5 types de profils disponibles : Normal Silencieux Réunion À l’intérieur À l’extérieur

Menu  Réglages  Profils
Vous pouvez apporter des modifications aux détails du profil sélectionné. Un profil est composé des réglages suivants :

Mélodie de sonnerie: Sonnerie d’appel, sonnerie SMS.

Volume de sonnerie: Pour les messages, d’alarme & calendrier, de mise en marche.

Type de sonnerie: pour les appels entrants, les nouveaux messages et les Rappels.

Sonneries d’alerte: batterie faible, de mise en marche, numéro vocal (pour activer l’aide vocal), son clavier (vous permet d’activer ou non les bips du clavier ou l’aide vocale).

Réglages d’appel : Veuillez-vous reporter à la page 34.

Numéro de composition rapide : Veuillez-vous reporter à la page 32.

Réglages pour les deux SIM : Définissez le réglage pour l'utilisation d'une ou de 2 SIM.

Réglages réseau : Les réglages SIM et GPRS peuvent être modifiés.

Réglages de sécurité

Ce téléphone portable vous permet de configurer des mots de passe afin de protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

Sécurité de la SIM : Les codes PIN et PIN2 sont fournis avec votre carte SIM. Le code PIN permet de protéger la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN2 est nécessaire pour accéder à certains services.

Verrouillage automatique au démarrage : Vous pouvez demander un code pin supplémentaire au démarrage de votre téléphone si la fonction est activée. Par défaut le code est 1234.

Modifier le mot de passe pour le vérouillage : par défaut le code est 1234.

Vie privée : vous permet de verrouiller les fonctions que vous avez sélectionnés.

Numéro fixe : Permet de voir le numéro de la messagerie vocale et le mode de numérotation.

ID appelant : permet d’entrer votre numéro de portable.

Liste noire : fonction permettant de bloquer des numéros.

Connexions

Saisissez les informations du compte de données

Fonction SOS

En cas d'urgence, vous pouvez appuyer sur la touche SOS pendant 3 secondes pour obtenir de l'aide. Si vous avez prédéfini un message texte SOS et configuré le RÉCEPTEUR SMS (généralement un autre téléphone portable), dès que vous appuyez sur la touche SOS, le téléphone envoie le message texte SOS au récepteur. Il est possible de prérégler jusqu'à 5 numéros SOS. Le téléphone composera automatiquement les numéros de cette liste SOS, un par un. Si une tonalité de ligne occupée est détectée ou si un appel est interrompu par l'utilisateur sans validation par appui sur une touche, le numéro suivant sera immédiatement composé. Le téléphone compose ces numéros jusqu'à 3 fois chacun maximum. Si vous souhaitez quitter le mode SOS, appuyez à nouveau sur le bouton SOS pendant 3 secondes.

Remarque: lorsque la fonction SOS est activée, vous ne pouvez pas éteindre le téléphone. Vous devez désactiver le mode SOS avant d'éteindre le téléphone.

Mode SOS

Vous pouvez choisir si votre fonction SOS fonctionne soit en 5 numéro d’appel, soit sur centre d’appel ou soit sur arrêt

Réglages du numéro d’urgence

Vous pouvez définir jusqu'à 5 numéros d’urgence ou un numéro pour un centre d'appel. Menu SOS Numéro SOS Définir 5 numéros ou le centre d'appel (selon la personne que vous souhaitez appeler en cas d'urgence) Choississez entrer pour mettre directement votre numéro de téléphone ou à partir du répertoire pour choisir un contact.

Menu  SOS  Centre d’appel  Entrer le numéro de votre centre d’appel  OK

SMS d’urgence

Vous pouvez saisir le SMS d'urgence. Ce message sera envoyé aux téléphones portables figurant sur votre liste.

Menu  SOS  SMS SOS  Validé Envoyer SMS Contenu puis OK SMS informatif (vous avez la possibilité de le modifier)  OK

Enregistrement du message en cas d'urgence

Enregistrez un message informatif qui aidera vos assistants en cas d'urgence, par exemple: «C'est Jane Smith qui vous appelle, je me suis blessée. Venez chez moi et aidez-moi, s'il vous plaît.»

Menu  SOS  Message SOS  Personnalisé  Enregistrer. Prononcez clairement votre message  Appuyez sur Stop à la fin du message (le message peut durer jusqu'à 20 secondes).

Le service SOS obtient rapidement l'emplacement local

Le contact du numéro d'urgence modifie le contenu: localisation ou 119 envoyé à ce téléphone. Lorsque le téléphone reçoit la demande de localisation du contact d'urgence, il répond automatiquement au SOS avec les informations de localisation.

Fonctions avancées

Outils

La boite à outil comporte de nombreuses fonctions utiles.

Bluetooth

Le CL8700 prend en charge la fonction bluetooth. Il est possible de rechercher d'autres appareils Bluetooth et de trouver également le CL8700. Le mot de passe Bluetooth est 0000. Vous pouvez vous connecter avec une oreillette bluetooth ou peut-être avec un autre téléphone. Cela permet de transférer des fichiers via Bluetooth, par ex. Le transfert de photos, de fichiers MP3 et MP4. Vous pouvez également arrêter la fonction bluetooth afin que les autres appareils ne le trouvent pas.

Horloge

Horloge universelle : Regardez une carte du monde, trouvez la ville requise et voyez l'heure qu'il est.

Alarme : Il est également possible de régler une alarme pour qu'elle retentisse à des moments précis, si nécessaire. L'alarme peut être réglée pour se déclencher une seule fois ou plusieurs fois par semaine. Il est possible de programmer cinq heures d'alarme différentes.
Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son de l'alarme. L'alarme continuera à sonner toutes les 5 minutes jusqu'à ce que vous la désactiviez ou que vous appuyez sur la touche de fonction Arrêter ou simplement sur pour répéter l’alarme. L'alarme fonctionne tout de même lorsque le téléphone est éteint. Assurez-vous que les sonneries du téléphone ne sont pas réglées sur silence, sinon vous n'entendrez pas l'alarme !

Calendrier

Vous pouvez consulter le calendrier, passer rapidement à une certaine date et ajouter des événements (avec une alarme) si nécessaire.

Calculatrice

Utilisez les touches du navigateur pour faire la fonction souhaitée et OK pour avoir le résultat.

Services SIM

Cette fonction vous permet de sauvegarder tous vos contacts sur le réseau de votre opérateur téléphonique. Attention car cela peut être payant.

Multimédia

Le CL8700 offre de superbes options multimédia. On y trouve un appareil photo, une caméra, une galerie, un lecteur vidéo, un lecteur audio, un enregistreur de sons et une radio FM.

Gestionnaire de fichiers

Tous les fichiers utilisés dans les nombreuses applications du téléphone peuvent être trouvés dans le gestionnaire de fichiers. Il existe un dossier pour chacun des éléments suivants :

Alarm

Audio

Ebook

Filearray

Others

PhotosVideos

Vcard

Vous pouvez effectuer des manipulations de fichiers standard pour chacun des fichiers du dossier, par exemple créer un nouveau dossier, Editer, Effacer, Détails, Rechercher, Trier, Cocher, et Etat des mémoires.

Dépannage

Le téléphone ne s’allume pas

• Vérifiez que la batterie est correctement installée.

Rien n’apparaît à l’écran

Vérifiez que le combiné est en marche.

Vérifiez que la batterie et la carte SIM sont correctement installées.

L’écran est bloqué, lorsque le téléphone est en marche

Entrez le code PUK pour déverrouiller la SIM.

Aucune icône de signal n’est affichée

Il n’y a aucune connexion réseau. Déplacez-vous dans une zone couverte par le réseau.

Contactez votre opérateur.

Un message indique qu’il n’est pas possible d’utiliser une fonction

• Votre opérateur n'offre peut-être pas la fonction en question ou vous devez souscrire à ce service. Contactez votre opérateur.

Aucun affichage au cours du processus de charge

• Le niveau de batterie est très faible. Patientez quelques minutes.

Le message « Insérer la carte Sim » ou « Service limité » est affiché

Vérifiez que la SIM est correctement insérée.

La batterie se décharge rapidement ou ne peut pas être chargée du tout.

Chargez la batterie pendant 4 heures.

Placez correctement le téléphone sur le socle de recharge ou branchez correctement le socle de recharge.

Nettoyez la surface des contacts du téléphone portable et du socle de recharge avec un chiffon doux et sec.

Changez la batterie.

Impossible de charger le téléphone

Vérifiez les contacts de l’adaptateur. Si la température est inférieure à -10°C ou supérieure à 55°C allez dans un endroit où la température est plus clémente.

Changez la batterie.

Impossible de se relier au réseau

Le signal est trop faible ou il existe certaines interférences radio.

La carte SIM a-t-elle été installée correctement ou est-elle endommagée ? Si la carte SIM est endommagée, demandez à votre opérateur de la remplacer.

Impossible de passer un appel

Vérifiez que les factures de votre opérateur ont bien été réglées.

Vérifiez si la carte SIM est valide.

Vérifiez si la fonction Numéros autorisés est active.

Veillez à appuyer sur la touche d’appel verte.

La carte SIM est-elle enregistrée sur le réseau.

La fonctionnalité de blocage des appels sortants est-elle active.

Le réseau a peut-être un problème, contactez votre opérateur.

Vérifiez le numéro de téléphone de l’opérateur, l’indicatif local ou le numéro NMC (voir le chapitre consacré aux réglages du téléphone).

Impossible de répondre à un appel

Vérifiez que les factures de votre opérateur ont bien été réglées.

Vérifiez si la carte SIM est valide.

Vérifiez si la fonction Numéros autorisés est active.

La fonctionnalité de blocage des appels entrants est-elle active.

La fonction de renvoi d’appel est-elle active.

Les touches semblent bloquées Éteignez, puis rallumez le téléphone.

Le numéro de l’appelant n’est pas affiché

Vérifiez si vous êtes abonné au service d’identification de l’appelant. Contactez votre opérateur telecoms.

L’appelant a peut-être masqué ses informations.

Laissez le téléphone sonner plusieurs fois, car il peut y avoir un délai avant de recevoir les informations d’identification de l’appelant.

Vous rencontrez un problème non référé ci-dessus

Consultez le guide d’utilisation.

Éteignez, puis rallumez le téléphone.

Vérifiez si le problème persiste.

Informations de sécurité

Généralités

Utilisez uniquement le bloc électrique livré avec le produit.

Utilisez uniquement la batterie rechargeable agréée.

N’ouvrez pas le combiné (sauf pour remplacer la batterie, la carte SIM) ou l'unité de base.

Contactez le service d'assistance pour toutes les réparations.

Ne jetez pas la batterie au feu. Il existe un risque sérieux d’explosion et/ou de fuite de produits chimiques toxiques.

Si vous êtes sûr que vous n’allez pas utiliser le téléphone pendant plus d’un mois, retirez la batterie.

Nettoyage

Nettoyez le téléphone avec un chiffon doux. Maintenez les contacts de charge de l’unité de base et du combiné propres. N'utilisez jamais de détergents ou de matières à polir car ils pourraient endommager la finition ou les parties électroniques logées à l'intérieur.

Exigences environnementales

Ne pas exposer l’appareil au rayonnement direct du soleil.

Assurez-vous que l'air peut toujours circuler librement sur les surfaces du téléphone.

N'exposez aucune partie de votre produit à une source d'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions ou des endroits extrêmement humides, par exemple dans la salle-de-bains.

N'exposez pas votre produit au feu ou à toute autre condition dangereuse. Le téléphone est conçu pour fonctionner dans une gamme de températures comprises entre -10°C et 55°C.

Utilisation En bref, lisez ces directives simples. Ne pas s’y conformer peut s’avérer dangereux ou illégal.

Soyez prudent

N’allumez pas le téléphone dans une zone ou l’utilisation du wifi est interdite ou est susceptible de générer des interférences ou un danger. LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT Respectez les règlements locaux. Lorsque vous conduisez gardez les mains libres pour contrôler le véhicule. Sur la route, votre principale préoccupation doit être la sécurité.

Interférence

Tous les appareils sans fils peuvent générer des interférences. Les performances de votre téléphone pourraient en être affectées. ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS LES HÔPITAUX Respectez les restrictions d’usage. Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux.

Éteignez votre téléphone dans l'avion

Respectez les restrictions d’usage. Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

Éteignez votre téléphone dans les stations services.

N’utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites le plein. N’utilisez pas le téléphone à proximité d’un stock de carburants ou de produits chimiques.

Éteignez votre téléphone à proximité des explosifs.

Respectez les restrictions d’usage. N’utilisez pas votre téléphone près d’un chantier utilisant des explosifs.

Faites preuve de bon sens

Utilisez votre téléphone uniquement dans la position d’utilisation normale décrite dans la notice.

Sauvegardez vos données

N’oubliez pas de sauvegarder vos données importantes ou d’en conserver une copie imprimée.

Recharge

N’utilisez pas votre téléphone quand la batterie est en charge.

Informations sur les appareils auditifs

Certains téléphones font l'objet de mesures de compatibilité avec les appareils auditifs. Vous trouverez sur l'emballage de votre téléphone la mention « Compatible avec les appareils auditifs ». Voici quelques explications sur ce label : l'utilisation de certains téléphones mobiles à proximité de certains types d'appareils auditifs (prothèses auditives et implants cochléaires) peut générer un bourdonnement ou un sifflement pour l'utilisateur. Certains appareils auditifs sont mieux protégés que d'autres contre ces interférences. De même, les téléphones ne génèrent pas tous le même niveau d'interférences. Les fabricants de téléphones sans fil ont mis en place un classement de leurs téléphones mobiles, pour aider les utilisateurs de prothèses auditives à trouver le téléphone qui leur conviendra le mieux. Tous les téléphones n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. Les téléphones évalués possèdent un label étiqueté ou imprimé sur l'emballage. Ce label ne garantit pas la compatibilité de l'appareil. Le résultat dépendra du niveau de perte d'audition de l'utilisateur et de la prothèse utilisée. Si vous utilisez un modèle de prothèse particulièrement sensible aux interférences, il se peut que vous ne parveniez pas à utiliser correctement un téléphone arborant le label de compatibilité. Pour déterminer s'il est adapté à vos besoins, la meilleure solution est d'essayer le téléphone avec votre appareil auditif.

Services réseaux

Pour utiliser le téléphone, vous devez avoir souscrit un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctionnalités de votre téléphone sont liées aux services proposés sur le réseau de votre opérateur. Ces services réseau peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux. Peut-être devrez-vous souscrire à une option particulière auprès de votre opérateur avant de pouvoir utiliser certains services. Contactez votre opérateur de téléphonie pour connaître les modalités d'utilisation et les tarifs applicables aux services proposés. Certains réseaux sont soumis à des restrictions qui peuvent modifier l'accès aux services. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les services et caractères liés à la langue. Il est possible que votre opérateur ait demandé que certaines fonctionnalités soient inaccessibles ou désactivées sur votre téléphone. Si tel est le cas, ces fonctionnalités n'apparaîtront pas dans les menus de l'appareil. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

Garantie

Votre produit Geemarc CL8700 est garanti pendant deux ans, suivant la date d’achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE REÇU FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉ ET PRODUIT LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veuillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son CL8700 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu’à d’autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE et 2012/65/UE traitant des équipements radios. La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

Branchement électrique: l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN62368-1). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral on/off. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur CA. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

Exigences environnementales

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes : Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée. Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l’ancien devrait être accepté. T est SAR : Tête : 1,055 W/kg Corps : 1,284 W/kg MEMBRES : 1,358 Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement. Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : www.geemarc.com Email : sav@geemarc.fr Téléphone : 03 28 58 75 99 Parc de l’Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, France Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom

Service après-vente et garantie

En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Niederlenzer Kirchweg 1

5600 Lenzburg

Tel +41 (0)21 345 00 50

Fax +41 (0)21 345 00 68

Courriel: materiel@ucba.ch

Site internet: www.ucba.ch

Service après-vente et garantie

En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Niederlenzer Kirchweg 1

5600 Lenzburg

Tel +41 (0)21 345 00 50

Fax +41 (0)21 345 00 68

Courriel: materiel@ucba.ch

Site internet: www.ucba.ch