|  | Service ou auteur, etc. |
| --- | --- |

Mode d'emploi
téléphone fixe Geemarc Serenities

Art. UCBA 12.065

Etat : 02.10.2023

Table des matières

1.	Félicitations	5

2.	Consignes de sécurité	5

3.	Branchements	5

3.1.	Vérifiez le contenu de la boîte du téléphone	5

3.2.	Choisir un emplacement	6

3.3.	Installation de l’adaptateur secteur	6

3.4.	Installation des batteries dans la base	6

3.5.	Branchement du cordon téléphonique	6

3.6.	Activation de la télécommande	6

4.	Description de l’appareil	7

4.1.	Haut de l’appareil	7

4.2.	Face avant de l’appareil	7

4.3.	Côté gauche	8

4.4.	Côté droit	8

5.	Description de l’écran LCD	8

6.	Fonction veilleuse	8

7.	Fixation murale	8

8.	Fonctions de base	8

8.1.	Passer un appel	8

8.1.1.	Rappel du dernier numéro (BIS)	9

8.1.2.	Composition d’un numéro à partir du journal des 10 derniers numéros composés	9

8.2.	Utiliser les options du journal des derniers numéros composés	9

8.3.	Recevoir un appel	9

8.4.	Couper le microphone (touche Secret)	10

8.5.	Réglage du niveau d’émission	10

8.6.	Utilisation de la fonction d’amplification du combiné	10

8.7.	Utilisation d’un appareil auditif	10

8.8.	Utilisation de la prise casque	10

8.9.	Mode Ecoute Amplifiée (haut-parleur)	10

8.10.	Mode mains libres	11

8.11.	Mise en attente	11

8.12.	Réglage de la sonnerie	11

8.13.	Touches mémoires	12

8.13.1.	Affecter un numéro à une touche Mémoire Directe (M1 à M5)	12

8.13.2.	Affecter un numéro à une touche Mémoire clavier (P1 à P10) 1.	12

8.13.3.	Composer un numéro mémorisé dans M1 à M5	13

8.13.4.	Composer un numéro mémorisé dans P1 à P10	13

8.13.5.	Utiliser les options Mémoires	13

8.14.	Fonction de rappel « R »	13

8.15.	Identifiant de l’appelant	14

8.15.1.	Consultation du journal des appels entrants	14

8.15.2.	Appel d’un numéro à partir du journal des appels entrants	14

8.15.3.	Options du journal des appels entrants	14

9.	Répertoire téléphonique	14

9.1.	Ajouter un contact au répertoire	14

9.2.	Tableau des caractères	15

9.3.	Consultation du répertoire	15

9.4.	Utilisation des options du répertoire	16

10.	Fonctions des menus	16

10.1.	Navigation dans les menus et Accéder aux options des menus	16

10.2.	Détail des menus	16

10.3.	Réglage de l’afficheur	17

10.3.1.	Réglage de la langue d’affichage	17

10.3.2.	Réglage du contraste de l’écran	17

10.3.3.	Réduire la taille des caractères	17

10.3.4.	Réglage du format de l’heure	18

10.3.5.	Réglage du format de la date	18

10.4.	Réglages du téléphone	18

10.4.1.	Réglage des bips du clavier	18

10.4.2.	Signal d’appel (appel en attente)	18

10.4.3.	Réglage du Flash de coupure (rappel R)	19

10.4.4.	Réglage du mode de numérotation	19

10.4.5.	Raccroché Auto	19

10.5.	Réglage de la date et de l’heure	19

10.6.	Synthèse Vocale	20

10.6.1.	Numérotation vocale	20

10.6.2.	Identité vocale	20

10.6.3.	Revue vocale	20

10.6.4.	Langue de la synthèse vocale	21

10.7.	Réglage de la fonction SOS	21

10.7.1.	Enregistrer des Numéros SOS (5 maxi)	21

10.7.2.	Enregistrer un Message SOS	22

10.7.3.	Relecture du message SOS	22

10.7.4.	Surveillance à distance (Marche Auto)	22

10.7.5.	Code sécurité	23

11.	Télécommande	23

11.1.	Enregistrement de la télécommande	23

12.	Fonctions avancées	24

12.1.	Double appel	24

12.2.	Conversation à trois	24

12.3.	Prendre un appel à l’aide de la télécommande	24

13.	Fonctions Principales	24

14.	Dépannage	25

14.1.	Le voyant « Journal » clignote	25

14.2.	Pas de tonalité	25

14.3.	Absence de sonnerie	25

14.4.	Bruit, parasites, interférences pendant l’utilisation du combiné	26

14.5.	L’identifiant de l’Appelant ne s’affiche pas	26

15.	Informations générales	26

15.1.	DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ	26

15.2.	Recommandations pour le recyclage	26

15.3.	Raccordement électrique	26

15.4.	Raccordement téléphonique	27

Félicitations

Vous venez de faire l’acquisition d’un équipement de qualité.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice, pour découvrir en détail toutes les fonctionnalités de votre nouveau téléphone SERENITIES.

Consignes de sécurité

Pour limiter le risque d’électrocution et de blessure, nous vous invitons à respecter ces quelques règles de sécurité de base avant d’utiliser votre téléphone :

Lisez attentivement et suivez les instructions de cette notice.

L’appareil peut amplifier la réception du combiné jusqu’à un volume très élevé. Assurez-vous que chaque personne utilisant le téléphone connaisse bien le fonctionnement de l’amplificateur. Nous conseillons de régler le volume au minimum (faible) lorsque vous n’utilisez pas le téléphone. Avertissez les personnes pouvant être amenées à se servir de l’appareil qu’une mauvaise utilisation pourrait entraîner une perte d’audition.

Débranchez l’appareil avant de le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement humide. N’utilisez pas de produit nettoyant liquide ou en aérosol.

N’utilisez pas le téléphone dans une pièce humide, ni dans un environnement présentant un risque d’explosion.

En cas de panne, débranchez le téléphone de la prise murale et faites-le vérifier par un réparateur agréé.

Raccordez uniquement le téléphone à une prise électrique du type indiqué dans la notice d’utilisation.

Ne posez aucun objet sur les cordons d’alimentation. Installez le téléphone à un endroit où personne ne risque de marcher ni de trébucher sur les cordons.

Ne surchargez pas les prises murales ou blocs multiprises : cela augmente le risque d’incendie ou d’électrocution.

N’insérez aucun objet dans les ouvertures du téléphone. Vous risqueriez de toucher des points de contact électrique, ou de mettre certaines pièces en court-circuit, et de provoquer ainsi un incendie ou un court-circuit.

Veillez à ne jamais renverser de liquide sur le téléphone.

Maintenez l’appareil hors de portée des enfants.

Respectez les conditions d’utilisation données dans la notice.

Cessez d’utiliser le téléphone s’il a été endommagé.

Branchements

Vérifiez le contenu de la boîte du téléphone

Vous devez y trouver les éléments suivants :

1 combiné avec cordon

1 base de téléphone

1 cordon de ligne téléphonique + Adaptateur PTT

1 notice d’utilisation

1 télécommande pour les appels SOS

1 adaptateur secteur (7,5VDC)

Choisir un emplacement

Choisissez pour l’appareil un emplacement permettant de voir facilement l’écran d’affichage et le voyant lumineux de sonnerie. Choisissez un emplacement qui ne gêne pas vos activités quotidiennes.

Installation de l’adaptateur secteur

Vous devez connecter l’adaptateur secteur pour avoir un fonctionnement correct ainsi que les informations et menus affichés à l’écran (l’icône secteur s’allume).

ATTENTION : Commencez toujours par brancher le cordon d’alimentation au dos du téléphone avant de raccorder l’adaptateur à une prise électrique 230V.

Pour débrancher l’appareil, commencez toujours par débrancher l’adaptateur de la prise secteur 230V avant de déconnecter le cordon du téléphone.

Installation des batteries dans la base

Placez 4 batteries standard rechargeables AAA de 1.2V/600-800mA (non fournies) qui permettront de garantir le fonctionnement de l’appareil durant quelques heures lors d’une coupure secteur. L’icône batterie est allumée et clignote lorsque la batterie est en charge et fixe si elles sont chargées (adaptateur secteur branché). En cas de coupure secteur, l’icône batterie devient fixe avec indication par les 3 barres du niveau de charge des batteries.

ATTENTION : Ne jamais utiliser des piles non rechargeables qui risqueraient de couler et donc de détruire l’appareil.

Il faut quelques heures après le branchement de l’appareil pour avoir les batteries correctement chargées et permettre ainsi le fonctionnement correct en cas de coupure secteur.

Branchement du cordon téléphonique

Branchez la petite extrémité du cordon téléphonique à l’arrière du téléphone.

Branchez l’autre extrémité du cordon à une prise téléphonique murale (avec l’adaptateur PTT si nécessaire).

ATTENTION : Le cordon PTT doit toujours être branché en dernier, c’est-à-dire une fois l’adaptateur secteur puis les batteries connectés.

Activation de la télécommande

Appuyer sur le bouton pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le voyant rouge s’allume.

Description de l’appareil

Haut de l’appareil

Sur le haut de l’appareil se trouvent, de gauche à droite :

la prise pour le cordon,

la prise d’alimentation,

l’interrupteur du voyant lumineux pour la sonnerie (position de gauche = éteint, position de droite = allumé).

Face avant de l’appareil

Au-dessous de l’écran se trouvent, de gauche à droite :

la touche de fonction de gauche (désactive les fonctions décrites par le texte affiché juste au-dessus de la ligne située tout en bas de l’écran) ;

la touche de navigation vers le haut/bas (sélection des différentes options des menus et pagination) ;

la touche de fonction de droite (active les fonctions décrites par le texte affiché juste au-dessus de la ligne située tout en bas de l’écran).

Et en dessous, de gauche à droite :

la touche de réglage de la tonalité du combiné (à gauche = faible, à droite = forte) ;

la touche de réglage du volume de la sonnerie (à gauche = faible, à droite = fort).

Les touches situées tout à droite correspondent, de haut en bas :

aux mémoires directes (M1 à M5),

à la touche SOS.

Sous le réglage de volume de la tonalité et du volume se trouve le clavier numérique.

Les cinq touches situées sous le clavier numérique sont, de gauche à droite :

la touche Rappel (rappel du dernier numéro composé, accès à la liste des CID) ;

la touche R (cette touche permet de transférer un appel et de libérer votre propre ligne ou de passer d’un correspondant à une autre si vous avez souscrit à des fonctions particulières comme le double appel) ;

la touche Pause (insère une pause pendant la pré-numérotation) ;

la touche Secret (appuyez sur cette touche pendant un appel pour mettre provisoirement le micro sur silence) ;

la touche d’écoute avec casque.

Au-dessous se trouvent, de gauche à droite :

la touche de diminution du volume du haut-parleur ;

la touche d’activation du haut-parleur (active le mode mains libres si vous appuyez dessus pendant un appel) ;

la touche d’augmentation du volume du haut-parleur.

Côté gauche

C’est là que se trouvent, de haut en bas, la prise du combiné et la prise pour le casque.

Côté droit

L’interrupteur basculant situé sur le côté droit sert à régler le volume d’émission. Poussez l’interrupteur vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le réduire.

Description de l’écran LCD

En veille, l’écran LCD affiche les informations suivantes :

Date

Sonnerie coupée

Heure

Si vous avez oublié de brancher le cordon de ligne, le texte « Pas de ligne » s’affiche à l’écran.

Quand vous appuyez sur la touche de fonction Menu, l’écran affiche le menu principal. Utilisez la touche Haut ou Bas pour faire défiler les options du menu et sélectionner une option. Ensuite, appuyez sur Select pour confirmer.

Lorsque vous recevez un appel, l’écran affiche le numéro de téléphone et/ou le nom de l’appelant (si abonnement au service).

Fonction veilleuse

En position ON (marche) (à droite), l’interrupteur de rétroéclairage situé à l’arrière de l’écran LCD permet d’activer en permanence l’éclairage de l’écran afin de pouvoir utiliser le téléphone comme une veilleuse.

Fixation murale

- Faites coulisser vers le haut l’ergot de maintien du combiné hors de son logement et retournez-le (rotation à 180°). Puis remettez-le en place, de manière à faire dépasser l’ergot vers le haut. De cette façon, le combiné restera bien en place une fois l’appareil fixé au mur.

Percez deux trous au mur, espacés de 80 mm sur une ligne verticale. Fixez-y deux chevilles et deux vis (non fournies). Laissez dépasser la tête des vis de 5 mm environ.

Engagez les trous situés à l’arrière du téléphone sur les têtes de vis et appuyez l’appareil vers le bas, pour le positionner fermement.

Fonctions de base

Passer un appel

Pour passer un appel, décrochez le combiné, vérifiez la tonalité et réglez le son du téléphone. Vous pouvez composer un numéro manuellement ou appuyer sur une des touches mémoires. Pour terminer un appel, reposez simplement le combiné sur la base.

Vous pouvez également composer le numéro de téléphone de votre correspondant lorsque l’appareil est en veille, ce qui vous permet éventuellement de le corriger en cas d’erreur avant la numérotation.

Voici comment faire :

- Combiné raccroché, composez un numéro de téléphone (jusqu’à 32 chiffres). Vérifiez-le. Si vous avez fait une erreur en composant le numéro, appuyez sur la touche de fonction Effacer pour le modifier.

Une fois que le numéro affiché à l’écran est correct, vous pouvez décrocher le combiné ou bien appuyer sur la touche Haut-parleur pour passer en conversation mains libres.

Rappel du dernier numéro (BIS)

La touche de recomposition automatique (BIS) permet de rappeler rapidement le dernier numéro que vous avez composé.

- Décrochez le combiné pour obtenir la tonalité.

Appuyez sur la touche de recomposition automatique. Le téléphone peut recomposer automatiquement le dernier numéro.

Nota : Les numéros supérieurs à 17 chiffres ainsi que le numéro 119 (enfance maltraitée) ne seront pas mémorisés dans la mémoire BIS.

Composition d’un numéro à partir du journal des 10 derniers numéros composés

- Appuyez sur la touche de recomposition automatique à partir de l’écran de veille.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour afficher le numéro que vous voulez composer.

Utiliser les options du journal des derniers numéros composés

Les options du journal des appels vous permettent d’enregistrer un numéro dans le répertoire ou d’effacer un numéro de la liste des appels.

- Appuyez sur la touche de recomposition automatique.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour afficher le numéro souhaité.

Lorsque l’écran affiche le numéro, appuyez sur la touche de fonction Options pour sélectionner l’option de votre choix :

Supprimer : vous permet de supprimer le numéro sélectionné.

Tout effacer : vous permet de supprimer intégralement le journal des 10 derniers numéros composés.

Enregistrer : vous permet d’ajouter le numéro au répertoire téléphonique. Saisissez le nom que vous voulez associer à ce numéro, puis appuyez sur la touche Sauver.

Pour quitter, appuyez sur la touche Retour.

Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie du téléphone retentit, et le voyant lumineux de sonnerie clignote.

- Pour prendre la communication, décrochez le combiné, et parlez.

Réglez le son de l’appareil si nécessaire.

Pour mettre fin à la communication, reposez simplement le combiné sur la base.

Couper le microphone (touche Secret)

Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication : votre correspondant ne pourra plus vous entendre.

Pour couper le microphone : appuyez sur la touche Secret en cours de conversation. Le texte « Secret » s’affiche à l’écran. Pour désactiver le mode secret, appuyez sur la touche Secret. Le téléphone fonctionne à nouveau normalement.

Réglage du niveau d’émission

Lors d’une conversation tenue au moyen du combiné et afin de mieux vous faire entendre par votre correspondant, vous pouvez utiliser le bouton du volume d’émission pour régler le niveau d’émission du téléphone plus ou moins fort (-4dB, normal, +4dB).

Utilisation de la fonction d’amplification du combiné

Votre téléphone est équipé d’un système d’amplification de la réception du combiné pour répondre à vos besoins. Pendant une conversation, vous pouvez ajuster la réception du combiné à l’aide des boutons situés sous le navigateur de l’écran de la base. Réglez le contrôle du volume et le contrôle de la tonalité pour les adapter à votre audition. Le volume de réception dans le combiné peut alors être ajusté de 0 à 30dB (lorsque l’amplification dépassera 15dB, l’information « Mode amplifié » sera affichée pendant 5 secondes). Le contrôle de la tonalité permet de renforcer les graves ou les aigus du combiné.

ATTENTION : Ce téléphone permet d’obtenir un niveau sonore très élevé (fort). L’exposition répétée à un son amplifié de plus de 15 dB peut être dangereuse pour les personnes ne souffrant pas de problèmes d’audition ou les enfants. Réglez le volume sonore au minimum lorsque vous n’en avez pas le besoin.

Utilisation d’un appareil auditif

Le combiné du téléphone est compatible avec les appareils auditifs équipés d’une boucle magnétique (télécoil ou T-coil). Réglez votre appareil auditif sur la position « T » et maintenez bien le combiné contre votre appareil auditif.

Utilisation de la prise casque

Le téléphone est équipé d’une prise casque multifonctions très pratique. La prise est amplifiée : vous pouvez donc régler le volume et la tonalité de la même façon que pour un combiné. La prise casque (jack 2.5mm) permet de raccorder la plupart des casques/micros du commerce. Grâce à cette prise, vous pourrez écouter et parler à l’aide de votre casque comme en mains-libres.

Mode Ecoute Amplifiée (haut-parleur)

En cours de conversation, vous pouvez activer le haut-parleur intégré au téléphone. Cette fonctionnalité vous permet de faire partager la communication avec d’autres personnes se trouvant autour de la base.

Pour activer le mode Ecoute amplifiée en cours de conversation combiné, appuyer sur la touche Haut-parleur (pression brève), la conversation sera alors également transmise via le haut-parleur. Pour régler le volume du haut-parleur, utilisez les touches situées à gauche et à droite de la touche Haut-parleur (il n’y a pas d’indication pour le niveau du volume haut-parleur sur l’affichage en mode Ecoute amplifiée). Pour désactiver le mode Ecoute amplifiée, re-appuyer sur la touche Haut-parleur (pression brève), la conversation reprendra normalement en mode combiné. Sinon raccrocher le combiné en fin de conversation désactivera également la fonction Ecoute amplifiée.

Nota : Lorsque le mode Ecoute amplifiée est activé, le réglage de la Tonalité combiné est forcé en niveau Normal et seul le réglage Volume du combiné est alors possible.

Mode mains libres

Au repos : pour activer le mode mains libres, appuyer sur la touche Haut-parleur (appui bref), un symbole haut- parleur apparaît sur l’écran à droite de l’indicateur de Volume. Le téléphone est alors en mode mains libres et vous pouvez initialiser un appel et une conversation sans utiliser le combiné

En Conversation : Pour basculer en mode Mains libres, appuyer sur la touche Haut-parleur (appui long) jusqu’à l’apparition du symbole haut-parleur sur l’écran à droite de l’indicateur de Volume combiné, raccrocher alors le combiné pour basculer la conversation Combiné en mode mains libres. Pour désactiver le mode mains libres et reprendre la conversation normalement, il vous suffit de décrocher le combiné. Le symbole haut-parleur disparaît de l’écran. Sinon appuyer sur la touche Haut-parleur (appui bref), pour désactiver le mode mains libres et libérer la ligne (retour au mode repos).

En mode haut-parleur, vous pouvez régler le volume du haut- parleur à l’aide des touches situées autour de la touche Haut-parleur (le niveau de réglage du haut-parleur en mains libres peut être contrôlé par l’indicateur de Volume sur l’écran).

Mise en attente

En cours de conversation, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction attente pour mettre votre correspondant en attente durant 20s (pour par exemple vous permettre de décrocher un autre téléphone en parallèle connecté sur la même ligne). L’écran affiche alors le message appel en attente. Vous pouvez maintenant raccrocher le combiné sans interrompre l’appel et après ces 20s, le téléphone retournera automatiquement en mode repos. Pour reprendre la conversation, il vous suffit d’appuyer sur la touche de fonction libérer avant ce délai de 20s écoulé (sinon la conversation sera coupée).

Réglage de la sonnerie

Vous pouvez choisir une mélodie et régler le volume de sonnerie. Vous pouvez également désactiver le volume et couper la sonnerie (sonnerie éteinte).

- Appuyez sur la touche de fonction pour afficher le menu principal.

Sélectionner Rég. Téléphone et appuyer sur la touche Select.

Appuyez sur la touche Select pour sélectionner Mélodie. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Select pour choisir Volume. Sept réglages sont possibles : sonnerie Eteinte et les niveaux de sonnerie de faible à plus fort (1 à 5). À chaque pression sur la touche Haut ou Bas, le téléphone sonne pour vous faire entendre le niveau de volume choisi.

Appuyez sur la touche de fonction Select pour confirmer votre choix.

Appuyez sur la touche Bas pour choisir Mélodie Sonnerie, et confirmez avec Select.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la mélodie de votre choix. À chaque pression sur la touche Haut ou Bas, le téléphone sonne pour vous faire entendre la mélodie choisie.

Appuyez sur la touche Select pour confirmer et revenir au menu précédent.

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie lorsque le téléphone est en veille, en utilisant les contrôles de volume + ou – situés sur le devant de la base du téléphone. Le volume de sonnerie actuellement sélectionné s’affichera à l’écran. Par exemple : Volume 1.

ATTENTION : le volume de sonnerie est très puissant, et peut entraîner des pertes d’audition. Ne placez jamais votre oreille trop près du haut-parleur.

Nota : Cette mélodie et son niveau de sonnerie sélectionnés ci- dessus, seront ceux affectés par défaut aux contacts enregistrés dans le répertoire téléphonique sous « Pas de Son. VIP ».

Touches mémoires

Le téléphone vous permet de programmer 5 numéros que vous utilisez fréquemment en mémoires Directes M1 à M5, ainsi que 10 autres numéros affectés à chacune des touches de numérotation du clavier par un appui long : Mémoires clavier P1 à P10. Chaque mémoire peut enregistrer un numéro comportant jusqu’à 24 chiffres.

Affecter un numéro à une touche Mémoire Directe (M1 à M5)

- En mode raccroché, utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous voulez enregistrer. La touche effacer vous permet de modifier la saisie.

Appuyez sur une des touches mémoires (M1 à M5) et maintenez-là enfoncée. L’écran affiche alors Numéro ainsi que le numéro de téléphone. Appuyez sur Sauver pour enregistrer ou Effacer pour modifier.

L’écran affiche alors « Nom » : entrez le nom que vous voulez associer à ce numéro. La touche Effacer vous permet de modifier la saisie.

Appuyez sur la touche Sauver pour confirmer votre choix.

Choisissez la mélodie que vous désirez affecter à ce numéro en utilisant les touches Haut ou Bas et appuyer sur Select pour valider. « Pas de Son. VIP » : correspondra à la mélodie et au niveau de sonnerie sélectionnés par défaut dans le réglage de sonnerie du téléphone (voir page 21?).

Remarque : un nouvel enregistrement dans une mémoire efface automatiquement le précédent numéro enregistré.

Affecter un numéro à une touche Mémoire clavier (P1 à P10) 1.

- En mode raccroché, utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous voulez enregistrer. La touche effacer vous permet de modifier la saisie.

Appuyez sur la touche Secret puis sur la touche de numérotation clavier (0 à 9) que vous voulez enregistrer. L’écran affiche alors Numéro ainsi que le numéro de téléphone. Appuyez sur Sauver pour enregistrer ou Effacer pour modifier.

L’écran affiche alors « Nom » : entrez le nom que vous voulez associer à ce numéro. La touche Effacer vous permet de modifier la saisie.

Appuyez sur la touche Sauver pour confirmer votre choix.

Choisissez la mélodie que vous désirez affecter à ce numéro en utilisant les touches Haut ou Bas et appuyer sur Select pour valider. « Pas de Son. VIP » : correspondra à la mélodie et au niveau de sonnerie sélectionnés par défaut dans le réglage de sonnerie du téléphone (voir page 21?).

Composer un numéro mémorisé dans M1 à M5

- A partir de l’écran de veille, appuyez sur l’une des touches mémoires (M1 à M5). L’écran affiche alors le numéro correspondant.

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur pour composer le numéro.

Composer un numéro mémorisé dans P1 à P10

- A partir de l’écran de veille, appuyez et maintenez 2 secondes l’une des touches claviers (P1 à P10). L’écran affiche alors le numéro correspondant.

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur pour composer le numéro.

Utiliser les options Mémoires

- A partir de l’écran de veille, appuyez sur l’une des touches mémoires (appui bref sur M1 à M5 ou appui long sur P1 à P10)

Appuyez sur la touche Options pour sélectionner l’option de votre choix :

Ecouter le nom : Si un enregistrement vocal du nom a été fait (voir ci-après « Enreg le nom »), cela vous permet d’écouter les informations associées au contact sélectionné, par synthèse vocale. Sinon, il annoncera uniquement le numéro.

Enreg le nom : permet de faire un enregistrement vocal du nom pour le contact de la mémoire sélectionnée.

Effacer le nom : permet de supprimer le nom vocal que vous avez enregistré pour le contact sélectionné.

Editer : permet de modifier le contact sélectionné.

Supprimer : permet de supprimer la mémoire que vous avez sélectionnée.

Remarque : si vous avez enregistré un nom vocal pour un contact, le symbole d’une personne en train de parler s’affiche en bas à gauche de l’écran.

Fonction de rappel « R »

Une fois la communication établie, une pression sur la touche R déclenche la fonction de rappel. Cette fonction vous donne accès à certains services proposés par votre opérateur (ou votre PABX) ; par exemple le double appel, la conversation à 3, le transfert d’appel …. Pour en savoir plus sur les services, contactez votre opérateur téléphonique.

Remarque : cette touche fonctionne uniquement si votre téléphone est positionné en numérotation « fréquences vocales » (par défaut dans le menu, Numérotation => Fréq Vocale).

Le temps du flash de coupure de ligne pour le rappel R doit être réglé à 300ms (par défaut dans le menu, Réglage Flash =>300ms).

Identifiant de l’appelant

Ce téléphone affiche automatiquement le numéro / nom de l’appelant, ainsi que la date et l’heure de l’appel. Le journal des appels peut enregistrer jusqu’à 30 entrées de 15 chiffres. Les entrées du journal peuvent être transférées vers le répertoire (ou liées avec sa liste des contacts du répertoire => nom+information vocale du contact).

Important : pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir souscrit au service de présentation du numéro / nom auprès de votre opérateur.

Consultation du journal des appels entrants

Utilisez la touche Haut ou Bas pour parcourir le journal. Les appels sont affichés par ordre chronologique.

Appel d’un numéro à partir du journal des appels entrants

- Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner le numéro souhaité. Ensuite ;

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur pour composer ce numéro.

Options du journal des appels entrants

- Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner le contact souhaité.

Appuyez sur la touche Options pour choisir l’option de votre choix :

Supprimer : permet de supprimer le contact sélectionné du journal.

Tout Effacer : permet de supprimer toutes les entrées du journal.

Enregistrer : permet d’ajouter des contacts au répertoire du téléphone.

Remarque : si vous sélectionnez l’option Tout Effacer, l’écran affichera le message « Tout Effacer ? », pour vous inviter à confirmer votre choix. Appuyez sur la touche Oui pour confirmer ou Non pour annuler.

Répertoire téléphonique

Votre téléphone possède un répertoire qui vous permet d’enregistrer les numéros et noms des contacts que vous appelez le plus souvent : vous ne risquez plus de les oublier, et vous n’aurez plus à les composer au clavier !

Ajouter un contact au répertoire

- À partir de l’écran de veille, composez le numéro de téléphone du nouveau contact (24 chiffres maximum), puis appuyez sur la touche Sauver.

L’écran affiche alors Numéro et le numéro du contact. Appuyez sur Sauver pour confirmer.

L’écran affiche alors Nom : Saisissez Le nom du contact que vous voulez utiliser, et appuyez sur la touche de fonction Sauver pour confirmer.

Sélectionnez la mélodie que vous souhaitez associer au contact et valider par Select. « Pas de Son VIP » : correspondra à la mélodie et niveau de sonnerie sélectionnés par défaut dans le réglage de sonnerie du téléphone (voir page 21?).

Tableau des caractères

Pour saisir un caractère, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche correspondante, en vous aidant du marquage sur le clavier ou du tableau suivant : une pression pour saisir le premier caractère de la touche, deux pressions pour le deuxième caractère et ainsi de suite.

| Touche | Caractères, par ordre d’affichage |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | (Spc) _ * , 1 |
| 2 | Aa Bb Cc ( 2 |
| 3 | Dd Ee Ff ) 3 |
| 4 | Gg Hh Ii # 4 |
| 5 | Jj Kk Ll / 5 |
| 6 | Mm Nn Oo ’ 6 |
| 7 | Pp Qq Rr Ss 7 |
| 8 | Tt Uu Vv ? 8 |
| 9 | Ww Xx Yy Zz 9 |

Remarque : pour passer des minuscules aux majuscules, appuyez sur la touche * avant de saisir le caractère souhaité.

Si vous devez taper deux fois la même lettre, ou taper une autre lettre à l’aide de la même touche, il vous suffit d’attendre quelques secondes : le curseur passera automatiquement au caractère suivant.

Si vous faites une erreur pendant la saisie du nom ou du numéro, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction Effacer pour corriger. À chaque pression sur cette touche, le caractère précédant le curseur est effacé.

Consultation du répertoire

- A partir de l’écran de veille, appuyez sur la touche Contact pour accéder au répertoire téléphonique.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas jusqu’à sélectionner le contact souhaité.

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur pour composer le numéro.

Remarque : si vous avez activé la fonctionnalité Revue vocale, à chaque pression sur la touche Haut ou Bas, le téléphone annoncera le nom vocal ou le numéro du contact en surbrillance.

Une recherche alphanumérique sur le nom se fait en pressant la touche de numérotation dont le lettrage correspond à la première lettre du nom (recherche uniquement sur le 1er caractère).

Utilisation des options du répertoire

- Appuyez sur la touche de fonction Contact pour accéder au répertoire téléphonique.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas jusqu’à sélectionner le contact de votre choix.

Appuyez sur la touche Options pour sélectionner l’option de votre choix :

Ecouter le Nom : Si un enregistrement vocal du nom a été fait (voir ci-après - Enreg Le nom), cela vous permet d’écouter les informations associées au contact sélectionné par synthèse vocale. Sinon, il annoncera uniquement le numéro.

Enreg le Nom : permet de faire un enregistrement vocal du nom pour le contact sélectionné du répertoire.

Effacer le Nom : permet de supprimer le nom vocal que vous avez enregistré pour le contact sélectionné.

Editer : permet de modifier le contact sélectionné.

Supprimer : permet de supprimer le contact sélectionné.

Remarque : si vous avez enregistré un nom vocal pour un contact, le symbole d’une personne en train de parler s’affiche en bas à gauche de l’écran.

Fonctions des menus

Navigation dans les menus et Accéder aux options des menus

Pour afficher la liste déroulante d’un menu, appuyez sur la touche de fonction Menu. Pour parcourir les options du menu, utilisez la touche Haut ou Bas. Pour sélectionner une fonction ou un réglage du menu, appuyez sur la touche de fonction Select lorsque le menu de votre choix apparaît en surbrillance.

Répétez l’opération si nécessaire.

Quitter un menu : Si vous appuyez sur la touche Retour, le téléphone reviendra à l’écran précédent.

Détail des menus

Rég afficheur Langues

Contraste

Dim: X--->x

Format heure

Format date

Rég Téléphone

Mélodie

Signal d’Appel

Réglage flash

Numérotation

Raccroché Auto

Date & Heure

Synthèse Vocale

Num Vocale

Identité vocale

Revue Vocale

Langue Parlée

Réglages SOS

Numéros SOS

Annonce SOS

Marche Auto

Code sécurité

Réglage de l’afficheur

Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser les réglages de l’écran, pour adapter l’affichage à vos goûts et à vos besoins (langue, contraste, format de l’heure, format de la date et la dimension des caractères).

Réglage de la langue d’affichage

Le téléphone propose un affichage dans trois langues prédéfinies: Anglais, Français et Allemand. Vous pouvez modifier la langue d’affichage des textes des menus.

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Select pour sélectionner «Rég. Afficheur».

Appuyez sur la touche Select pour sélectionner « Langues ».

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour parcourir les langues. Appuyez sur la touche de fonction Select pour sélectionner la langue de votre choix.

Réglage du contraste de l’écran

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Select pour sélectionner «Rég. afficheur».

Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner le choix «Contraste» puis sur Select.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour choisir l’un des 8 niveaux de contraste disponibles, puis appuyez sur la touche Select.

Réduire la taille des caractères

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Select pour sélectionner « Rég. Afficheur ».

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l’option « Dim:X x », puis appuyez sur la touche de fonction Select.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour choisir d’activer (Marche) ou de désactiver (Arrêt) la fonctionnalité, puis appuyez sur la touche de fonction Select.

Remarque : si vous avez choisi d’activer la fonction (Marche) lorsque vous composez un numéro en pré-numérotation, la taille des caractères sera automatiquement réduite si le numéro comporte plus de 8 chiffres.

Réglage du format de l’heure

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Select pour sélectionner « Rég. afficheur ».

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l’option « Format Heure », puis appuyez sur la touche de fonction Select.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le format « 12 heures » ou « 24 heures », puis confirmez avec Select.

Remarque : si vous avez choisi le format « 12 heures », les lettres AM ou PM s’afficheront à droite de l’heure sur l’écran de veille.

Réglage du format de la date

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Select pour sélectionner « Rég. Afficheur ».

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l’option « Format Date », puis appuyez sur la touche de fonction Select.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le format « MM / JJ » ou « JJ / MM », puis confirmez avec Select.

Réglages du téléphone

Réglage des bips du clavier

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Bas puis Select pour sélectionner « Rég. Téléphone ».

Appuyer sur la touche de fonction Select pour sélectionner « Mélodie ».

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner « Bip Clavier », puis confirmez avec Select.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) les Bips Clavier, et confirmez avec Select.

Signal d’appel (appel en attente)

Permet d’activer ou non la fonction double appel (affichage numéro / nom d’une deuxième personne cherchant à vous joindre alors que vous êtes déjà en conversation Service opérateur nécessitant généralement un abonnement).

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Bas puis Select pour sélectionnez « Rég.Téléphone ».

Appuyer sur la touche Bas pour sélectionner « Appel en attente », puis confirmez avec Select. L’écran affiche alors les réglages enregistrés.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) la fonction d’appel en attente, et confirmez avec Select.

Réglage du Flash de coupure (rappel R)

Permet d’accéder à certains services proposés par votre opérateur (double appel, conversation à trois, transfert d’appel …)

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Bas puis Select pour choisir « Rég. Téléphone »

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner « Réglage Flash », puis confirmez avec Select. L’écran affiche alors les réglages enregistrés.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour choisir le temps de coupure : 100ms, 300ms ou 600ms, et confirmez avec Select. Pour la Suisse, le temps de coupure est de 300ms.

Réglage du mode de numérotation

Permet de choisir le mode de numérotation du téléphone : soit fréquence vocale (à utiliser sur le réseau téléphonique suisse) soit mode décimal (pour certain vieux réseaux ou PABX).

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Bas puis Select pour choisir « Rég. Téléphone ».

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner « Numérotation », puis confirmez avec Select. L’écran affiche alors les réglages enregistrés.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir entre fréquence vocale ou décimale, et confirmez avec Select.

Remarque : si vous n’êtes pas certain du mode de numérotation à choisir, contactez votre opérateur/ installateur téléphonique ou tester en mode fréquences vocales par défaut.

Raccroché Auto

Cette fonction permet de raccrocher automatiquement le téléphone au bout de 10 secondes si la ligne de votre correspondant est occupée ou si le combiné a mal été reposé ce qui évitera dans ce cas d’avoir votre ligne toujours occupée.

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Bas puis Select pour choisir « Rég. Téléphone ».

Appuyez plusieurs fois sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner « Raccroché Auto », puis confirmez avec Select. L’écran affiche alors les réglages enregistrés.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) la fonction Raccroché Auto et confirmez avec Select.

Réglage de la date et de l’heure

Lorsque le téléphone est en veille, l’écran affiche la date et l’heure. Le réglage se fera automatiquement avec le premier appel reçu par la fonction identifiant de l’appelant si vous avez souscrit à ce service, sinon ce réglage peut également se faire par le menu du téléphone de la manière suivante.

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir « Date & Heure » puis Select. L’écran affiche alors les réglages enregistrés.

Entrez l’heure exacte à l’aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche Sauver.

Entrez le jour et le mois à l’aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche Sauver.

Entrez l’année à l’aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche Sauver.

Remarque : vous pouvez choisir le format de la date et de l’heure. Consultez la section Réglage du format de l’heure et Réglage du format de la date.

Synthèse Vocale

Numérotation vocale

En mode pré-numérotation, cette fonctionnalité vous permet d’entendre par annonce vocale le numéro que vous composez sans avoir à vérifier à l’écran.

- Appuyez sur la touche de fonction Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Synthèse Vocale », puis sur Select.

Choisissez « Num. VOCAL » et appuyez sur la touche Select pour valider.

Utilisez la touche Haut ou Bas pour activer (Marche) / désactiver (Arrêt) la fonction Num. vocale, et appuyez sur la touche Select pour confirmer.

Identité vocale

La fonction Identité vocale permet la vocalisation du numéro de l’appel entrant (ou du nom vocal si associé aux contacts du répertoire) ; cette fonctionnalité vous permet donc de connaître le numéro (ou le nom) du correspondant lorsque vous recevez un nouvel appel, sans avoir à regarder l’écran. Si ce numéro de téléphone reçu est enregistré dans votre répertoire avec un nom vocal associé, le téléphone annoncera automatiquement le nom vocal associé au numéro (et non le numéro) suivi d’une série de sonnerie.

- Appuyez sur la touche de fonction Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Synthèse vocale », puis sur Select.

Choisissez « Identité vocale » et appuyez sur la touche Select pour valider.

Utilisez la touche Haut ou Bas pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) la fonction Identité vocale, et appuyez sur la touche Select pour confirmer.

Revue vocale

Le téléphone peut lire à voix haute les numéros enregistrés dans le journal ou dans le répertoire. Lorsque vous consultez le contact dans le journal ou répertoire ; cette fonctionnalité vous permet donc de vérifier un numéro à l’aide des touches Haut ou Bas en faisant défiler les entrées. Si vous avez enregistré un nom pour ce contact, le téléphone annoncera automatiquement le nom associé au numéro. Pour activer cette fonctionnalité :

- Appuyez sur la touche de fonction Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Synthèse vocale », puis sur Select.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Revue Vocale », puis appuyez sur la touche Select.

Utilisez la touche Haut ou Bas pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) la fonction Revue vocale, et appuyez sur la touche Select pour confirmer.

Langue de la synthèse vocale

Vous pouvez choisir la langue de la synthèse vocale du téléphone.

- Appuyez sur la touche de fonction Menu pour afficher le menu principal.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Synthèse vocale », puis sur Select.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Langue parlée », puis appuyez sur la touche Select.

Utilisez la touche Haut ou Bas pour faire défiler les langues du menu (français, anglais ou allemand).

Appuyez sur la touche de fonction Select pour sélectionner la langue de votre choix.

Remarque : la langue parlée par la synthèse vocale n’est pas liée au réglage de la langue sélectionnée dans le menu pour afficher les informations sur l’écran.

Réglage de la fonction SOS

Cette fonction permet aux personnes à mobilité réduite ou atteintes de problèmes de santé d’alerter facilement un proche en cas de malaise ou de chute. Le système d’appel d’urgence comprend une annonce vocale (SOS) et une numérotation en boucle (2 boucles maximum) de 5 numéros différents jusqu’à l’aboutissement de l’appel. Une simple pression sur le bouton de la télécommande d’urgence (ou sur le bouton SOS de la base) déclenche le cycle d’appel d’urgence sur le premier numéro de téléphone enregistré. Il faut ensuite décrocher et raccrocher le combiné pour stopper l’appel d’urgence (la portée de la télécommande est de 20 à 30 mètres suivant l’environnement). L’annonce SOS pourra alors être écoutée par la première personne qui décrochera sur le cycle d’appel d’urgence. Cette annonce sera transmise environ 5 secondes après la prise de l’appel. La personne devra alors confirmer la réception de l’appel d’urgence en appuyant sur une touche du clavier (0 à 9) pendant ou juste après l’annonce SOS, ce qui permettra d’arrêter le cycle de numérotation SOS, de valider le mode Mains libres et d’autoriser la conversation en mains libres (rappuyez plusieurs fois sur la touche si l’annonce continue). Sinon la ligne sera coupée et le numéro SOS suivant sera composé automatiquement.

IMPORTANT : l’adaptateur secteur doit être branché pour assurer le fonctionnement du téléphone en appel d’urgence. En cas de coupure secteur, les batteries rechargeables sont nécessaires pour assurer le fonctionnement du système. Les Box ADSL ne garantissent pas une qualité de service compatible avec la fonction d’appel d’urgence. Cette fonction n’est garantie que si l’appareil est connecté au réseau téléphonique commute RTC. Ensuite, toutes les 5 minutes, l’appelant entendra des bips. II lui faudra alors appuyer sur une touche (0 à 9) pour continuer la conversation. S’il n’appuie pas sur une touche, la communication sera coupée automatiquement 1 minute après.

Enregistrer des Numéros SOS (5 maxi)

- Appuyez sur la touche de fonction Menu.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Réglage SOS », puis sur Select.

Appuyez sur la touche Select pour sélectionner « Numéros SOS ».

Le téléphone possède 5 emplacements mémoires paramétrables pour les numéros SOS (1 à 5). Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir une touche mémoire, puis sur Select.

Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro (16 chiffres maximum pour chaque mémoire). Vous pouvez à tout moment utiliser la touche Effacer pour supprimer le chiffre précédent si nécessaire.

Appuyez sur la touche Sauver pour enregistrer le numéro.

Enregistrer un Message SOS

Exemple d’annonce SOS : « Allo, c’est mamie, j’ai besoin d’aide, appuyez sur une touche de 0 à 9 pour me parler et confirmer que vous avez bien reçu mon appel de détresse ».

Votre téléphone permet d’enregistrer un message SOS (jusqu’à 10 secondes).

- Appuyez sur la touche de fonction Menu.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Réglage SOS », puis sur Select.

Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner « Annonce SOS », puis sur Select.

Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner « Enregistrer SOS », puis appuyez sur la touche de fonction Select pour confirmer votre choix.

Vous disposez maintenant de 10 secondes pour enregistrer un message. Appuyez sur la touche Fin une fois l’enregistrement terminé. Pour obtenir un enregistrement correct de l’annonce SOS, il est impératif de parler à voix haute à une distance d’environ 10 cm du micro de la base.

Relecture du message SOS

- Appuyez sur la touche de fonction Menu.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Réglage SOS », puis confirmez avec Select.

Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner « Annonce SOS », puis sur Select.

Appuyez sur la touche Select pour sélectionner « Ecouter SOS ».

Vous pouvez appuyer sur la touche Fin pour stopper la lecture en cours.

Surveillance à distance (Marche Auto)

Cette fonction permet à quelqu’un d’extérieur d’appeler la personne qu’elle est chargée de surveiller et de converser avec celle-ci (la personne à mobilité réduite ne doit pas se déplacer pour décrocher : le système est automatiquement décroché à distance).

Après avoir activé le mode « Marche Auto » et défini le « Code de sécurité », vous pouvez utiliser la fonction : le téléphone décroche automatiquement la ligne en mode mains libres après 10 sonneries (l’utilisateur peut entendre son correspondant, mais il ne peut pas communiquer), puis l’appareil émet deux bips pour inviter l’appelant à saisir le code de sécurité (précédé de *) afin d’autoriser la communication.

Une fois le code de sécurité composé et reconnu (*0000 par défaut), la conversation peut commencer. Ensuite, toutes les 2 minutes, l’appelant entendra une tonalité. Il lui faudra alors appuyer sur une touche (0 à 9) pour continuer la conversation. S’il n’appuie pas sur une touche, la communication sera coupée automatiquement dans les 10 secondes.

Remarque : lorsque le téléphone décroche automatiquement la ligne, l’utilisateur peut appuyer sur la touche Haut-parleur pour autoriser la communication avec l’appelant. De cette façon, l’appelant n’a pas besoin de saisir le code de sécurité.

Pour activer la fonction surveillance « Marche Auto » :

- Appuyez sur la touche de fonction Menu.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Réglages SOS », puis confirmez avec Select.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner « Marche Auto », puis sur Select.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) la fonction, puis sur Select.

Pour changer le code de surveillance : la personne en charge de la surveillance doit connaître ce code pour établir la conversation, le code précédé de * doit être composé après le décrochage automatique et la réception des 2 bips (le code programmé par défaut est le : 0000).

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour modifier ce code :

Code sécurité

- Appuyez sur la touche de fonction Menu.

Appuyez plusieurs fois sur Haut ou Bas pour sélectionner « Réglages SOS », puis confirmez avec Select.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le « Code Sécurité », puis sur Select.

L’écran affiche le code de sécurité actuel. Saisissez le nouveau code à 4 chiffres que vous voulez utiliser, et confirmez avec la touche Sauver.

Télécommande

Enregistrement de la télécommande

La télécommande est déjà enregistrée avec sa base. Si vous ne parvenez pas à utiliser la télécommande pour activer le cycle Appel SOS, ou si vous voulez enregistrer une nouvelle télécommande, appliquer la procédure suivante :

Appuyez sur le bouton d’enregistrement de la télécommande.

Remarque :

La durée de vie de la pile est de l’ordre de 12 à 24 mois suivant utilisation : vérifier périodiquement le fonctionnement correct de la pile et de la télécommande en déclenchant un appel d’urgence (n’oubliez pas de stopper l’appel dans les 10 secondes avant que le cycle de numérotation ne commence).

Lorsque la pile ou la télécommande est remplacée, la programmation avec la base est perdue. Vous devez réenregistrer la télécommande.

Après changement de la pile, l’étanchéité de la télécommande n’est plus garantie.

Fonctions avancées

Double appel

Lorsque vous êtes en communication avec votre interlocuteur N°1.

Vous êtes averti de l’arrivée d’un second appel par un bip sonore. Les informations concernant cet interlocuteur N°2 (Numéro / nom) sont alors affichées.

Vous pouvez prévenir votre interlocuteur N°1 de l’arrivée d’un autre appel.

Appuyez sur le navigateur Haut / Bas puis sur la touche Select pour prendre le nouvel appel (pendant ce temps, l’interlocuteur n° 1 est mis en attente).

Appuyez sur la touche Select pour passer d’un correspondant à un autre.

Pour libérer une des deux lignes, sélectionnez « Libérer conv » et appuyez sur la touche Select. (la conversation normale sera alors rétablie avec l’autre ligne).

Note : si vous ne prenez pas l’interlocuteur N°2, ce dernier est enregistré dans le journal des appelants. Vous pourrez ainsi par la suite facilement le rappeler.

Conversation à trois

Vous êtes en communication avec votre 1er interlocuteur :

Appuyez sur la touche R (ce 1er interlocuteur sera alors mis en attente). - Tapez le numéro de votre 2ème correspondant (ou sur la touche haut / bas pour accéder au répertoire et valider alors avec la touche Num).

Lorsque vous êtes en ligne avec le 2ème interlocuteur, appuyez sur le navigateur Haut / bas (puis sur la touche Select si vous désirez passer d’un correspondant à un autre).

Sinon sélectionner Conv à 3 puis valider par la touche Select. La conversation se poursuit alors avec les 2 correspondants simultanément.

Note : lorsque vous êtes en mode « conversation à trois », il n’est plus possible de libérer une des lignes.

Prendre un appel à l’aide de la télécommande

Lorsque vous recevez un appel et avez du mal à vous déplacer jusqu’à votre appareil, appuyez sur le bouton de votre télécommande et vous serez en communication en mode mains libres.

Attention : vous devez être à une distance inférieure à 3 mètres de votre téléphone pour pouvoir communiquer correctement en mode mains libres avec votre interlocuteur. A la fin de la conversation, un appui long (3secondes) sur le bouton SOS de la base raccrochera l’appareil.

Fonctions Principales

Double système d’identification de l’appelant FSK et DTMF

Ecran extra large avec Identifiant de l’Appelant, Journal des appels reçus : 20 numéros, sortants jusqu’à 10 numéros.

Présentation du numéro / Signal d’appel

Répertoire, jusqu’à 30 contacts

Fonction amplification du combiné

Prise casque amplifiée

Compatible appareils auditifs

Volume réglable

Sonnerie puissante réglable

Clavier grandes touches

Horloge temps réel indiquant la date et l’heure

Rappel R, secret, mise en attente

5 touches de numérotation rapide

10 mémoires sur touches clavier

Réglage du contraste de l’écran

Réglage du format de la date et de l’heure

Fonction Mains libres

Fonction Haut-parleur

Numérotation DC / FV

Fixation Murale

Synthèse vocale et Identité vocale

Fonction appel d’urgence avec 5 numéros SOS

Enregistrement d’un message SOS

Dépannage

Le voyant « Journal » clignote

Ce n’est pas un défaut de fonctionnement !!! Cela signifie que vous avez des fiches non lues dans le journal et/ou des messages en attente. Pour désactiver ce voyant, il est nécessaire d’interroger votre messagerie vocale et si le voyant continue de clignoter il faudra effacer toutes les fiches de votre « journal d’appel reçus ». Vous pouvez également désactiver ce voyant de façon permanente avec l’interrupteur situé sous l’appareil.

Pas de tonalité

Vérifiez que le cordon d’alimentation secteur, le cordon de ligne du téléphone et le cordon du combiné sont correctement raccordés.

Vérifiez que le mode de numérotation du téléphone (fréquences vocales / impulsions décimales) choisi est le bon.

Branchez un autre téléphone dans la prise murale, pour vérifier que votre ligne téléphonique fonctionne.

Absence de sonnerie

Vérifiez le branchement du cordon de ligne.

Vérifiez le volume de la sonnerie ou que la sonnerie n’est pas désactivée.

Un trop grand nombre d’appareils est peut-être raccordé à votre ligne. Essayez de débranchez quelques appareils.

Vérifiez que votre combiné est correctement repositionné sur la base.

Bruit, parasites, interférences pendant l’utilisation du combiné

Il est parfois nécessaire d’installer un autre filtre ADSL pour connecter le cordon PTT.

Vérifier si la base n’est pas trop près d’un équipement pouvant perturber l’appareil par rayonnement électromagnétique (micro-ondes, ordinateur, boîte Wi-Fi…).

L’identifiant de l’Appelant ne s’affiche pas

Vérifiez que vous avez bien souscrit au service de présentation du nom / du numéro auprès de votre opérateur.

Il est possible que la présentation ne fonctionne pas avec le téléphone relié à un central téléphonique privé ou derrière certaines boîtes ADSL.

Pour l’affichage du 2nd correspondant, Vérifier que la fonction « appel en attente » est bien sur Marche.

Informations générales

DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ

Ce SERENITIES respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE 2014/30/UE, et en particulier l’art. 3, sections 1a, 1b et 2.

Le fonctionnement de l’appareil n’est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

www.geemarc.com

Recommandations pour le recyclage

La directive DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et Electronique) a été mise en place dans le but d’assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère. Suivez l’une des procédures décrites ci-dessous :

Déposez les batteries et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.

Ou rapportez votre ancien appareil au magasin où vous achèterez le nouveau. Il devra l’accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l’environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Raccordement électrique

L’appareil est prévu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée “dangereuse” selon les critères de la norme EN62368-1) ou éventuellement 4 batteries rechargeables (type AAA 1.2V/600800mA). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l’alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN62368-1. Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l’appareil n’est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA. Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l’aide sur nos produits :

www.geemarc.com

Service après-vente et garantie

En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1

5600 Lenzburg

Tel	+41 (0)21 345 00 50

Fax	+41 (0)21 345 00 68

Courriel: materiel@ucba.ch

Site internet: www.ucba.ch