Zeitgeist 2, montre de poche parlante

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| Dimensions Taille : 7 x 4 x 1 cm Ecran : 2.3 x 2.3 cm Chiffres : H 0.7 x L 0.4 cm max | Poids 29 gr |
| Synthèse vocale Oui | Affichage caractère Ecran LCD |
| Format de l’heure 24h | Charge batterie lithium-polymètre rechargeable |
| Contenu Montre Zeitgeist 2 Lanière Alimentation USB et câble de charge USB (A-C) Mode d’emploi imprimé et sur clé USB | Autonomie de charge Plusieurs semaines à plusieurs mois, selon utilisation. Recommandé de le charger régulièrement si utilisation régulière. |
| Fonctions Montre, calendrier, réveil, boussole, podomètre, jeux, lumitest, enregistreur, chronomètre | Branchement Câble USB (C) |
| Etanchéité Non, absolument pas | Reglage automatique de l’heure Oui, réglable |

# Lecture de l’heure

Appui court sur le bouton supérieur sur l’arrête droite de l’écran.  Appui long sur ce bouton pour avoir l’heure par vibrations.

Application courante

# Activer/désactiver heure GPS automatique

Aller dans le menu déroulant en pressant le bouton du milieu en appui long, défiler les boutons haut/bas en appui court, jusqu’à « Paramètres », appui long sur le bouton du milieu :

- Sélectionner « Réglage de l’heure GPS » avec bouton haut/bas en appui court,

- activer ou désactiver avec boutons haut/bas et confirmer avec bouton du milieu en appui court

# Réglage de l’heure et de la date manuelle

Aller dans le menu déroulant en pressant le bouton du milieu de façon longue, défiler les boutons haut/bas en appui court, jusqu’à « Paramètres » :

- appuyer longuement sur le bouton du milieu pour aller dans le réglage choisi (date ou heure),

- choisir avec appui court sur les boutons haut/bas

- appuyer de manière courte sur le bouton du milieu pour confirmer la sélection

# Réglage de l’alarme

Aller dans le menu déroulant en pressant le bouton du milieu en appui long, défiler les boutons haut/bas en appui court, jusqu’à « Réveil » :

- Sélectionner le type de réveil choisi (Week-end, Quotidien, Jours ouvrables) avec boutons haut/bas en appui court

- Confirmer sélection avec bouton du milieu en appui long

- Activer ou désactiver l’alarme et confirmer avec bouton du milieu en appui court

- Régler l’heure du réveil ainsi que le jingle choisi et confirmer avec appui court sur le bouton du milieu

# Tableau d’utilisation en un clin d’œil