| D’ |  |
| --- | --- |

Microphone / haut-parleur

Penfriend 3
Présentation de l’appareil

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| Dimensions (Long/Larg/ Epaiss) 15 cm x 2.5 cm x 2.3 cm | Poids 50 g |
| Logiciel Label Manager | Signal sonore Oui |
| Mémoire interne 8 Go (env. 250h d’enregistrement) | Mémoire externe Carte SD 16 Go |
| Piles 2 x AAA LR03 (incluses) | Branchement Câble micro USB (non inclus) |
| Fonctionnalité Dictaphone Lecteur étiquettes / enregistreur MP3 Livre audio | Contenu Penfriend 3 Carte d’instruction tactile 127 étiquettes de tailles différentes 10 étiquettes aimantées Dragonne Carte porte-clés |

Prise écouteur

Prise micro USB

Diode lumineuse

Touche

Touche R «enregistrement»

Touche       «volume»

Touche M «mode»

Compartiment à piles AAA LR03

(derrière appareil)

Tête de lecture

# Installation

Les piles sont installées dans le compartiment qui se trouve à l’arrière de l’appareil. Appuyer longuement sur la touche      . Un signal sonore se fera entendre et la diode lumineuse sera rouge.

Le Penfriend 3 est automatiquement en mode « enregistrement et lecture ».

Application courante

# Enregistrer une étiquette

- Appuyer sur la touche R et maintenez-là enfoncée pendant que vous passez la tête de lecture sur l’étiquette. Attendre le signal sonore.

- Relâchez la touche R et parlez dans le microphone du Penfriend 3.

- Une fois terminé, attendez 2 secondes et appuyez rapidement sur la touche R.

# Ecouter un message enregistré

Passer la tête de lecture allumée sur l’étiquette.

Pause/marche
Appuyer sur la touche       pour mettre sur pause le message.

Volume
Appuyer sur la touche       pour augmenter ou baisser le niveau sonore.

# Utilisation du « Mode »

La touche M (Mode) permet d’accéder aux différentes fonctionnalités du Penfriends 3.

Maintenez la touche M pour passer d’un mode à l’autre, la diode s’allumera en bleu au lieu de rouge :

1 signal sonore : enregistrement et lecture

2 signaux sonores : Livre audio

3 signaux sonores : MP3

4 signaux sonores : Livre parlé (si celui-ci est utilisé)

Appuyer une fois sur M pour revenir au mode enregistrement.

Mode Livre audio

Le mode livre audio permet de lire les livres compatibles à Penfriend 3. Ces produits sont disponibles sur Penfriendlabeller.com/product

- Appuyer sur la touche M et attendez les 2 signaux sonores. La diode passera au bleu.

- Balayez la tête de lecture sur les coins du livre.

Mode MP3

Le mode MP3 permet d’écouter de la musique préalablement téléchargée.

- Appuyer sur la touche M et attendez les 2 signaux sonores. Vous êtes dans le mode Livre audio (diode bleue).

- Maintenez la touche M et attendez les 3 signaux sonores.

Mode Livre parlé

Ce mode permet d’écouter un livre audio téléchargé à partir du logiciel Label Manager.

L’appareil lit en suivant : si le mode que vous désirez est vide, Penfriend passe automatiquement au mode suivant. Dans le cas où ils seraient tous vides, Penfriend revient au premier mode.